

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Tarpinė ATASKAITA

Užsakovas:
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Temos pavadinimas:
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos oro 2016–2020 metų programos įgyvendinimas
(Tarpinė ataskaita už 2019 m. rudens sezoną)

Mokslo sritis:

04T

2017 m. liepos 5 d. Sutartis Nr. AS-731 / 16241
)
Aplinkos apsaugos instituto direktorius
dr. Tomas Januševičius               ____.




(vardas, pavardė, parašas)

Temos vadovas
doc. dr. Eglė Marčiulaitienė                         .
                                                                                                             (vardas, pavardė, parašas)


Vykdytojas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Aplinkos apsaugos institutas

Įmonės kodas: 111950243

Adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius

Tel.: 8 5 274 47 26, 8 5 274 47 24

Fax./Tel.: 8 5 274 47 26

Projekto vadovas: 

VGTU AAI direktorius dr. Tomas Januševičius, 8 5 251 2132
Vykdant Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos oro monitoringą, bendradarbiauta su sertifikuota Gradko International laboratorija Jungtinėje Karalystėje. Laboratorija akredituota pagal tarptautinį standartą ISO/IEC 17025:2005 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ (vykdant programos įgyvendinimą – difuzinių ėmiklių gamyba ir analizė).

TURINYS

41. Oro teršalų tyrimo metodika


62. Oro kokybės tyrimo rezultatai


163. Išvados




1. Oro teršalų tyrimo metodika
Pagal patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programą 2016–2020 metams tyrimai buvo atliekami 19-oje tyrimų vietų. Matavimo vietos parinktos arčiausiai intensyvaus eismo gatvių, visuomeninės paskirties pastatų (mokykla, ambulatorija, kultūros namai, seniūnija ir kt.) bei gyvenamųjų namų aplinkoje, esančių prie potencialios taršos rizikos šaltinių (įmonių, vykdančių išmetimus į aplinką, katilinių, magistralinių kelių, geležinkelių ir pan.). 

Vykdant aplinkos oro monitoringo programą šiose vietose buvo atliekami oro užterštumo azoto dioksidu (NO2), sieros dioksidu (SO2), lakiaisiais organiniais junginiais (LOJ), kietosiomis dalelėmis (KD10), anglies monoksidu (CO) tyrimai. Oro užterštumas azoto dioksidu (NO2), sieros dioksidu (SO2) ir lakiaisiais organiniais junginiais (LOJ) buvo tirtas difuziniais ėmikliais (pasyviaisiais sorbentais), o užterštumas kietosiomis dalelėmis (KD10) ir anglies monoksidu (CO) tirtas mobiliąja tyrimų laboratorija.
Oro užterštumo tyrimų vietos Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje (1.1 pav.):

1. Gargždai, Klaipėdos g. (prie Gargždų kultūros centro);

2. Gargždai, Kvietinių g. (prie Savivaldybės aikštės);

3. Gargždai, Gargždų parko teritorija;

4. Gargždai, Žemaičių g. ir Parko g. sankryža;

5. Gargždai, Vasario 16-osios g. ir Pievų g. sankryža;

6. Gargždai, J. Janonio g. ir P. Cvirkos g. sankryža;

7. Gargždai, Pušų g. ir Vingio g. sankryža;
8. Dovilai, Klaipėdos. g. 33;

9. Ketvergiai, Ketvergių pagr. mokyklos teritorijoje (Klaipėdos g. 6);
10. Priekulė, Klaipėdos g. 14 (ties Priekulės PSPC);

11. Gobergiškė, Klaipėdos g. (prie mokyklos);

12. Endriejavas, Veiviržėnų g. ir Gėlių g. sankryža;

13. Vėžaičiai, Gargždų g. 28;

14. Vėžaičiai, Ąžuolo g. 17;

15. Kretingalė, Klaipėdos g. 36 (ties Kretingalės ambulatorija);

16. Sudmantai, Sudmantų g. 6;

17. Jakai, Stadiono g. 1;

18. Aukštkiemiai, Olandų g. 12;

19. Agluonėnai, Priekulės g. 3 (prie seniūnijos).
[image: image2.png]7

X TYRIMO VIETOS GARGZDUOSE

e 0° s
Kretinga

- o .
o e corozan 2

- 4 PSS
oot "
e B SR
, i
\ 1 i ) R
o —— S i, =
e Eiieiany

- s

< e

.A
-~

7 X "

i KLAIPEDOS R. SAV-

i E

5 . Ve
p ot

f

4

i

[

;

Sutartiniai zenklai
=<3 —+=- Savivaldybiy ribos

,—| |—| Kiometrai © Orokokybes tyimo vietos

- REC :
=4





1.1 pav. Oro monitoringo tyrimo vietų išdėstymo schema Klaipėdos rajono teritorijoje
Vykdant aplinkos oro kokybės tyrimus difuziniais ėmikliais Klaipėdos rajono teritorijoje, laikomasi standartų bei difuzinių ėmiklių gamintojo nurodytų reikalavimų: 

· Lietuvos standartas LST EN 13528-1 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“. 

· Lietuvos standartas LST EN 13528-2 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“. 

· Lietuvos standartas LST EN 13528-3 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas“.

Vykdant aplinkos oro kokybės tyrimus mobiliąja laboratorija Klaipėdos rajono teritorijoje, laikomasi standartų:

· LAND 26-98/M-06. Aplinkos oras. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos nustatymas. Svorio metodas.

· LST EN 12341:2000. Oro kokybė. Ore skendinčių kietųjų dalelių KD10 frakcijos nustatymas. Pamatinis metodas ir bandymo natūraliomis sąlygomis metodika, siekiant įrodyti rekomenduojamų matavimo metodų lygiavertiškumą.

· Analizatoriaus su Beta spinduliuotės davikliu MP 101M aprašas.

· LST ISO 4224:2001. Aplinkos oras. Anglies monoksido nustatymas. Nedispersinis infraraudonosios spektroskopijos metodas.

· LST EN 14626:2012. Aplinkos oras. Standartinis anglies monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant nedispersinę infraraudonąją spektroskopiją.

· Analizatoriaus CO12M aprašas.

Tyrimų kokybės užtikrinimas. VGTU Aplinkos apsaugos instituto Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija nuo 2011 m. liepos 8 d. turi Aplinkos Apsaugos Agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (Leidimo Nr. 1AT-296).
2. Oro kokybės tyrimo rezultatai

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje oro užterštumo tyrimai atlikti 19-oje tyrimų vietų. SO2, NO2, LOJ koncentracijų tyrimai difuzinių ėmiklių (pasyviųjų sorbentų) metodu buvo atliekami 1 periodą po 2 savaites rudens sezono metu (nuo spalio 21 iki lapkričio 6 d.). Difuziniai ėmikliai pasirinktose vietose tvirtinami prie gatvių apšvietimo stulpų, 3,5 m aukštyje. 
KD10 ir CO tyrimai buvo atliekami rudens sezono metu lapkričio 4–15 dienomis dienomis, gravimetriniu metodu. Tyrimai atlikti 1-ą kartą per rudens sezoną, tiriant paeiliui einančius 8 valandų periodus.

Tirtų oro teršalų vertinimas atliktas lyginant gautus analizės rezultatus su nustatytomis normomis. CO, KD10, NO2, SO2 ir LOJ (benzeno, tolueno, etilbenzeno ir ksileno) koncentracijos lyginamos su ribinėmis vertėmis nustatytomis pagal Europos Sąjungos direktyvos 2008/50/EC reikalavimus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. Įsakymas Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001-12-19, Nr. 106-3827) ir jo pakeitimais).

Vertinti teršalai, jų ribinės vertės ir vidurkinimo laikas pateikti 2.1 lentelėje.

2.1 lentelė. Aplinkos oro užterštumo normos (LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 591/640)
	Teršalas
	Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai µg/m3 (vidurkinimo laikotarpis)
	Kritinis užterštumo lygis, nustatytas augmenijos apsaugai, µg/m3

(vidurkinimo laikotarpis)

	Azoto dioksidas (NO2)
	40 (kalendoriniai metai)
	30 (kalendoriniai metai)

	Sieros dioksidas (SO2)
	125 (para)
	20 (kalendoriniai metai ir žiema – spalio 1 d. ÷ kovo 31 d.)

	Benzenas (C6H6)  
	5 (kalendoriniai metai)
	-

	Toluenas (C7H8)  
	600 (para) (0,6 mg/m3)
	-

	Etilbenzenas (C8H10)
	20 (para) (0,02 mg/m3)
	-

	Ksilenas (p-ksilenas, 
m-ksilenas ir o-ksilenas) (C8H10)
	200 (para) (0,2 mg/m3)
	-

	Kietosios dalelės (KD10)
	50 (para)

40 (kalendoriniai metai)
	-

	Anglies monoksidas (CO)
	10 mg/m3 (8 val.*)
	-


* – paros 8 valandų maksimalus vidurkis, paskaičiuotas pagal „Aplinkos oro užterštumo normas“ (Žin. 2001, Nr. 106-3827) 6 priedo (CO) ir pagal „Ozono aplinkos ore normas ir vertinimo taisykles“ (Žin. 2002, Nr. 105-4731) 1 priedo II dalies (O3) reikalavimus.

Toluenas, etilbenzenas, ir ksilenai nėra įtraukti į sąrašą teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, tačiau šie teršalai nuo 2007 m. liepos 1 d. yra ribojami pagal nacionalinius kriterijus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. Nr. D1-329/V-469 įsakymas „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627)). 

Tyrimų vietose nustatytos azoto dioksido ir sieros dioksido koncentracijos lyginamos su ribine verte nustatyta žmonių sveikatos apsaugai bei kritiniu užterštumo lygiu nustatytu augmenijos apsaugai. Likusių teršalų koncentracijos lyginamos su ribinėmis vertėmis nustatytomis žmonių sveikatos apsaugai.

2.1 paveiksle pateikiamos azoto dioksido (NO2) koncentracijos reikšmės, nustatytos 2019 metų rudens sezono metu.
[image: image3.png]Azoto dioksido koncentracija ng/m?’

mm Azoto dioksido koncentracija (rudens sezonu)
= Azoto dioksido metiné ribiné verté, nustatyta Zmoniy sveikatos apsaugai (40 ug/m?)
= Azoto dioksido metinis kritinis tar3os lygis, nustatytas augmenijos apsaugai (30 ug/m?)

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00
18,04 16,48

20,00
17,23 1383 15,5515,74
15,00 12,67 1380 5 1229

10,56 11,58 9,67
10,00 9i3 | 9,|11 | | 8,05 | | 8,00 ] | 9'346 6

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Difuziniq émikliq eksponavimo vietos




2.1 pav. Azoto dioksido (NO2) koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2019 m. rudens sezono metu bei metinė ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai (40 µg/m3) ir metinis kritinis taršos lygis, nustatytas augmenijos apsaugai (30 µg/m3)
Kaip matyti iš 2.1 paveikslo, azoto dioksido (NO2) koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2019 m. rudens sezono metu nė viename tyrimų taške neviršijo nei metinės ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai (40 µg/m3), nei metinio kritinio taršos lygio, nustatyto augmenijos apsaugai (30 µg/m3). Tyrimų metu nustatytos azoto dioksido vertės buvo 2,2–6,2 karto mažesnės nei metinės ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai (40 µg/m3) ir 1,7–4.6 karto mažesnės nei metinis kritinis taršos lygis, nustatytas augmenijos apsaugai (30 µg/m3).

Didžiausia NO2 koncentracija (18,04 µg/m3) nustatyta 2. Gargžduose Kvietinių g. (prie Savivaldybės aikštės); (tyrimų vieta Nr. 2), o mažiausia (6,46 µg/m3) – Agluonėnuose, Priekulės g. 3 (prie seniunijos pastato) (tyrimų vieta Nr. 19).
Vidutinė NO2 koncentracija visame Klaipėdos rajone – 12 μg/m3.
2.2 paveiksle pateikiamos sieros dioksido (SO2) koncentracijos reikšmės, nustatytos 2019 metų rudens sezono metu.
[image: image4.png]m Sicros dioksido koncentracija (rudens sezonu)
= Sieros dioksido metinis kritinis tar$os lygis, nustatytas augmenijos apsaugai (20 pg/m?)
= Sicros dioksido metiné ribiné verté, nustatyta zmoniy sveikatos apsaugai (125 pg/m?)

<25,00

a pg/m’®

5'<20,00

£

5 <1500

.

3

=

© <10,00

=

=

S < 329 925

£ 2,26 <996 <240 . <226 <23

g %% <226i<226 296 <227 2,25 | <231 1°%2,26 <230<238<225
2

. EEEREN 111
7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

leuzmiq émikliy eksponavimo vietos




2.2 pav. Sieros dioksido (SO2) koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2019 m. rudens sezono metu, paros ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai (125 µg/m3) ir metinis kritinis taršos lygis, nustatytas augmenijos apsaugai (20 µg/m3)
Kaip matyti iš 2.2 paveikslo, sieros dioksido (SO2) koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2019 m. rudens sezono metu nė viename tyrimų taške neviršijo nei metinės ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai (125 µg/m3), nei metinio kritinio taršos lygio, nustatyto augmenijos apsaugai (20 µg/m3). 
Gargždų parko teritorija (tyrimų vieta Nr. 3) nustatyta SO2 koncentracija 3,29 µg/m3 , 16. Sudmantai, Sudmantų g. 6 (tyrimų vieta Nr. 16) – 4,42 µg/m3 , visuose kituose tyrmų vietose SO2 koncentracijos buvo žemiau nustaymo ribos.

2.3–2.6 paveiksluose pateikti lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, m/p-ksileno, o-ksileno) koncentracijų tyrimų reikšmės, nustatytos 2019 metų rudens sezono metu.
[image: image5.png]Benzeno koncentracija ng/m?’

= Benzeno koncentracija (rudens sezonu)

== Benzeno metiné ribiné verté, nustatyta Zmoniy sveikatos apsaugai (5 ug/m?)

101 1,18 12131109' 1,12 12

0,89 0,94
|||||||| 9||I°SAOWI|°7GO7I

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
lellzmlq emlklll; eksponavimo vietos




2.3 pav. Benzeno koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2019 m. rudens sezono metu bei benzeno paros ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai (5 µg/m3)
Kaip matyti iš 2.3 paveikslo, benzeno koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2019 m. rudens sezono metu neviršijo metinės ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai (5 µg/m3) visuose tyrimų taškuose. 
[image: image6.png]Tolueno koncentracija ng/m?’

' Tolueno koncentracija (rudens sezonu)

e Tolueno metiné ribiné verté, nustatyta Zmoniy sveikatos apsaugai (600 pg/m?)

~
&

~
S

a
o]

10

3,32

0,941,340,870,871,311,241,16 1,2 0,69 1:27 I 0,73 0,46 0:980,950,810,710,99 175
o I m m I B B B 1 = . B E m o= W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Difuziniy émikliy eksponavimo vietos




2.4 pav. Tolueno koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2019 m. rudens sezono metu bei tolueno paros ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai (600 µg/m3) 
Kaip matyti iš 2.4 paveikslo, tolueno koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2019 m. rudens sezono metu nė viename tyrimų taške neviršijo metinės ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai (600 µg/m3). Tyrimų metu nustatytos tolueno vertės buvo nuo 0,46 iki 3,32 µg/m3.
[image: image7.png]Etilbenzeno koncentracija pg/m?

o
S

o

IS

Now

0

= tilbenzeno koncentracija (rudens sezonu)

e Etilbenzeno metiné ribiné verté, nustatyta Zmoniy sveikatos apsaugai (20 ug/m?)

0,450,45

1
1

1
2

5,84

3

0,45 0,49,450,450,450,450,450,480,410,45

1
4

4,66
4,21

0,470,460,46 0 47

| IR TN N N I B N AN | | I .|
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Difuziniy émikliy eksponavimo vietos




2.5 pav. Etilbenzeno paros koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2019 m. rudens sezono metu bei etilbenzeno paros ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai (20 µg/m3)
Kaip matyti iš 2.5 paveikslo, etilbenzeno koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2019 m. rudens sezono metu nė viename tyrimų taške neviršijo metinės ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai (20 µg/m3). Daugelyje tyrimų taškų etilbenzeno koncentracija buvo žemiau nustatymo ribos.
[image: image8.png]mp-Kksileno koncentracija pg/m?

o
S

ORr N WA U N ® O

= mp-ksileno koncentraija (rudens sezonu)
= o-ksileno koncentracija (rudens sezonu)

= Ksileno metiné ribiné verté, nustatyta zmoniy sveikatos apsaugai (200 pg/m?)

4,91

4,04
3,54
108 15
0, 0,66 "0lo01 045 o, 0,41 0,4 68 0,520,520,47 41,37
“ F“‘“Si“‘“‘ /“ Rl R |
i ﬁ n En B omn
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Difuziniy émikliy eksponavimo vietos




2.6 pav. m/p-ksileno ir o-ksileno paros koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 
2019 m. rudens sezono metu (ksileno paros ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai 
200 µg/m3) (raudonai pažymėtos reikšmės – žemiau metodo nustatymo ribos)
Kaip matyti iš 2.6 paveikslo, ksileno koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2019 m. rudens sezono metu nė viename tyrimų taške neviršijo metinės ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai (200 µg/m3). Daugelyje tyrimų taškų nustatytos ksilenų koncentracijos žemiau nustatymo ribos.

2.7 paveiksle pateikiamos kietųjų dalelių (KD) koncentracijos reikšmės, nustatytos 2019 metų rudens sezono metu.
[image: image9.png]ietyju daleliy koncentracija, png/m?®

60

50

40

30

o
S

0

= Kietyjy daleliy koncentracija (rudens sezonu)
—Kietyjy daleliy metiné ribiné verté, nustatyta zmoniy sveikatos apsaugai (40 ug/m?)

= Kietyjy daleliy paros ribiné verté, nustatyta zmoniy sveikatos apsaugai (50 ug/m?)

2,8 228

195 198191195 18,9
- 2 ) 17617,
10,5 11,4115
55 58 | 65 54 66 | | |

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
rimy vietos





2.7 pav. Kietųjų dalelių (KD10) koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2019 m. rudens sezono metu bei paros ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai (50 µg/m3) ir metinė ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai (40 µg/m3)
Kaip matyti iš 2.7 paveikslo, kietųjų dalelių (KD10) koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2019 m. rudens sezono metu nė viename tyrimų taške neviršijo paros ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai (50 µg/m3) ir metinės ribinės vertės, nustatytas žmonių sveikatos apsaugai (40 µg/m3). 

Didžiausios KD10 koncentracijos (22,8 µg/m3) nustatytos dvejuose taškuose – Kretingalėje, Klaipėdos g. 36 (ties Kretingalės ambulatorija) (tyrimų vieta Nr. 15) ir Jakuose, Stadiono g. 1 (tyrimų vieta Nr. 17). Vidutinė kietųjų dalelių koncentracija visame Klaipėdos rajone – 13,99 μg/m3.
2.8 paveiksle pateikiamos anglies monoksido (CO) koncentracijos reikšmės, nustatytos 2019 metų rudens sezono metu.
[image: image10.png]o
=

°
w
&

Anglies monoksido koncentracija, mg/m?
o o
o ®

°
o
&

o o
o L B
& B &

o

mm Anglies monoksido koncentracija (rudens sezonu)

= Anglies monoksido ribiné verté, nustatyta moniy sveikatos apsaugai (10 mg/m?)

0,38

0,28
0,26

0,27
0,25 0,25 0,26 0,25
021
0,19 02
0,17
016 g5
0,12
01 |

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
imy vietos

0,260,26





2.8 pav. Anglies monoksido (CO) koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2019 m. rudens sezono metu bei ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai (10 mg/m3)
Kaip matyti iš 2.8 paveikslo, anglies monoksido (CO) koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2019 m. rudens sezono metu nė viename tyrimų taške neviršijo ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai (10 mg/m3). Vidutinė anglies monoksido koncentracija Gargžduose 2019 m. rudens sezono metu buvo 0,22 mg/m3, o visame Klaipėdos rajone – 0,18 mg/m3.
3. Išvados

Atlikus oro užterštumo tyrimus Klaipėdos rajone nustatyta, kad azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksileno), anglies monoksido (CO) koncentracijos, tyrimų, atliktų 2019 m. rudens sezono metu, neviršijo leistinų normų.






5








2

