[image: image47.png]gw/8d




Vilniaus Gedimino technikos universitetas
APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS

APLINKOS APSAUGOS INSTITUTAS

Adresas:

Saulėtekio al. 11, 2R-2211, Vilnius LT-10223
Tel. 8 5 2744726, 8 5 2744724

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS APLINKOS MONITORINGAS

2011 M. VASAROS IR RUDENS SEZONO METU

ATASKAITA
Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė

Vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Aplinkos apsaugos instituto direktorius                                     prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas

Temos vadovas                                                                         prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas

[image: image1.jpg]


Vilnius, 2011

VYKDYTOJŲ SĄRAŠAS

	Vykdytojo vardas, pavardė
	Atliktų darbų pavadinimas
	Indėlis, %
	Parašas

	prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas 

(temos vadovas)
	Tikslų ir išvadų formulavimas, projekto administravimas
	27,0
	

	Dr. Alvydas Zagorskis (atsakingas vykdytojas)
	Paviršinio vandens mėginių paėmimas, skyriaus „Paviršinio vandens monitoringas“ rengimas, skyrių sisteminimas, rezultatų analizė
	38,0
	

	Dr. Raimondas Grubliauskas (vykdytojas)
	Triukšmo monitoringo skyriaus rengimas, triukšmo tyrimų vykdymas
	5,0
	

	Dr. Edita Baltrėnaitė (vykdytojas)
	Aplinkos oro monitoringo skyriaus rengimas, tyrimų rezultatų analizė
	5,0
	

	Dr. Dainius Paliulis (vykdytojas)
	Aplinkos oro monitoringo skyriaus metodinės dalies rengimas
	10,0
	

	Dokt. Raimondas Buckus (vykdytojas)
	Aplinkos oro užterštumo ir triukšmo tyrimų vykdymas
	7,0
	

	Mantas Zemleris (vykdytojas)
	Difuzinių ėmiklių kabinimas, keitimas, nukabinimas
	8,0
	


Vykdant „Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programą“, bendradarbiauta su:

1. Sertifikuota Passam AG laboratorija Šveicarijoje, akredituota pagal tarptautinį standartą ISO/IEC 17025:2005 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ (vykdant programos įgyvendinimą – difuzinių ėmiklių gamyba ir analizė);

2. Valstybės biudžetinė įstaiga Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija akredituota Vokietijos akreditavimo tarnyboje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus atlikti vandens, nuotėkų, paviršinio vandens, geriamojo ir mineralinio vandens fizikinius-cheminius, cheminius ir mikrobiologinius ir kitus tyrimus (vykdant programos įgyvendinimą – paviršinio vandens tyrimai).
TURINYS

5ĮVADAS


61. APLINKOS ORO MONITORINGAS


61.1. Oro teršalų tyrimo metodika


111.2. Oro kokybės tyrimo rezultatai


251.3. Išvados


272. PAVIRŠINIO VANDENS MONITORINGAS


272.1. Paviršinių vandens telkinių matavimo metodika


312.2. Paviršinių vandens telkinių tyrimo rezultatai


342.3. Išvados


353. TRIUKŠMO MONITORINGAS


353.1. Triukšmo lygio matavimo metodika


413.2. Triukšmo lygių rezultatų analizė


423.2.1. Klaipėdos rajono savivaldybėje dominuojantys triukšmo lygiai vasaros sezono metu


503.2.2. Klaipėdos rajono savivaldybėje dominuojantys triukšmo lygiai rudens sezono metu


583.3. Išvados


61BENDROSIOS IŠVADOS


63LITERATŪRA




ĮVADAS

Tyrimai atlikti vadovaujantis patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programa 2011–2015 metams.
Oro monitoringo tikslas – gauti ir teikti sistemingą matavimais ar kitais metodais pagrįstą informaciją, skirtą optimaliam aplinkos oro kokybės reguliavimui užtikrinti, apie dydžių (koncentracijų ore lygiai, srautai į žemės paviršių ir kt.) pokyčius laiko ir erdvės atžvilgiu.

Pagrindiniai uždaviniai:

· kaupti ir pateikti patikimą informaciją apie aplinkos oro užterštumo lygį;

· vertinti taršos pernašų iš kitų šalių įtaką;

· nustatyti aplinkos oro kokybės pokyčių priežastis;

Aplinkos monitoringo programa buvo vykdyta 2011 metų vasaros sezono metu liepos mėnesį bei rudens sezono metu spalio ir lapkričio mėnesiais Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Monitoringo programos ataskaitą sudaro 3 skyriai.
Pirmasis ataskaitos skyrius skirtas aplinkos oro monitoringui. Šiame skyriuje pateikta oro teršalų (NO2, SO2,, LOJ, KD10, ir CO) matavimo metodika, detalizuotas monitoringo vietų skaičius ir jų išdėstymas, stebėjimų periodiškumas, nurodyti vertinimo kriterijai, pateikti gauti oro taršos rezultatai ir jų palyginimai pagal sezoniškumą bei pateiktos išvados.

Antrajame ataskaitos skyriuje nagrinėjami įvykdyto paviršinio vandens (Agluonos upelio) monitoringo rezultatai: suspenduotos (skendinčios) medžiagos (mg/l); biocheminis deguonies suvartojimas BDS7 (mg O2/l); bendrasis fosforas (mgP/l); bendrasis azotas (mgN/l). Šiame skyriuje taip pat pateikti stebimi parametrai, monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas, stebėjimų periodiškumas, tyrimų metodikos, vertinimo kriterijai, pateikti gauti taršos rezultatai ir jų palyginimai pagal sezoniškumą bei pateiktos išvados.

Trečiasis ataskaitos skyrius skirtas triukšmo monitoringo rezultatams, analizei, rezultatų palyginimui pagal sezoniškumą bei išvadoms. Šiame skyriuje pateikta triukšmo lygio matavimo metodika, stebimi parametrai bei vietos, vertinimo kriterijai, gautų rezultatų analizė bei pateiktos išvados.
1. APLINKOS ORO MONITORINGAS

1.1. Oro teršalų tyrimo metodika

Pagal patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programą 2011–2015 metams tyrimai buvo atliekami 17-oje tyrimų vietų. Vietos Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje parinktos arčiausiai pagrindinių miesto gatvių, esančių darželių, mokyklų bei gyvenamųjų namų aplinkoje. Vykdant aplinkos oro monitoringo programą šiose vietose buvo atliekami oro užterštumo kietosiomis dalelėmis (KD10), anglies monoksidu (CO), azoto dioksidu (NO2), sieros dioksidu (SO2)  ir lakiaisiais organiniais junginiais (LOJ) tyrimai. 
Oro užterštumo tyrimų vietos Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje pateiktos  1.1–1.6 paveiksluose:
[image: image2.png]ad

Topolias
i,
c
2ty

§
&

i

Setazlin

©UAB Hit-Batic, 2011




1.1 pav. Oro tyrimo vietų išsidėstymo schema Gargždų mieste

Gargždų sen. (Gargždai):

1. Klaipėdos g. (prie Gargždų kultūros centro);

2. Kvietinių g. (prie Savivaldybės aikštės);

3. Gargždų parko teritorija;

4. Žemaičių g. ir Parko g. sankryža;

5. Vasario 16-osios g. ir Pievų g. sankryža;

6. J. Janonio g. ir P. Cvirkos g. sankryža;

7. Pušų g. ir Vingio g. sankryža;
[image: image3.png]100m

©UAB Hnit-Battc, 2011




1.2 pav. Oro tyrimo vietų išsidėstymo schema Dovilų miestelyje
Dovilų sen.:

8. Klaipėdos. g. 33, Dovilai;

9. Ketvergių pagr. mokyklos teritorijoje (Klaipėdos g. 6), Ketvergiai;
[image: image4.png]100m

10

3

riekulé

e

©UAB Hit.Battic, 2011

100m

ola ] gt

 tusws  ®UAB Hnit-Baltic, 2011




1.3 pav. Oro tyrimo vietų išsidėstymo schema Priekulės mieste (kairėje) ir 

Dauparų kaime (dešinėje)
Priekulės sen.:

10. Klaipėdos g. 14, Priekulė, ties Priekulės PSPC

Dauparų-Kvietinių sen.:

11. Gobergiškės k. (Klaipėdos g., prie mokyklos);
[image: image42.png]100m



[image: image43.png]‘@ UAB Hnit-Battic, 2011



[image: image44.png]


[image: image45.png]LOJ koncentracijos, ug/m3

1,8

Op-xyleno koncentracija, rudens sezono metu

@ m-xyleno koncentracija, rudens sezono metu

M o-xyleno koncentracija, rudens sezono metu

6 7 8 9 10
Difuziniy kaupikliy eksponavimo vietos

11




[image: image46.png]gw/8d



[image: image5.png]12





1.4 pav. Oro tyrimo vietų išsidėstymo schema Edriejavo miestelyje (kairėje) ir 

Vėžaičių miestelyje (dešinėje)
Endriejavo sen.:

12. Veiviržėnų g. ir Gėlių g. sankryža, Endriejavas;

Vėžaičių sen.:

13. Vėžaičių pagr. m-los teritorija (Gargždų g. 28), Vėžaičiai;

[image: image6.png]. * Aglunénal
%, g o,
o, #
Keetingai
14
"o,
oo, S DT %, ©UAS HtBatic, 2011




1.5 pav. Oro tyrimo vietų išsidėstymo schema Kretingalės miestelyje (dešinėje) ir 

Agluonėnų kaime (kairėje)
Kretingalės sen.:

14. Kretingalės sen. – Klaipėdos g. 36, Kretingalė (ties Kretingalės ambulatorija);

Agluonėnų sen.:

17. Agluonėnų gyvenvietė, Priekulės g. 3 (prie seniūnijos).
[image: image7.png]©UAB Hni-Balic, 2011, 200m |




1.6 pav. Oro tyrimo vietų išsidėstymo schema Sendvario seniūnijoje
Sendvario sen.:

15. Jakų gyvenvietė, Bajorų g. 10;

16. Aukštkiemių k., Olandų g. 12;
KD10 tyrimai buvo atliekami vasaros sezono metu liepos mėnesį bei rudens sezono metu spalio-lapkričio mėnesiais gravimetriniu metodu. Tyrimai atlikti 1 kartą per vasaros sezoną 1-os savaitės (2011 m. liepos 11–15 d.) periodu ir 1 kartą rudens sezono metu 1-os savaitės (2011 m. spalio 17–21 d.) periodu  (tyrimus vykdant kiekvieną atskirą parą).
CO tyrimai buvo atliekami liepos mėnesį elektrocheminiu metodu. Tyrimai atlikti 1-ą kartą per vasaros sezoną tiriant paeiliui einančius 8 valandų periodus (2011 m. liepos 11–15 d.) bei rudens sezono metu (2011 m. spalio 17–21 d.) tiriant paeiliui einančius 8 valandų periodus.
SO2, NO2 ir LOJ (benzeno, tolueno, etilbenzeno ir orta-, meta-, para-ksileno) tyrimai atlikti pasyviųjų sorbentų metodu naudojant difuzinius ėmiklius.
Difuziniai ėmikliai – tai paprastai nedideli vamzdeliai, kurių vienas galas yra užpildytas sorbentu, gebančiu savyje kaupti teršalus iš aplinkos oro be papildomo aktyvaus oro siurbimo. Oro kokybės tyrimai pasyvaus kaupimo metodu yra pigesni, oro bandinius galima imti daugelyje taškų, tolygiai apimant miesto ar rajono teritoriją. Matavimai atliekami laikantis Lietuvos standarto LST EN 13528-1,2,3 reikalavimų. Monitoringo metu teršalų, susikaupusių difuziniuose ėmikliuose, koncentracijos nustatomos sertifikuotoje Passam AG laboratorijoje Šveicarijoje, akredituotoje pagal ISO/IEC 17025 STS 149 reikalavimus.
Stebėjimų periodiškumas. Remiantis LR Aplinkos apsaugos agentūros rekomendacijomis SO2, NO2 ir LOJ (benzeno, tolueno, etilbenzeno ir ksileno) koncentracijų matavimai difuzinių ėmiklių metodu buvo atliekami 2 periodais po 2 savaites vasaros sezono metu (liepos 4–15 dienomis ir liepos 15–29 dienomis) ir 2 periodais po 2 savaites rudens sezono metu (spalio 17 – lapkričio 2 dienomis ir lapkričio 2–15 dienomis).
Difuziniai ėmikliai pasirinktose vietose buvo tvirtinami prie gatvių apšvietimo, elektros stulpų ar medžių kamienų 3,5 m aukštyje.

Tyrimų kokybės užtikrinimas

VGTU Aplinkos apsaugos instituto akredituota Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija, įsteigta 1988 metais, turi kvalifikuotus darbuotojus ir technines galimybes vertinti poveikį aplinkos orui ir žmonių sveikatai. Tyrimams vykdyti turi Aplinkos apsaugos agentūros leidimus, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos Įstaigos atestavimo rizikos veiksnių tyrimui pažymėjimas. Patirtis projektuose su pramonės įmonėmis, bendradarbiavimas su kolegomis iš užsienio, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose (FP7 Wood-Net, COST FA0905, COST ES0805, COST 859, EUREKA, INTERREG IVb) ir konferencijose padeda profesionaliai vertinti aplinkos užtaršos problemas.

Difuziniai ėmikliai gaminami ir analizuojami sertifikuotoje Passam AG laboratorijoje Šveicarijoje, akredituotoje pagal tarptautinį standartą ISO/IEC 17025:2005 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“. Vykdant aplinkos oro kokybės tyrimus difuziniais ėmikliais Klaipėdos rajono teritorijoje, laikomasi standartų bei difuzinių ėmiklių gamintojo nurodytų reikalavimų: 

· Lietuvos standartas LST EN 13528-1 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“. 

· Lietuvos standartas LST EN 13528-2 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“. 

· Lietuvos standartas LST EN 13528-3 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas“.

Transportuojant ėmiklius ir siunčiant analizei, užtikrinamas jų sandarumas. Siekiant apsaugoti ėmiklius nuo meteorologinių veiksnių poveikio ir sumažinti vėjo poveikį, matavimo vietoje ėmikliai kabinami specialiuose Passam AG pagamintuose gaubtuose. Apatinis gaubto galas paliekamas atviras, pro kurį laisvai patenka oras (LST EN 13528-3). Pagal LST EN 13528-3 užtikrinant eksponuojamų ėmiklių saugumą, gaubtai tvirtinami 1,5–4,0 m aukštyje. Aplinka, kurioje eksponuojami ėmikliai, turi būti atvira, neapstatyta pastatais ar kitais objektais, trikdančiais oro cirkuliaciją. Eksponavimo vieta parenkama bent 1 m atstumu nuo pastato.

Kiekvieno tyrimo metu vienas ėmiklis paliekamas kontrolei, t. y. neeksponuojamas. Jis paliekamas neatidarytas saugojimo vietoje (vėsioje tamsioje vietoje). Pasibaigus tyrimo laikotarpiui, jis kartu su eksponuotais ėmikliais siunčiamas į laboratoriją analizei.

Eksponuoti bei kontroliniai ėmikliai prieš tyrimą ir po jo laikomi vėsioje, tamsioje vietoje. Po pagaminimo iki eksponavimo ėmiklis gali būti laikomas ne ilgiau kaip 6 mėnesius, o po eksponavimo – ne ilgiau kaip 4 mėnesius. Po eksponavimo ėmikliai kitą dieną išsiunčiami į laboratoriją analizei.
1.2. Oro kokybės tyrimo rezultatai

Vertinimų kriterijai


Tirtų oro priemaišų vertinimas atliktas lyginant gautus analizės rezultatus su nustatytomis normomis.CO, KD10, NO2, SO2 ir LOJ (benzeno, tolueno, etilbenzeno ir orta-, meta-, para-ksileno) koncentracijos lyginamos su ribinėmis vertėmis nustatytomis pagal Europos Sąjungos direktyvos 2008/50/EC reikalavimus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611 įsakymas „Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. Gruodžio 11 d. Įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 82-4364)). 
Toluenas, etilbenzenas, ir orta-, meta-, paraksilenas nėra įtraukti į sąrašą teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, tačiau šie teršalai nuo 2007 m. liepos 1 d. yra ribojami pagal nacionalinius kriterijus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. Nr. D1-329/V-469 įsakymas „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627)). Vertinti teršalai, jų ribinės vertės ir vidurkinimo laikas pateikti 
1.1 lentelėje.
1.1 lentelė. Aplinkos oro užterštumo normos (LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo. 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611)

	Teršalas
	Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai µg/m3 (vidurkinimo laikotarpis)
	Kritinis užterštumo lygis, nustatytas augmenijos apsaugai, µg/m3

(vidurkinimo laikotarpis)

	Azoto dioksidas (NO2)
	40 (kalendoriniai metai)
	30 (kalendoriniai metai)

	Sieros dioksidas (SO2)
	125 (para)
	20 (kalendoriniai metai ir žiema – spalio 1 d. ÷ kovo 31 d.)

	Kietosios dalelės (KD10)
	50 (para)

40 (kalendoriniai metai)


	-

	Anglies monoksidas (CO)
	10 mg/m3 (8 val.*)

	-

	Benzenas (C6H6)  
	5 (para)


	-

	Toluenas (C7H8)  
	600 (para)
	-

	Etilbenzenas (C8H10)  
	20 (para)
	-

	Ksilenas (p-ksilenas, m-xilenas ir o xilenas)  (C8H10)  
	200 (para)
	-


* - paros 8 valandų maksimalus vidurkis, paskaičiuotas pagal "Aplinkos oro užterštumo normas" (Žin. 2001, Nr. 106-3827) 6 priedo (CO) ir pagal "Ozono aplinkos ore normas ir vertinimo taisykles" (Žin. 2002, Nr. 105-4731) 1 priedo II dalies (O3) reikalavimus.


Tyrimų vietose nustatytos azoto dioksido ir sieros dioksido koncentracijos lyginamos su ribine verte nustatyta žmonių sveikatos apsaugai bei kritiniu užterštumo lygiu nustatytu augmenijos apsaugai. Likusių teršalų (lakiųjų organinių junginių, kietųjų dalelių (KD10), anglies monoksido (CO)) koncentracijos lyginamos su ribinėmis vertėmis nustatytomis žmonių sveikatos apsaugai.
1.7 paveiksle pateikiamos azoto dioksido (NO2) koncentracijos reikšmės, nustatytos vasaros ir rudens sezono metu.
[image: image8.png]Azoto dioksido koncentracija, pg/m3

mmm Azoto dioksido koncentracija, vasaros sezono metu
I Azoto dioksido koncentracija, rudens sezono metu
——Azoto dioksido metiné ribiné verté, nustatyta Zzmoniy sveikatos apsaigai

——Azoto dioksido metinis kritinis tar3os lygis, nustatytas augmenijos apsaugai

TOH—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—

16,1132 126
13 I

Difuziniy kaupikliy eksponavimo vietos





1.7 pav. Azoto dioksido (NO2) koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2011 m. pirmojo tyrimų etapo vasaros sezono metu ir antrojo etapo rudens sezonometu bei metinė ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai (40 µg/m3) ir metinis kritinis taršos lygis, nustatytas augmenijos apsaugai (30 µg/m3)
NO2 koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone vasaros sezono metu nuo 2011 metų liepos 4 iki liepos 29 dienos kito nuo 5,1 iki 24,3 μg/m3. Rudens sezono metu NO2 koncentracija nuo 2011 metų spalio 17 iki lapkričio 3 dienos svyravo nuo 8,1 iki 21,9 μg/m3.  Didžiausios NO2 koncentracijos tiek vasaros sezono metu (24,3 μg/m3), tiek rudens sezono metu (21,9 μg/m3) užfiksuotos 10-oje matavimo  vietoje, esančioje Priekulės mieste Klaipėdos g. 14, ties Priekulės PSPC. Vasaros sezono metu taip pat panaši NO2 koncentracija (23,5 μg/m3) užfiksuota ir 14-oje matavimo vietoje t.y. Kretingalės miestelyje Klaipėdos g. 36 (ties Kretingalės ambulatorija). Mažiausia NO2 koncentracija vasaros sezono metu (5,1 μg/m3) nustatyta difuziniais kaupikliais 2011 metų liepos 4​–29 dienomis, buvo 3-oje matavimo vietoje, kuri yra Gargždų mieste prie Gargždų parko. Rudens sezono metu mažiausia NO2 koncentracija (8,1 μg/m3) buvo taip pat 12-oje matavimo vietoje: Veiviržėnų g. ir Gėlių g. sankryža, Endriejavas. NO2 koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2011 metų vasaros periodu matavimo vietose 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 16 ir 17 (tikslūs vietų pavadinimai pateikti 1.1 poskyryje) neviršijo 10 μg/m3, kituose taškuose teršalo koncentracija neviršijo 20 μg/m3 išskyrus 10 ir 14 matavimo vietas. Rudens periodu NO2 koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone matavimo vietose 3, 12, 17 neviršijo 10 μg/m3, o 20 μg/m3 riba buvo viršijama tik 10-oje matavimo vietoje. Kaip matyti iš 1.7 paveikslo nei vienoje matavimų vietoje vasaros ir rudens periodu  oro tarša azoto dioksidu (NO2) neviršijimama ir yra 1,7–7,8 karto mažesnė už metinę ribinę vertę, nustatytą žmonių sveikatos apsaugai (40 µg/m3), bei 1,2–5,9 karto mažesnė už metinį kritinį taršos lygį, nustatytą augmenijos apsaugai (30 µg/m3). Bendras vasaros periodo NO2 koncentracijos vidurkis siekia 11,40 μg/m3, o bendras rudens periodo NO2 koncentracijos vidurkis yra 13,09 μg/m3. Kaip matyti iš 1.7 paveikslo bei iš bendrų NO2 koncentracijų vidurkių, rudens sezono metu NO2 koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone buvo 1,69 μg/m3 didesnė nei vasaros sezono metu.
1.8 paveiksle pateikiamos sieros dioksido koncentracijos reikšmės, nustatytos vasaros ir rudens sezono metu.

[image: image9.png]| Sieros dioksido koncentracija, vasaros sezono metu

m Sioros dioksido koncentracija, rudens sezono metu

Sieros dioksido koncentracija, pg/m3

18
16
14

12

08 -

06
04

0.2

14

0 g
1 H E
|

5 10 11 12
Difuziniy kaupikliy eksponavimo vietos

0,45

13





1.8 pav. Sieros dioksido (SO2) koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2011 m. vasaros ir rudens sezono metu (paros ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai (125 µg/m3) ir metinis kritinis taršos lygis, nustatytas augmenijos apsaugai (20 µg/m3))
Abiem tirtais periodais SO2 koncentracija Klaipėdos rajone neviršijo nei žmonių apsaugai nustatytos paros ribinės vertės (125 µg/m3), nei leistinos ekosistemų apsaugai nustatytos metinės ribinės vertės 20 µg/m3. Vasaros sezono metu skirtingose matavimų vietose šio teršalo koncentracija svyravo nuo 0,4 iki 1,2 µg/m3, rudens sezono metu – koncentracija svyravo nuo 0,3 iki 1,4 µg/m3 (1.8 pav.). Didžiausia SO2 koncentracija vasaros periodu  (1,2 µg/m3) užfiksuota 2011 m. liepos 4–29 dienomis buvo 9 matavimo taške t.y. Dovilų miestelyje Klaipėdos g. 6 prie Ketvergių pagr. mokyklos. Rudens periodu didžiausia SO2 koncentracija (1,4 µg/m3) užfiksuota 2011 m. tarp spalio 17 ir lapkričio 3 dienos buvo 15 matavimo taške t.y. Jakų gyvenvietėje, Bajorų g. 10. Taip pat panaši koncentracija (1,05 µg/m3) buvo nustatyta 12 ir 16 taške. Mažiausia teršalo koncentracija vasaros periodu (0,4µg/m3) buvo nustatyta 3 matavimo taške, kuris yra Gargždų mieste prie Gargždų parko, o rudens periodu mažiausia teršalo koncentracija (0,3µg/m3) buvo užfiksuota 3 ir 4 taške. Nustatyto teršalo koncentracija vasaros ir rudens periodu kaip matyti buvo daug kartų mažesnė nei paros ribinė vertė nustatyta žmonių sveikatos apsaugai, taip pat mažesnė už metinį kritinį taršos lygį, nustatytą augmenijos apsaugai.
1.9 paveiksle pateikti LOJ t.y. lakiųjų organinių teršalų (benzeno, tolueno, etilbenzeno, p-xyleno, m-xyleno, o-xyleno) tyrimų duomenys iš 17-os tyrimo vietų pirmuoju tyrimo periodu.
[image: image10.emf]0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4 0,4 0,4

0,4

0,4 0,4

0,4

1,8

1,7

0,6

1,2

1,1

2,1

1,3

1,2

0,9

1,6

0,8

0,9

0,6

3,6

1,1

0,6

0,8

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

0,4

0,5

0,4 0,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Difuzinių ėmiklių eksponavimo vietų Nr.

LOJ koncentracijos, µg/m³

Benzeno koncentracija Tolueno koncentracija

Etilbenzeno koncentracija Benzeno metinė ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai


1.9 pav. Benzeno, tolueno ir etilbenzeno paros koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2011 m. pirmojo tyrimų etapo vasaros sezono metu (benzeno paros ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai (5 µg/m3), tolueno paros ribinė vertė (600 µg/m3), etilbenzeno paros ribinė vertė (20 µg/m3).
1.9 paveiksle pateiktos benzeno, tolueno ir etilbenzeno paros koncentracijos aplinkos ore Klaipėdos rajone 2011 m. vasaros sezono metu. Kaip matyti benzeno paros ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai, nebuvo viršyta. Beveik visose tyrimo vietose, išskyrus 2, 6, 10 matavimo vietas, benzeno koncentracija siekė apie 0,4 µg/m3. Šiose vietose teršalo koncentracija siekė 0,5 µg/m3. Benzeno koncentracija buvo 13 kartų mažesnė nei paros ribinė vertė nustatyta žmonių sveikatos apsaugai.
Nustatytos tolueno koncentracijos buvo didesnės nei benzeno. Didžiausia tolueno koncentracija buvo užfiksuota 14-ame matavimo taške, t.y. Kretingalės miestelyje Klaipėdos g. 36 ties Kretingalės ambulatorija. Didesnės tolueno koncentracijos taip pat nustatytos 1-ame, 2-ame, 6-ame ir 10-ame matavimo taškuose, kurios siekė atitinkamai 1,8 µg/m3, 1,7 µg/m3, 2,1 µg/m3 ir 1,6 µg/m3. Mažiausia šio teršalo koncentracija nustatyta 13-oje 16-oje matavimo vietoje, kurios randasi atitinkamai Vėžaičių miestelyje, Vėžaičių pagr. m-los teritorijoje Gargždų g. 28 ir Sendvario seniūnijoje, Aukštkiemių kaime Olandų g. 12. 
Etilbenzeno koncentracijos nustatytose matavimo taškuose Klaipėdos rajone buvo visuose vietose vienodos ir siekė 0,4 µg/m3. Etilbenzeno koncentracija buvo 50 kartų mažesnė nei paros ribinė vertė nustatyta žmonių sveikatos apsaugai.

1.10 paveiksle pateikti LOJ t.y. lakiųjų organinių junginių (benzeno, tolueno, etilbenzeno, p-xyleno, m-xyleno, o-xyleno) tyrimų duomenys iš 17-os tyrimo vietų rudens periodu.
[image: image11.png]LOJ koncentracijos, ug/m3

[ Benzeno koncentracija, rudens sezono metu

CEtilbenzeno koncenracija, rudens sezono metu

[ Tolueno koncentracija, rudens sezono metu

—4—Benzeno metineé ribiné verté, nustatyta zmoniy sveikatos apsaugai

6,0

Difuziniy kaupikliy eksponavimo vietos





1.10 pav. Benzeno, tolueno ir etilbenzeno paros koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2011 m. antrojo tyrimų etapo rudens sezono metu (benzeno paros ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai (5 µg/m3), tolueno paros ribinė vertė (600 µg/m3), etilbenzeno paros ribinė vertė (20 µg/m3).

1.10 paveiksle pateiktos benzeno, tolueno ir etilbenzeno paros koncentracijos aplinkos ore Klaipėdos rajone 2011 m. rudens sezono metu. Kaip matyti benzeno paros ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai, nebuvo viršyta. Daugumoje tyrimo vietų, išskyrus 9, 15, 16 matavimo vietas, benzeno koncentracija buvo lygi arba didesne nei 2,0 µg/m3. Šiose vietose teršalo koncentracija siekė 1,8-1,9 µg/m3. Benzeno koncentracija buvo vidutiniškai 2 karais mažesnė nei paros ribinė vertė nustatyta žmonių sveikatos apsaugai. Skirtingai nei rudens sezono metu, vasaros sezono metu  benzeno koncentracija buvo 13 kartų mažesnė nei paros ribinė vertė nustatyta žmonių sveikatos apsaugai, bei daugumoje matavimų vietų koncentracija buvo 0,4 µg/m3.
Nustatytos tolueno koncentracijos buvo didesnės nei benzeno. Didžiausia tolueno koncentracija (4,7 µg/m3) buvo užfiksuota 10-ame matavimo taške, t.y. Priekulės mieste Klaipėdos g. 14, ties Priekulės PSPC. Didesnės tolueno koncentracijos taip pat nustatytos 6-ame,8-ame ir 14-ame matavimo taškuose, kurios siekė atitinkamai 4,4 µg/m3, 4,5 µg/m3, ir 4,1 µg/m3. Mažiausia šio teršalo koncentracija (2,0 µg/m3) nustatyta 9-oje matavimo vietoje, kuri randasi: Ketvergių pagr. mokyklos teritorijoje (Klaipėdos g. 6), Ketvergiai.

Palyginus vasaros ir rudens sezono teršalų koncentracijas nustatyta, kad tolueno koncentracija žymiai didesnė buvo rudens sezono metu.
Etilbenzeno koncentracijos nustatytose matavimo taškuose Klaipėdos rajone neviršijo 1,5 µg/m3. Visų matavimo vietų vidutinė šio teršalo koncentracija buvo 0,7 µg/m3. Lyginant vasaros ir rudens sezono etilbenzeno koncentracijas matosi, kad didesnė tarša buvo rudens sezono metu. Abiejų sezonų metu etilbenzeno koncentracija viršijo paros ribinės vertės nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
1.11 paveiksle pateikti p-xyleno, m-xyleno ir o-xyleno tyrimų duomenys 17-oje matavimo taškų (matavimo vietų pavadinimai pateikti 1.1 poskyryje). Paveiksle pateiktos paros koncentracijas aplinkos ore Klaipėdos rajone 2011 m. pirmojo tyrimų etapo vasaros sezono metu.
[image: image12.emf]0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

0,80 0,80

0,55

0,69

0,41

0,84

0,63

0,62

0,65

0,79

0,52

0,46

0,35

0,65

0,47

0,48

0,50

0,40

0,45

0,43

0,40

0,54

0,40

0,46

0,38

0,37

0,35

0,40

0,39

0,45

0,39

0,40 0,40

0,40

0,40 0,40

0,40

0,36

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Difuzinių ėmiklių eksponavimo vietų Nr.

LOJ koncentracijos, µg/m³

p-ksileno koncentracija m-ksileno koncentracija o-ksileno koncentracija


1.11 pav. p-xyleno, m-xyleno ir o-xyleno paros koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2011 m. pirmojo tyrimų etapo vasaros sezono metu

M-xyleno koncentracijos aplinkos ore yra didesnės nei kitų teršalų koncentracijos t.y. p-xyleno ir o-xyleno. Didžiausia m-xyleno koncentracija užfiksuota 6-ame matavimo taške t.y. Gargždų mieste J. Janonio g. ir P. Cvirkos g. sankryžoje, kuri siekė 0,84 µg/m3. Panašios šio teršalo koncentracijos buvo nustatytos ir kitose matavimo vietose: 1-ame matavimo taške Gargždų mieste Klaipėdos g. (prie Gargždų kultūros centro) siekė 0,80 µg/m3, 2-ame taške taip pat Gargždų mieste Kvietinių g. (prie Savivaldybės aikštės) ir m-xyleno koncentracija buvo 0,8 µg/m3 ir Priekulės mieste Klaipėdos g. 14, ties Priekulės PSPC ir buvo 0,79 µg/m3. Kitose matavimo vietose m-xyleno koncentracija svyravo nuo 0,46 µg/m3 iki 0,69 µg/m3. 
O-xyleno koncentracijos buvo nustatytos mažesnės nei m-xyleno, didžiausia o-xyleno koncentracija aplinkos ore 2011 m. pirmuoju tyrimo periodo metu užfiksuota 6-oje matavimo vietoje Gargždų mieste J. Janonio g. ir P. Cvirkos g. sankryžoje, kuri siekė 0,54 µg/m3, o mažiausia koncentracija nustatyta 11-oje ir 13-oje, t.y. Dauparų-Kvietinių seniūnijoje Gobergiškės k. (Klaipėdos g., prie mokyklos) ir Vėžaičių miestelyje Vėžaičių pagr. m-los teritorija (Gargždų g. 28), matavimo vietose ir siekė 0,35 µg/m3. Kitose išmatuotose vietose teršalo koncentracija svyravo nuo 0,36 µg/m3 iki 0,45 µg/m3.
P-xyleno koncentracijos nustatytose matavimo taškuose Klaipėdos rajone buvo visuose vietose vienodos ir siekė 0,4 µg/m3.

1.12 paveiksle pateikti p-xyleno, m-xyleno ir o-xyleno tyrimų duomenys 17-oje matavimo taškų (matavimo vietų pavadinimai pateikti 1.1 poskyryje). Paveiksle pateiktos paros koncentracijas aplinkos ore Klaipėdos rajone 2011 m. rudens sezono metu.

1.12 pav. p-xyleno, m-xyleno ir o-xyleno paros koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2011 m. rudens sezono metu
M-xyleno koncentracijos rudens periodu aplinkos ore yra didesnės nei kitų teršalų koncentracijos t.y. p-xyleno ir o-xyleno. Didžiausia m-xyleno koncentracija užfiksuota 6-ame matavimo taške t.y. Gargždų mieste J. Janonio g. ir P. Cvirkos g. sankryžoje, kuri siekė 1,60 µg/m3. Mažiausia m-xyleno koncentracija užfiksuota 12-ame matavimo taške t.y. Veiviržėnų g. ir Gėlių g. sankryža, Endriejavas, kuri siekė 0,50 µg/m3.
[image: image13.png]Kietyjy daleliy koncentracija, pg/m?

60

50

40

30

20

10

s Kietyjy daleliy koncentracija, vasaros sezono metu
s Kietyjy daleliy koncentracija, rudens sezono metu

——Kietyjy daleliy ribiné verté, nustatyta zmoniy sveikatos apsaugai

Ak —k——hk——
36

35 31 34 32 33

31 30 30 31

0,

6 11 12 13 14

7 8 9 10
Tyrimo vietos Nr.

15 16 17





1.13 pav. Kietųjų dalelių (KD10) paros koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2011 m. (paros ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai (50 µg/m3))
O-xyleno koncentracijos buvo nustatytos mažesnės nei m-xyleno, didžiausia o-xyleno koncentracija aplinkos ore 2011 m. rudens periodo metu užfiksuota toje pačioje matavimo vietoje kaip ir vasaros sezono metu: 6-oje matavimo vietoje Gargždų mieste J. Janonio g. ir P. Cvirkos g. sankryžoje, kuri siekė 1,0 µg/m3. Mažiausia koncentracija nustatyta šiuose matavimo vietose: 3-oje, 9-oje ir 15-oje matavimo vietose ir siekė 0,40 µg/m3. 
P-xyleno koncentracijos nustatytose matavimo taškuose Klaipėdos rajone buvo panašios kaip ir O-xyleno koncentracijos. Didžiausia p-xyleno koncentracija aplinkos ore 2011 m. rudens periodo metu užfiksuota 10-oje matavimo vietoje, Klaipėdos g. 14, Priekulė, ties Priekulės PSPC, kuri siekė 1,0 µg/m3. Mažiausia koncentracija nustatyta šiuose matavimo vietuose: 1-oje, 3-oje, 4-oje, 5-oje, 12-oje, 15-oje ir 16-oje matavimo vietose ir siekė 0,40 µg/m3.
Oro monitoringo vykdymo metu taip pat buvo stebima kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore. KD10 metinis kritinis taršos lygis augmenijos apsaugai nėra reglamentuojamas. Kaip matyti iš 1.13 paveikslo, didžiausios KD10 koncentracijos vasaros sezono metu (35 ir 34 µg/m3) užfiksuotos 1-oje ir 8-oje matavimo vietose, esančioje Gargždų mieste Klaipėdos g., prie Gargždų kultūros centro ir Dovilų miestelyje Klaipėdos. g. 33, Dovilai. Rudens sezono metu didžiausia KD10 koncentracija (36 µg/m3) užfiksuota 9-oje matavomo vietoje, esančioje Ketvergių pagr. mokyklos teritorijoje (Klaipėdos g. 6), Ketvergiai. Mažiausia KD10 koncentracija vasaros periodu (14 µg/m3) nustatyta 3-oje matavimo vietoje, esančioje Gargždų mieste, Gargždų parko teritorijoje, o rudens sezono metu mažiausia KD10 koncentracija (12 µg/m3) nustatyta taip pat toje pačioje (3-oje) matavimo vietoje, esančioje Gargždų mieste, Gargždų parko teritorijoje.
KD10 paros koncentracija vasaros ir rudens periodu  Klaipėdos rajone neviršijo žmonių apsaugai nustatytos paros ribinės vertės (50 µg/m3) nei viename matavimų taške. Skirtingose matavimų vietose vasaros periodu  šio teršalo koncentracija svyravo nuo 14 iki 35 µg/m3, o rudens sezono metu – svyravo nuo 12 iki 36 µg/m3. Vasaros periodu koncentracija už  paros ribinę vertę, nustatytą žmonių sveikatos apsaugai (50 µg/m3) buvo mažesnė 1,4–3,6 karto, o rudens periodu mažesnė – 1,2–3,6 karto.

[image: image14.png]Anglies monoksido koncentracija, ug/m?

12

10

mmm Anglies monoksido koncentracija, vasaros sezono metu
mmm Anglies monoksido koncentracija, rudens sezono metu

= Anglies monoksido ribiné verté, nustatyta zmoniy sveikatos apsaugai

Ak —k——hk——

0,46 1,84 042 0,32 1,62 025035 12 09 05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tyrimo vietos Nr.





1.14 pav. Anglies monoksido (CO) paros koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone 2011 m. (paros ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai (10 µg/m3))
Oro monitoringo vykdymo metu taip pat buvo stebima anglies monoksido koncentracija aplinkos ore. CO metinis kritinis taršos lygis augmenijos apsaugai nėra reglamentuojamas. Kaip matyti iš pateikto 1.14 paveikslo CO koncentracijos nė vienoje matavimo vietų nebovo viršytos. Tyrimų vietų pavadinimai pateikti 1.1 poskyryje. Didžiausia CO koncentracija vasaros periodu užfiksuota 9-ame matavimo taške, kuri siekė 0,8 µg/m3. Rudens periodu didžiausios koncentracijos užfiksuotos šiuose matavimo taškuose: 2-ame, 6-ame ir 16-ame. Atitinkamai jos buvo 1,84 µg/m3, 1,62 µg/m3 ir            1,9 µg/m3.Vasaros sezono metu visuose taškuose anglies monoksido koncentracija svyravo nuo 0,3 µg/m3 iki 0,8 µg/m3 ir už paros ribinę vertę, nustatytą žmonių sveikatos apsaugai (10 µg/m3), buvo mažesnė 12,5–33,3 karto. Rudens sezono metu visuose taškuose anglies monoksido koncentracija svyravo nuo 0,2 µg/m3 iki 1,9 µg/m3 ir už paros ribinę vertę, nustatytą žmonių sveikatos apsaugai (10 µg/m3), buvo mažesnė 5,3–50,0 karto. Vasaros sezono metu  visų matavimo taškų koncentracijos bendras vidurkis yra lygus 0,49 µg/m3, o rudens sezono metu koncentracijos vidurkis siekia 0,78 µg/m3. Iš 1.14 paveikslo bei koncentacijų vidurkio matyti, kad didesnė tarša CO buvo rudens sezono metu.
1.3. Išvados

1. Atlikus oro užterštumo tyrimus Klaipėdos rajone nustatyta, kad azoto dioksido (NO2) koncentracijos, tyrimų, atliktų vasaros ir rudens  sezono metu, neviršijo leistinų normų. NO2 koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone nuo 2011 metų liepos 4 iki liepos 29 dienos svyravo nuo 5,1 iki 24,3 μg/m3. Rudens sezono metu NO2 koncentracija nuo 2011 metų spalio 17 iki lapkričio 3 dienos svyravo nuo 6,2 iki 19,7 μg/m3. Didžiausia NO2 koncentracija vasaros sezono metu (24,3 μg/m3) užfiksuota Priekulės mieste Klaipėdos g. 14, ties Priekulės PSPC. Rudens sezono metu didžiausia NO2 koncentracija (19,7 μg/m3) užfiksuota taip pat tame pačiame taške.
2. Atliktų tyrimų metu sieros dioksido (SO2) koncentracija vasaros ir rudens periodu  Klaipėdos rajone neviršijo nei žmonių apsaugai nustatytos paros ribinės vertės (125 µg/m3), nei leistinos ekosistemų apsaugai nustatytos metinės ribinės vertės (20 µg/m3). Skirtingose matavimų vietose šio teršalo koncentracija vasaros periodu svyravo nuo 0,4 iki 1,2 µg/m3, rudens periodu – nuo 0,3 iki 2,0 µg/m3.
3. Lakiųjų organinių junginių (benzeno, tolueno, etilbenzeno ir orta-, meta-, para-ksileno) koncentracijos, atliktų tyrimų metu, neviršijo leistinų normų. Didžiausia tolueno koncentracija vasaros periodu (3,6 µg/m3) buvo užfiksuota Kretingalės miestelyje Klaipėdos g. 36 ties Kretingalės ambulatorija. Rudens periodu didžiausia tolueno koncentracija (4,7 µg/m3) buvo užfiksuota 10-ame matavimo taške, t.y. Priekulės mieste Klaipėdos g. 14, ties Priekulės PSPC. Galima daryti prielaidą, kad užterštumui didžiausią įtaką turėjo autotransportas.

4. Kietųjų dalelių ir anglies monoksido koncentracijos tirtuose taškuose vasaros ir rudens periodu neviršijo leistinų normų: 50 µg/m3 – kietosioms dalelėms ir 10 mg/m3 – anglies monoksidui. Vasaros sezono metu atlikus tyrimus nustatyta, kas Klaipėdos rajone, skirtinguose taškuose kietųjų dalelių koncentracija svyravo nuo 14 iki 35 µg/m3, o anglies monoksido – nuo 0,4 iki 0,8 mg/m3. Rudens sezono metu skirtinguose taškuose kietųjų dalelių koncentracija svyravo nuo 12 iki 36 µg/m3, o anglies monoksido – nuo 0,2 iki 1,9 mg/m3.
2. PAVIRŠINIO VANDENS MONITORINGAS

2.1. Paviršinių vandens telkinių matavimo metodika

Svarbiausias paviršinio vandens monitoringo tikslas – periodiškai vykdyti vandens kokybės tyrimus, laiku išsiaiškinti galimus taršos šaltinius ir įspėti apie tai gyventojus.

Svarbiausi uždaviniai:

· Agluonos upės numatytoje vietoje atlikti paviršinio vandens būklės tyrimus;

· Savalaikiai išsiaiškinti cheminės taršos šaltinius;

Paviršinio vandens monitoringas Klaipėdos rajone vykdomas, valstybinės monitoringo programos lygmenyje. Šie tyrimai leidžia įvertinti žmogaus veiklos poveikį vandens telkiniams bei ilgalaikius gamtinių sąlygų ir žmogaus veiklos sukeliamus pokyčius paviršiniuose vandens telkiniuose.
Savivaldybės monitoringo programos lygmenyje paviršinių vandens telkinių tyrimai vykdyti Agluonos upėje, siekiant nustatyti kiaulidžių poveikį.
Tyrimų periodiškumas: vandens mėginys tyrimams iš paviršinio vandens telkinio (Agluonos upės) imtas 2 kartus: š.m. liepos 29 dieną (vasaros sezono metu) ir š.m. lapkričio 15 d. (rudens sezono metu).

Stebimi parametrai

Numatytoje Agluonos upės vietoje tirti šie parametrai:

1. Suspenduotos medžiagos (mg/l);

2.  Bendrasis deguonies suvartojimas BDS7 (mg/l O2);

3. Bendrasis fosforas Pbendras (mg/l P);

4. Bendrasis azotas Nbendras (mg/l N);
Monitoringo vietų skaičius ir jų išdėstymas

Taršos vertinimui, pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programą 2011–2015 metams tyrimai vykdyti Agluonos upėje. Mėginių ėmimo vieta pateikta 2.1 paveiksle.

[image: image15.png]50m

Agluonanai

©UAB Hhit-Batic, 2011




2.1 pav. Paviršinio vandens monitoringo tyrimo vietų išsidėstymo schema Klaipėdos rajone
Vandens telkinių kokybė vertinama pagal jos atitikimą DLK, nustatytomis aplinkos ministro 2010 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-416 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 59-2938) ir aplinkos ministro 2011 m. vasario 18 d įsakymu Nr. D1-144 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1115).
2.1 lentelė. Paviršinių vandens telkinių nustatymo metodai
	Eil. Nr.
	Matuojami parametrai
	Matavimo metodas
	Nuorodos į dokumentus

	1.
	Suspenduotos medžiagos
	Svorio, košiant pro stiklo pluošto koštuvą
	LST EN 872:2005

	2.
	BDS7
	Elektrocheminis
	LST EN 1899-1:2000

LST EN 1899-2:2000

	3.
	Pbendras
	Spektrometrinis, vartojant amonio molibdatą
	LST EN ISO 6878:2004

	4.
	Nbendras
	Spektrometrinis, mineralizuojant

peroksodisulfatu
	LST EN ISO 11905-1:2000


Jeigu vertinant lašišinio ar karpinio vandens telkinio vandens kokybę pagal atitinkamą kokybės rodiklį nustatoma, kad vandens telkinys atitinka nustatytus reikalavimus, tuomet, gali būti numatyta ėminius imti ar atitinkamo rodiklio matavimus atlikti rečiau nei nurodyta. 2.1 lentelėje pateikiami paviršinių vandens telkinių nustatymo metodai.

Paaiškinimai:
1. LST EN 872:2005. Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas.

2. LST EN 1899-1:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).

3. LST EN 1899-2:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 2 dalis. Neskiestų mėginių metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).
4. LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).

5. LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).

6. LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas (ISO 11905-1:1997).

Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, vandens kokybės rodiklių ribinės vertės pateiktos 2.2 lentelėje.

2.2 lentelė. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, vandens kokybės rodiklių ribinės vertės. Mėginių ėmimo metodai ir dažnis (Žin., 2011, Nr. 23-1115)

	Eil. Nr.
	Kokybės rodiklis
	Ribinė vertė vandens telkiniams
	Matavimo metodas
	Ėminių ėmimo (matavimo)

dažnis
	Pastabos

	
	
	Lašišiniams 
	Karpiniams
	
	
	

	1.
	Suspenduo-tos medžiagos (mg/l)
	≤ 25 (O)
	≤ 25 (O)
	Košimas per stiklo pluošto koštuvą 
	Kartą per mėnesį
	Dėl potvynių suspenduotų medžiagų koncentracijos gali labai padidėti.

	2.
	BDS7 

(mg/l O2)
	≤ 4
	≤ 6
	Jodometrinis arba elektrocheminis
	Kartą per mėnesį
	


(O) – kokybės rodiklio verčių nuokrypiai yra galimi dėl nepaprastų oro arba ypatingų geografinių sąlygų.

2.3 lentelė. Pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos (DLK) (Žin., 2010, Nr. 59-2938)

	Medžiagų grupės pavadinimas
	Medžiagos pavadinimas
	Matavimo vienetas
	DLK, į nuotekų surinkimo sistemą
	DLK, į gamtinę aplinką
	Ribinė koncentracija į gamtinę aplinką

	Kitos medžiagos
	Bendras azotas
	mg/l
	100 
	30
	12

	 
	Bendras fosforas
	mg/l
	20 
	4
	1,6


Upės skirstomos į tipus. Išskiriami 5 upių tipai apibūdinami dviem pagrindiniais gamtiniais veiksniais, kurie lemia didžiausius vandens organizmų bendrijų skirtumus: baseino plotu ir vagos nuolydžiu (2.4 lentelė). 
2.4 lentelė. Upių tipas

	Tipas

Veiksniai
	1
	2
	3
	4
	5

	Baseino plotas, km2
	<100
	100–1000
	>1000

	Vagos nuolydis, m/km
	–
	<0,7
	>0,7
	<0,3
	>0,3


Upių ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius-cheminius kokybės elementus – bendrus duomenis (maistingąsias medžiagas, organines medžiagas, prisotinimą deguonimi) apibūdinančius rodiklius: nitratinį azotą (NO3-N), amonio azotą (NH4-N), bendrąjį azotą (Nb), fosfatinį fosforą (PO4-P), bendrąjį fosforą (Pb), biocheminį deguonies suvartojimą per 7 dienas (BDS7) ir ištirpusio deguonies kiekį vandenyje (O2). 
2.5 lentelė. Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius (Žin., 2010, Nr. 29-1363)
	Eil. Nr. 
	Rodiklis
	Upės tipas
	Etaloninių sąlygų rodiklių vertė
	Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal  fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes

	
	
	
	
	Labai gera
	Gera
	Vidutinė
	Bloga
	Labai bloga

	1
	NO3-N, mg/l
	1–5
	0,90
	<1,30
	1,30–2,30
	2,31–4,50
	4,51–10,00
	>10,00 

	2
	NH4-N, mg/l
	1–5
	0,06
	<0,10
	0,10–0,20
	0,21–0,60
	0,61–1,50
	>1,50

	3
	Nb, mg/l
	1–5
	1,40
	<2,00
	2,00–3,00
	3,01–6,00
	6,01–12,00
	>12,00

	4
	PO4-P, mg/l
	1–5
	0,03
	<0,050
	0,050–0,090
	0,091–0,180
	0,181–0,400
	>0,400

	5
	Pb, mg/l
	1–5
	0,06
	<0,100
	0,100–0,140
	0,141–0,230
	0,231–0,470
	>0,470

	6
	BDS7, mg/l
	1–5
	1,80
	<2,30
	2,30–3,30
	3,31–5,00
	5,01–7,00 
	>7,00

	7
	O2, mg/l
	1, 3, 4, 5
	9,50
	>8,50
	8,50–7,50
	7,49–6,00
	5,99–3,00
	<3,00

	8
	O2, mg/l
	2
	8,50
	>7,50
	7,50–6,50
	6,49–5,00
	4,99–2,00
	<2,00


Pagal kiekvieno rodiklio vidutinę metų vertę vandens telkinys priskiriamas vienai iš penkių ekologinės būklės klasių (2.5 lentelė). Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-178 redakcija; Žin. 2010, Nr. 29-1363).
2.2. Paviršinių vandens telkinių tyrimo rezultatai

Suspenduotų medžiagų, bendrojo azoto, bendrojo fosforo ir biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) vasaros periodo matavimo rezultatai pateikti 2.1 paveiksle.

[image: image16.emf]30

0,054

25

6,0

6,28

4,0

8,6

1,3

4,0

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

32,5

Cheminių medžiagų kiekis mg/l

Bendras azotas

Bedras azotas DLK į gamtinę aplinką

Bendras fosforas

Bendras fosforas DLK į gamtinę

aplinką

Suspenduotos medžiagos

Suspenduotos medžiagos ribinė vertė

lašišiniams ir karpiniams vandens

telkiniams

BDS7

BDS7 ribinė vertė lašišiniams

vandens telkiniams

BDS7 ribinė vertė karpiniams

vandens telkiniams


2.1 pav. suspenduotos medžiagos, bendrasis azotas, bendrasis fosforas ir BDS7 paviršiniame vandens telkinyje vasaros sezono metu (Agluonos upėje)
Kaip matyti iš 2.1 paveikslo, suspenduotų medžiagų ribinė vertė lašišiniams ir karpiniams vandens telkiniams (iki 25 mg/l) mėginių ėmimo vietoje Agluonos upėje neviršyta ir siekė 8,6 mg/l (paklaida 0,9 mg/l) t.y. ši vertė buvo 3 kartus mažesnė už ribinę vertę.

Biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) vertė lašišiniams (iki 4 mgO2/l) ir karpiniams (iki 6 mgO2/l) vandens telkiniams taip pat nebuvo viršyta. Ėmimo vietoje ji siekė 1,3 mgO2/l (paklaida 0,1 mgO2/l). Nustatyta BDS7 vertė buvo 3 kartus mažesnė lyginant su lašišiniams vandens telkiniams nustatyta leistina verte ir 4,5 karto mažesnė nei leistina vertė nustatyta karpiniams vandens telkiniams. Vertinant gautus tyrimų rezultatus pagal BDS7, tirtą Agluonos upę galima priskirti ją prie labai gerą ekologinę būklę turinčios upės. 

Iš pateiktų duomenų 2.1 paveiksle matyti, kad bendrojo fosforo išmatuota vertė 0,054 mgP/l Agluonos upelyje neviršija leistinos vertės (DLK- 4,0 mgP/l) nustatytos į gamtinę aplinką. Todėl vertinant šio upelio ekologinę būklę pagal bendrojo fosforo kiekį vandenyje galima teigti, kad upelio ekologinė būklė yra labai gera.

Kaip matyti iš 2.1 paveikslo, DLK į gamtinę aplinką (30 mgN/l)  nėra viršyta tirtame mėginyje, imtame Agluonos upelyje. Nustatyta bendrojo azoto koncentracija šiame mėginyje siekė 8,6 mgN/l ir buvo beveik 4 kartus mažesnė už leistiną koncentraciją, tačiau vertinant gautus tyrimų rezultatus pagal bendrą azoto kiekį, tirtą upę galima priskirti prie blogą ekologinę būklę (žr. 2.5 lentelę) turinčios upės. 

Suspenduotų medžiagų, bendrojo azoto, bendrojo fosforo ir biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) rudens periodo matavimo rezultatai pateikti 2.2 paveiksle.

[image: image17.png]Cheminiy medziagy kiekis mg/l

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

® Bendras azotas

30 m Bedras azotas DLK | gamtine aplinka

= Bendras fosforas

= Bendras fosforas DLK | gamting aplinka

= Suspenduotos medziagos

= Suspenduotos medziagos ribiné verté
lasi iams ir karpiniams vandens
telkiniams

=BDS7

" BDS7 ribiné verté lasisiniams vandens
telkiniams

= BDS7 ribiné verté karpiniams vandens
telkiniams





2.2 pav. suspenduotos medžiagos, bendrasis azotas, bendrasis fosforas ir BDS7 paviršiniame vandens telkinyje rudens sezono metu (Agluonos upėje)

Kaip matyti iš 2.2 paveikslo, suspenduotų medžiagų ribinė vertė lašišiniams ir karpiniams vandens telkiniams (iki 25 mg/l) mėginių ėmimo vietoje Agluonos upėje neviršyta ir siekė 2,3 mg/l (paklaida 0,2 mg/l) t.y. ši vertė buvo 11 kartų mažesnė už ribinę vertę.

Biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) vertė lašišiniams (iki 4 mgO2/l) ir karpiniams (iki 6 mgO2/l) vandens telkiniams taip pat nebuvo viršyta. Ėmimo vietoje ji siekė 1,1 mgO2/l (paklaida 0,1 mgO2/l). Nustatyta BDS7 vertė buvo 4 kartus mažesnė lyginant su lašišiniams vandens telkiniams nustatyta leistina verte ir 5,5 karto mažesnė nei leistina vertė nustatyta karpiniams vandens telkiniams. Vertinant gautus tyrimų rezultatus pagal BDS7, tirtą Agluonos upę galima priskirti ją prie labai gerą ekologinę būklę turinčios upės. 

Iš pateiktų duomenų 2.2 paveiksle matyti, kad bendrojo fosforo išmatuota vertė 0,05 mgP/l Agluonos upelyje neviršija leistinos vertės (DLK- 4,0 mgP/l) nustatytos į gamtinę aplinką. Todėl vertinant šio upelio ekologinę būklę pagal bendrojo fosforo kiekį vandenyje galima teigti, kad upelio ekologinė būklė yra labai gera.

Kaip matyti iš 2.2 paveikslo, DLK į gamtinę aplinką (30 mgN/l)  nėra viršyta tirtame mėginyje, imtame Agluonos upelyje. Nustatyta bendrojo azoto koncentracija šiame mėginyje siekė 2,0 mgN/l ir buvo 14 kartų mažesnė už leistiną koncentraciją, tačiau vertinant gautus tyrimų rezultatus pagal bendrą azoto kiekį, tirtą upę galima priskirti prie gerą ekologinę būklę (žr. 2.5 lentelę) turinčios upės. 

Lyginant rudens ir vasaros sezono paviršinio vandens tyrimo rezultatus Agluonos upėje iš paveikslų 2.1 ir 2.2 matyti, kad suspenduotų medžiagų, biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7), bendrojo azoto ir bendrojo fosforo kiekis (mg/l) buvo mažesnis rudens periodu. Suspenduotų medžiagų kiekis sumažėjo 3,7 karto nuo 8,6 iki 2,3 mg/l, biocheminio deguonies suvartojimas (BDS7) sumažėjo 0,2 mg/l, bendrojo azoto kiekis sumažėjo 0,004 mg/l ir bendrojo fosforo kiekis sumažėjo 4,3 karo nuo 8,6 iki 2,0 mg/l. Nei vieno iš periodų metu nebuvo viršijamos leistinos ribos.

2.3. Išvados
1. Atlikus tyrimus, nustatyta, kad suspenduotų medžiagų koncentracija mėginių ėmimo vietoje Agluonos upėje vasaros periodu siekė 8,6 mg/l, o rudens periodu – 2,3 mg/l. Nustatyta koncentracija  neviršijo leistinos ribinės vertės (25 mg/l) lašišiniams ir karpiniams vandens telkiniams.

2. Biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) vertė lašišiniams (iki 4 mgO2/l) ir karpiniams (iki 6 mgO2/l) vandens telkiniams taip pat nebuvo viršyta ir ėmimo vietoje vasaros sezono siekė 1,3 mgO2/l, o rudens sezono metu – 1,1 mgO2/l. Vertinant gautus tyrimų rezultatus pagal BDS7, tirtą Agluonos upę galima priskirti ją prie labai gerą ekologinę būklę turinčios upės.

3. Bendrojo fosforo išmatuota vertė vasaros periodu 0,054 mgP/l ir rudens periodu 0,050 mgP/l Agluonos upelyje neviršija leistinos vertės (4,0 mgP/l) nustatytos į gamtinę aplinką. Upelio ekologinė būklė pagal bendrąjį fosforą priskiriama prie labai geros rodiklio vertės.

4. Nors tirtame Agluonos upės taške bendrojo azoto koncentracija vasaros periodu  siekia 6,8 mgN/l, bei rudens periodu – 2,0 mgN/l ir neviršija didžiausios leistino koncentracijos (30 mgN/l), tačiau pagal bendrąjį azoto kiekį tirtą upę vasaros sezono metu galima priskirti prie blogą ekologinę būklę turinčios upės, o rudens sezono metu – prie gerą ekologinę būklę turinčios upės. Tyrimų metu gauti pakankamai skirtingi rezultatai, todėl rekomenduojama dažniau fiksuoti upės teršalų parametrus.

3. TRIUKŠMO MONITORINGAS

3.1. Triukšmo lygio matavimo metodika

Pagrindinis triukšmo monitoringo tikslas – gauti sistemingas žinias apie triukšmo lygio kaitą Klaipėdos rajono savivaldybėje, įvertinti jų kaitos tendenciją ir teikti siūlymus dėl jų lygio sumažinimo.

Pagrindiniai uždaviniai:

· atlikti pagrindinių triukšmo šaltinių identifikavimą ir jų poveikio įvertinimą;

· nustatyti aplinkos triukšmui jautrias vietas (mokyklų, ligoninių, gyvenamųjų namų aplinkoje);

· atlikti ekvivalentinio ir maksimalaus triukšmo matavimus viešosiose tyliosiose zonose ir tyliosiose gamtinėse zonose;

· apibendrinti stebėjimų medžiagą, įvertinti šių parametrų kaitos tendencijas.

· įdiegti prevencijos priemones aplinkos triukšmui mažinti;

· teikti informaciją apie tyrimų rezultatus, triukšmo valdymo priemones valdymo institucijoms ir visuomenei.

Stebimi parametrai:
Ekvivalentinis ir maksimalus triukšmo lygis rytinio piko metu, vakarinio piko metu bei nakties metu.

Monitoringo vietų skaičius ir jų išdėstymas
Klaipėdos rajono savivaldybėje numatoma ekvivalentinį ir maksimalų triukšmą matuoti 24 vietų, esančių mokyklų, ligoninių, darželių, gyvenamųjų namų, pagrindinių gatvių, geležinkelio aplinkoje (3.1- 3.6 pav.):
[image: image18.png]



3.1 pav. Triukšmo lygio tyrimo vietų išsidėstymo schema Klaipėdos rajono savivaldybėje Gargždų mieste

Gargždų sen. (Gargždai):

1. Klaipėdos g. – prie V. Gaigalaičio globos namų;

2. Klaipėdos g. – Vasario 16-osios ir Klaipėdos g. sankryžoje (prie parduotuvės „IKI“);

3. Basanavičiaus g. prie P. Cvirkos g. kampas, Basanavičiaus g. 11;

4. Kvietinių g. 2 – (prie Gargždų muzikos m-klos);
5. Kvietinių g. 28 – (prie Gargždų „Kranto“ vid. m-klos);
6. Kvietinių g. – Gargždų parkas (parko teritorijoje, tylioji zona);

7. Žemaitės g. 23 – (Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ teritorija);

8. Vasario 16-osios ir Laukų g. sankryža (prie „Vasaros“‚ parduotuvės);

9. Dariaus ir Girėno g. ties Melioratorių g. 19;

10. Volungės g. 17;

[image: image19.png]#4
| B

©UAB Hnit-Batic, 2011 1100

©UAB Hnit-Batic, 2011




3.2 pav. Triukšmo lygio tyrimo vietų išsidėstymo schema Klaipėdos rajono savivaldybėje Dovilų miestelyje (kairėje) ir Priekulės (dešinėje) mieste

Dovilų sen.:

11. Klaipėdos. g. 33, Dovilai;

12. Ketvergių pagr. mokyklos teritorijoje (Klaipėdos g. 6), Ketvergiai;

Priekulės sen.:

13. Klaipėdos g.14, ties Priekulės PSPC, Priekulė;

14. Vingio parkas (parko teritorija, tylioji zona), Priekulė;

[image: image20.png]9
o
o

©UAB Hit-Beltc, 2011

+

L

©UAB Hit-Batic, 2011




3.3 pav. Triukšmo lygio tyrimo vietų išsidėstymo schema Klaipėdos rajono savivaldybėje Dauparų kaime (kairėje) ir Endriejavo (dešinėje) miestelyje

Dauparų-Kvietinių sen.:

15. Gobergiškės k. (Klaipėdos g. prie mokyklos);

Endriejavo sen.:

16. Veiviržėnų g. ir Gėlių g. sankryža, Endriejavas;
[image: image21.png]ey Y

18

J00M . 4 ©UAB HtBatc, 2011 Tk ©UAB Hit-Batic, 2011





3.4 pav. Triukšmo lygio tyrimo vietų išsidėstymo schema Klaipėdos rajono savivaldybėje Vėžaičių

 miestelyje
Vėžaičių sen.:

17. Vėžaičių pagr. mokyklos teritorija (Gargždų g. 28), Vėžaičiai;
18. Antkopčio k. (prie bendruomenės namų);

[image: image22.png]100m

“@ =]

©UAB Hit-Beltc, 2011

Kretingat

©UAB Hhit-Batic, 2011




3.5 pav. Triukšmo lygio tyrimo vietų išsidėstymo schema Klaipėdos rajono savivaldybėje Plikių gyvenvietėje (kairėje) ir Kretingalės miestelyje (dešinėje)
Kretingalės sen.:

19. Mokyklos g. 4, Plikiai (Plikių m-klos teritorija);

20. Klaipėdos g. 19, Plikiai (Plikių ambulatorijos teritorija);

21. Klaipėdos g. 36, Kretingalė (ties Kretingalės ambulatorija);
[image: image23.png]F +

1 2

RN)

100m ©UAB Ht-Battic, 2011





3.6 pav. Triukšmo lygio tyrimo vietų išsidėstymo schema Jakų gyvenvietėje (kairėje),  Gindulių gyvenvietėje (viduryje) ir Judrėnų miestelyje (dešinėje)
Sendvario sen.:

22. Jakų gyvenvietė Bajorų g. 10;

23. Gindulių k., Žaliosios g. pradžia;

Judrėnų sen.

24. Mokyklos g. 22, Judrėnai, Judrėnų pagr. m-kla. (kaip tylioji viešoji zona).

Triukšmo matavimų planas gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į tai, jei 2 metus iš eilės stebėsenos vietose nebus viršyti leidžiami triukšmo lygiai.

Stebėjimų periodiškumas.
Triukšmo matavimai tyrimo vietose atlikti 2011 m. liepos mėn. 11–15 ir 25–29 dienomis rytinio ir vakarinio piko metu bei nakties metu (vasaros sezono metu) bei š.m. spalio 17 – lapkričio 15 dienomis.

Triukšmo matavimai atliekami vadovaujantis šiais dokumentais:

1. HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje;

2. LST ISO 1996-1:2005 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka“;

3. LST ISO 1996-2:2008 „Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas“.

Atrankos būdu parinktose ir su užsakovu suderintose matavimo vietose, triukšmo lygiai nustatinėjami išskiriant tris periodus: dienos (6–18 val.), vakaro (18–22 val.) ir nakties (22–6 val.).
Triukšmo lygiai įvertinami matavimo rezultatus palyginant su leidžiamomis triukšmo lygio vertėmis, nurodytomis HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Tyrimų metu vertinamas maksimalus bei ekvivalentinis triukšmo lygiai.

Gyvenamoje teritorijoje dienos metu, maksimalus garso lygis, kaip nustatyta HN 33:2011, neturi būti didesnis kaip 70 dBA, vakaro metu – 65 dBA, nakties metu – 60 dBA. Gyvenamoje teritorijoje dienos metu, ekvivalentinis garso lygis neturi būti didesnis kaip 65 dBA, vakaro metu – 60 dBA, nakties metu – 55 dBA (3.1 lentelė).

3.1 lentelė. Leidžiami triukšmo lygiai (HN 33:2011)

	Objekto pavadinimas
	Ekvivalentinis garso lygis, dBA
	Maksimalus garso lygis, dBA
	Paros laikas, val.

	Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje
	65

60

55
	70

65

60
	6–18

18–22

22–6


Mobiliųjų ir stacionariųjų šaltinių keliamo triukšmo matavimams naudojamas garso lygio analizatorius „Bruel&Kjaer 2260“. Danų gamybos prietaisas yra vienas iš moderniausių pirmos klasės garso lygio matuoklis ir garso analizatorius. Šis rankinis prietaisas yra tinkamas atlikti visus reikiamus matavimus ir visą analizę, taikomą tiriant aplinkos triukšmą ir triukšmą darbo vietoje. Šis prietaisas atitinka naujausią garso lygio matuoklių standartą IEC 61672, beje, taip pat ir ankstesnius IEC standartus (60651 ir 60804) ir naujausius ANSI standartus.

Šis matuoklis gali matuoti ekvivalentinio bei plačiajuosčio triukšmo parametrus. Prietaisu registruojamas triukšmas siekia nuo 6,3 Hz iki 20 kHz dažnio diapazoną vienos arba 1/3 oktavos dažnių juostose. Juo galima matuoti efektyvųjį triukšmo lygį, apibrėžiamą А, В arba С charakteristikomis arba atskirose oktavose, kurios išskiriamos standartizuotais filtrais. Tiesioginių matavimų prietaisu „Bruel&Kjaer 2260“, vertės nustatomos su 1,5 % paklaida.

Prieš atliekant triukšmo lygio matavimus, nustatomos meteorologinės oro sąlygos: santykinis oro drėgnis, oro temperatūra bei vėjo greitis. Turint šiuos duomenis sprendžiama, ar galima atlikti matavimus. Nematuojama, kai sninga, lyja, yra rūkas arba vėjo greitis būna didesnis kaip 5 m/s. Atliekant triukšmo lygio matavimus lauko sąlygomis, mikrofonas apgaubiamas specialiu ekranu. Prietaisas kalibruojamas prieš triukšmo matavimą, ir išmatavus – pagal jo naudojimo instrukciją. Jeigu kalibravimo rezultatai skiriasi daugiau kaip 2 dB, triukšmo matavimai kartojami.

Keliamas triukšmas matuojamas ne arčiau kaip 2 m atstumu nuo pastatų, 1,5 m aukštyje nuo teritorijos paviršiaus, ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo asmens, atliekančio matavimus, mikrofoną nukreipus į triukšmo šaltinio pusę.

Autotransporto keliamo triukšmo lygio matavimai atlikti matavimo vietose atsižvelgiant į skirtinguose gatvių ruožuose pravažiuojančių autotransporto srautų kiekį ir greitį, vietovės foninį triukšmą, vietovės užsodinimą ir apstatymą. 
3.2. Triukšmo lygių rezultatų analizė

Šių metų birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras patvirtino naują Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638). Higienos norma įsigaliojo nuo lapkričio 1 dienos, pakeisdama iki tol galiojusią higienos normą HN 33: 2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
Esminiai triukšmo ribinių dydžių reglamentavimo pokyčiai HN 33: 2011 yra susiję tik su ūkinės komercinės ir pramoninės veiklos (išskyrus transporto sukeliamą triukšmą) triukšmo ribinių dydžių sugriežtinimu gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje 10 dBA (LR higienos normoje numatyta, kad triukšmo šaltinių valdytojai turi įdiegti triukšmo mažinimo priemones iki 2016 m. lapkričio 1 d., kad būtų pasiekti griežtesni triukšmo ribiniai dydžiai, jei veiklos sukeliamas triukšmas yra ne daugiau kaip 10 dBA didesnis nei naujieji, griežtesni, reikalavimai) (žr. 3.2 lentelę).

3.2 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje (HN 33: 2011)

	Objekto pavadinimas

	Paros laikas, val.

	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT), dBA
	Maksimalus garso slėgio lygis (LAFmax), dBA

	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo
	6–18
18–22
22–6
	65
60
55
	70
65
60

	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą
	6–18
18–22
22–6
	55
50
45
	60
55
50


Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje dominuoja transporto priemonių sukeliamas triukšmas. Tyrimų metu nustatyti triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje įvertinti matavimo rezultatus palyginant su Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatytomis leidžiamomis triukšmo lygio vertėmis aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo. Triukšmo lygio tyrimai Klaipėdos rajono savivaldybėje atlikti šių metų liepos mėn. 11–15 ir 25–29 dienomis ir spalio mėnesio 17 – lapkričio 15 dienomis 24-iose tyrimo vietose.

3.2.1. Klaipėdos rajono savivaldybėje dominuojantys triukšmo lygiai vasaros sezono metu

Triukšmo lygio rezultatai rytinio piko metu (07.30–-09.00 val.).
2011 m. liepos mėn. 11–15 ir 25–29 dienomis atliktus triukšmo lygio tyrimus Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje Gargždų mieste nustatyta, kad iš dešimties aštuoniose matavimo vietose keliamas triukšmo lygis rytinio piko metu viršijo Lietuvos Respublikos (toliau – LR) HN 33:2011 nustatytą leistiną maksimalaus triukšmo lygio vertę. Didžiausias triukšmo lygis nustatytas Basanavičiaus g. 11 ir siekė 91 dBA. Ekvivalentinių triukšmo lygių, viršijančių leistiną triukšmo lygį (LTL), t. y. 65 dBA lygį rytinio piko metu, nustatyta 3-ose matavimo vietose, tačiau viršijimai nėra dideli t.y. 1 dBA, 2dBA ir 4 dBA.
3.7 paveiksle pateikiami Gargždų mieste atliktų triukšmo lygių matavimų rezultatai. 

[image: image24.emf]66

67

69

63

51

43

57

61

58

57

82

85

91

82

64

61

71

81

72 72

40

50

60

70

80

90

100

Klaipėdos g.,

53 - prie

Gaigalaičio

globos namų

Vasario 16-

osios ir

Klaipėdos g.

sankryžoje

Basanavičiaus

g. 11

Kvietinių g. 2 Kvietinių g. 28 Kvietinių g. -

Gargždų

parkas (parko

teritorijoje,

tylioji zona)

Žemaitės g. 23

(Gargždų

lopšelio-

darželio

Ąžuoliukas

teritorija)

Vasario 16-

osios ir Laukų

g. sankryžoje

Dariaus ir

Girėno g. 19

Volungės g. 17

Triukšmo lygis, dBA

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis, dBA LTL ekv. LTL maks.


3.7 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai rytinio piko metu Gargždų mieste esančiose matavimo vietose

Kaip matyti iš 3.7 paveikslo, leistini maksimalaus triukšmo lygiai viršijami 8-iose matavimo vietose. Minėtos triukšmo lygio matavimo vietos yra intensyvaus triukšmo gatvėse arba šalia jų, išskyrus Volungės g., kur triukšmas sukeliamas dėl šalia esančios automagistralės.  
Labiausiai 15–21 dBA leistinas maksimalaus triukšmo lygis viršijamas 2-oje ir 3-oje matavimo vietose, atitinkamai prie Vasario 16-osios ir Klaipėdos g. sankryžoje (prie parduotuvės „IKI“) ir Basanavičiaus g. 11, prie daugiabučių namų gyvenamojoje aplinkoje. 1-oje ir 4-oje matavimo vietose maksimalus triukšmo lygis viršijo 12 dBA , panašus triukšmo lygio viršijimas 11 dBA užfiksuotas ir 8-ame matavimo taške tai yra Vasario 16-osios ir Laukų g. sankryža (prie „Vasaros“‚ parduotuvės). 7-ame, 9-ame ir 10-ame matavimo vietose užfiksuoti nedideli maksimalaus triukšmo lygio viršijimai t.y. 1 dBA ir 2 dBA. Maksimalių triukšmo lygių viršijimų neužfiksuota 5 ir 6-ame tyrimo vietose Kvietinių g. 28 – (prie Gargždų „Kranto“ vid. m-klos) ir Kvietinių g. – Gargždų parkas (parko teritorijoje, tylioji zona). Kaip jau minėta ekvivalentiniai triukšmo lygiai buvo viršyti 3-uose taškuose, kituose matavimo vietose triukšmo lygiai mažesni už 65 dBA, o mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis nustatytas 6-ame taške Gargždų parko teritorijoje ir siekė 43 dBA.

3.8 paveiksle pateikiami ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai rytinio piko metu nustatyti Doviluose, Priekulės mieste, Dauparų-Kvietinių, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijose esančiose matavimo vietose.
[image: image25.png]o

o

Triuk$molygis, dBA
252 5

o

=

b

B Ekvivalentinis triuksmo lygis, dBA == Maksimalus triukimo lygis, dBA  =#*—LTLekv. —#—LTL maks.

50 85

84

Klaipédosg. 33, Klaipédosg.6- Klaipédosg.14, Vingioparkas, Gobergiskéskm. VeivirZénug.ir Vézaidiupagr.m- Antkopdiokm.,

Dovilai Ketvergiupagr. Priekulés m. Priekulésm.  (Klaipédos g. prie Géliu g. sankryZa, Klosteritorija, Veézaidiu sen.
m-klos teritorijoje (parko m-klos), Endriejavas Gargidu g. 28, (prie
(Dovilu sen.) teritorijoje, tylioji Dauparu- Veézaidium. bendruomenés

zona) Kvietiniu sen. namu)





3.8 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai rytinio piko metu Dovilų, Priekulės, Dauparų-Kvietinių, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijose esančiose matavimo vietose

Iš 8-ių matavimo vietų 6-ose iš jų nustatyti maksimalūs triukšmo lygio viršijimai. Maksimalūs triukšmo lygio viršijimai nustatytas 11 ir 12-ame matavimo taškuose Dovilų miestelyje, kurie siekė atitinkamai 86 ir 85 dBA, taip pat 13 ir 15 taškuose Klaipėdos g.14, ties Priekulės PSPC ir Dauparų-Kvietinių seniūnijoje Gobergiškės k. (Klaipėdos g. prie mokyklos) ir siekė 78 dBA. 4 dBA viršijimas buvo nustatytas ir Endriejavo miestelyje Veiviržėnų g. ir Gėlių g. sankryžoje. Taipogi leistinas maksimalus triukšmo lygis viršytas 14 dBA ir Vėžaičių seniūnijoje Antkopčio k. (prie bendruomenės namų). Maksimalių triukšmo lygių viršijimų nebuvo užfiksuota 14-oje ir 17-oje matavimo vietoje t.y. Priekulės mieste Vingio parke (parko teritorija, tylioji zona) ir Vėžaičiuose, Vėžaičių pagr. mokyklos teritorijoje (Gargždų g. 28), abiejuose vietose maksimalus triukšmo lygiai buvo 68 dBA. Ekvivalentinis triukšmo lygis buvo viršytas tik viename matavimo taške t.y. Dovilų seniūnijoje Ketvergių pagr. mokyklos teritorijoje (Klaipėdos g. 6, Ketvergiai) ir siekė 70 dBA, kituose taškuose ekvivalentinio triukšmo lygio viršijimai nebuvo užfiksuoti.

Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai nustatyti rytinio piko metu Kretingalės miestelyje, Sendvario seniūnijoje (Jakų, Gindulių gyvenvietėse ir Judrėnų miestelyje), esančiose matavimo vietose pateikiami 3.9 paveiksle. 
[image: image26.emf]49

44

67

61

65

50

66

60

80

83

85

66

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Mokyklos g. 4, Plikių

km., Kretingalės sen.

(m-klos teritorijoje)

Klaipėdos g. 19, Plikių

km., Kretingalės sen.

(ambulatorijos

teritorijoje)

Klaipėdos g. 36,

Kretingalė

(ambulatorijos

teritorijoje)

Jakų gyvenvietė, Bajorų

g. 10, Sendvario sen.

Žaliosios g. pradžia,

Gindulių k., Sendvario

sen.

Mokyklos g., Judrėnai,

Judrėnų sen., Judrėnų

pagr. m-kykla (tylioji

viešoji zona)

Triukšmo lygis, dBA

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis, dBA LTL ekv. LTL maks.


3.9 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai rytinio piko metu, Kretingalės, Sendvario, Judrėnų seniūnijose esančiose matavimo vietose
Kaip matyti iš 3.9 paveikslo, nustatyti ekvivalentinio triukšmo lygiai (41–56 dBA) dienos metu leistinųjų verčių neviršijo, išskyrus vieną matavimo vietą,  ir siekė 67 dBA. Tuo tarpu, leistini maksimalaus triukšmo lygiai viršijami 21-ame (Kretingalės miestelis Klaipėdos g. 36, ties Kretingalės ambulatorija), 22-ame (Sendvario seniūnijoje Jakų gyvenvietė, Bajorų g. 10) ir 23-ame (Sendvario seniūnijoje Gindulių k., Žaliosios g. pradžia) triukšmo lygio tyrimo taške. Šiose tyrimo vietose leistinas maksimalus triukšmo lygis viršijamas atitinkamai 10 dAB, 13 dBA ir 15 dBA.
Triukšmo lygio rezultatai vakarinio piko metu (17.00-18.30 val.)
Atliktus triukšmo lygio tyrimus vakarinio piko metu, leistino ekvivalentinio triukšmo lygio (60 dBA) viršijimai nustatyti 5-iose, o leistino maksimalaus triukšmo lygio (65 dBA) – 9–iose Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų miesto teritorijoje tirtuose taškuose.

3.10 paveiksle pateikiami vakarinio piko metu Gargždų mieste atliktų triukšmo lygių matavimų rezultatai. 
Iš 3.10 paveikslo matyti, kad leistinas ekvivalentinis triukšmo lygis 1-ame (Klaipėdos g. – prie V. Gaigalaičio globos namų) ir 4-ame (Kvietinių g. 2, prie Gargždų muzikos m-klos) matavimo taške buvo viršijamas atitinkamai 4 dBA. Taip pat ekvivalentinio triukšmo lygio viršijimai buvo užfiksuoti 2-ame (Klaipėdos g. – Vasario 16-osios ir Klaipėdos g. sankryžoje, prie parduotuvės „IKI“), 3-ame (Basanavičiaus g. 11) ir 8-ame (Vasario 16-osios ir Laukų g. sankryža, prie „Vasaros“‚ parduotuvės) matavimo taškuose ir siekė atitinkamai 67 dBA, 63 dBA ir 61 dBA. Kitose Gargždų mieste teritorijos parinktose matavimo vietose ekvivalentinio triukšmo lygiai kito nuo 46 iki 59 dBA ir leistino lygio (60 dBA) neviršijo. 

[image: image27.emf]64

67

63

64

55

46

58

61

59

56

75

81

79

81

70

63

77 77

80

72

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Klaipėdos g.,

53 - prie

Gaigalaičio

globos namų

Vasario 16-

osios ir

Klaipėdos g.

sankryžoje

Basanavičiaus

g. 11

Kvietinių g. 2 Kvietinių g. 28 Kvietinių g. -

Gargždų

parkas (parko

teritorijoje,

tylioji zona)

Žemaitės g. 23

(Gargždų

lopšelio-

darželio

Ąžuoliukas

teritorija)

Vasario 16-

osios ir Laukų

g. sankryžoje

Dariaus ir

Girėno g. 19

Volungės g. 17

Triukšmo lygis, dBA

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis, dBA LTL ekv. LTL maks.


3.10 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai vakarinio piko metu Gargždų mieste esančiose matavimo vietose
Didžiausi maksimalaus triukšmo lygiai nustatyti 2-oje ir 4-oje matavimo vietose, kur siekė 81 dBA. Kituose matavimo taškuose maksimalūs triukšmo lygiai viršijo nustatytą leistiną ribą ir viršijimas svyravo intervale nuo 10 iki 20 dBA, išskyrus 6-ąją matavimo vietą, kurioje maksimalus leistinas triukšmo lygis nebuvo viršytas ir siekė 68 dBA. 

3.11 paveiksle pateikiami ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai nustatyti vakarinio piko metu Doviluose, Priekulės mieste, Dauparų-Kvietinių, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijose, esančiose matavimo vietose.

Leistinas ekvivalentinio triukšmo lygis viršijamas 3-ose matavimo vietose t.y. 13-oje (Priekulės miestelyje Klaipėdos g.14, ties Priekulės PSPC), 16-oje (Endriejavo miestelyje Veiviržėnų g. ir Gėlių g. sankryža) ir 18-oje (Vėžaičių seniūnijoje Antkopčio k., prie bendruomenės namų) ir viršijamas atitinkamai 4 dBA, 3 dBA ir 1 dBA. Didžiausias 84 dBA maksimalaus triukšmo lygis išmatuotas 16-oje matavimo vietoje, t. y. LTL viršijamas 19 dBA. Leistinas maksimalus triukšmo lygis viršijamas vakaro metu buvo visur išskyrus 14 matavimo vietą (Priekulės mieste, Vingio parkas, parko teritorija, tylioji zona), čia jis siekė 53 dBA.

[image: image28.png]Triuk$molygis, dBA

1
o

a
=)

o
on

o
=

=
b

B Fkvivalentinis triuksmo lygis, dBA

C—IMaksimalus triuksmo lygis, dBA  =—#—LTLekv. —#—LTL maks.

84

81

Klaipédosg. 33, Klaipédosg.6- Klaipéedosg. 14,

Dovilai

Ketvergiupagr. Priekulés m.
m-klos teritorijoje
(Dovilu sen.)

Vingioparkas,
Priekulés m.
(parko
teritorijoje, tylioji
zona)

Gobergiskéskm. VeivirZénug.ir Vézaidiupagr.m- Antkop&iokm.,

(Klaipédos g. prie Géliu g. sankryZa, Klos teritorija, Veézaidiu sen.
m-klos), Endriejavas Gargidu g. 28, (prie
Dauparu- Veézaidium. bendruomenés

Kvietiniu sen. namu)





3.11 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai vakaro metu Dovilų, Priekulės, Dauparų-Kvietinių, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijose, esančiose matavimo vietose

3.12 paveiksle pateikiami ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai vakarinio piko metu nustatyti Kretingalės miestelyje, Klaipėdos rajono dalyje – Sendvario, Judrėnų seniūnijose, esančiose matavimo vietose. 
Išmatuoti ekvivalentiniai triukšmo lygiai taškuose parodė, kad leistinos ekvivalentinių triukšmo lygių vertės buvo užfiksuotos 4-iose matavimo vietose: Mokyklos g. 4, Plikiai (Plikių m-klos teritorija); Klaipėdos g. 19, Plikiai (Plikių ambulatorijos teritorija); Gindulių k., Žaliosios g. pradžia; Mokyklos g. 22, Judrėnai, Judrėnų pagr. m-kla. (kaip tylioji viešoji zona), o viršijimai nustatyti 2-uose taškuose t.y. 20-ame ir 21-ame taške ir siekė atitinkamai 67 dAB ir 69 dBA (matavimo taškų pavadinimai pateikti 3.1 poskyryje).

[image: image29.emf]49

48

67

69

56

54

64

75 75

78

60

63

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Mokyklos g. 4, Plikių

km., Kretingalės sen.

(m-klos teritorijoje)

Klaipėdos g. 19, Plikių

km., Kretingalės sen.

(ambulatorijos

teritorijoje)

Klaipėdos g. 36,

Kretingalė

(ambulatorijos

teritorijoje)

Jakų gyvenvietė, Bajorų

g. 10, Sendvario sen.

Žaliosios g. pradžia,

Gindulių k., Sendvario

sen.

Mokyklos g., Judrėnai,

Judrėnų sen., Judrėnų

pagr. m-kykla (tylioji

viešoji zona)

Triukšmo lygis, dBA

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis, dBA LTL ekv. LTL maks.


3.12 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai vakarinio piko metu Kretingalės, 

Sendvario, Judrėnų seniūnijose esančiose matavimo vietose

Nagrinėjant nustatytų maksimalių triukšmo lygių vertes vakarinio piko metu 19–24 matavimo vietose (3.12 pav.) matyti, kad LTL viršijamas 21-oje, 22-oje ir 23-oje matavimo vietose, esančiose Kretingalės miestelyje Klaipėdos g. 36, ties Kretingalės ambulatorija; Sendvario seniūnijoje Jakų gyvenvietėje ties Bajorų g. 10 ir Gindulių k., Žaliosios g. pradžia ir viršijimas siekė atitinkamai 10 dBA, 10 dBA ir 13 dBA.
Triukšmo lygio rezultatai nakties metu (23.00–01.00 val.) 

Nustatyti ekvivalentinio ir maksimalaus triukšmo lygiai nakties metu Gargždų miesto teritorijoje esančiose matavimo vietose pateikiami 3.13 paveiksle. 
Kaip matyti iš 3.13 paveikslo, leistinų maksimalaus triukšmo lygių viršijimai nustatyti šiose matavimo vietose: 
1. Klaipėdos g. 53 – prie V. Gaigalaičio globos namų;

2. Klaipėdos g. – Vasario 16-osios ir Klaipėdos g. sankryžoje (prie parduotuvės „IKI“);

3. Basanavičiaus g. prie P. Cvirkos g. kampas, Basanavičiaus g. 11;

4. Kvietinių g. 2 – (prie Gargždų muzikos m-klos);
7. Žemaitės g. 23 – (Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ teritorija);

8. Vasario 16-osios ir Laukų g. sankryža (prie „Vasaros“‚ parduotuvės);

9. Dariaus ir Girėno g. ties Melioratorių g. 19.
[image: image30.emf]56

59

60

62

38 38

41

53

54 54

76

75

78

88

51 51

70

76

75

60

30

40

50

60

70

80

90

Klaipėdos g.,

53 - prie

Gaigalaičio

globos namų

Vasario 16-

osios ir

Klaipėdos g.

sankryžoje

Basanavičiaus

g. 11

Kvietinių g. 2 Kvietinių g. 28 Kvietinių g. -

Gargždų

parkas (parko

teritorijoje,

tylioji zona)

Žemaitės g. 23

(Gargždų

lopšelio-

darželio

Ąžuoliukas

teritorija)

Vasario 16-

osios ir Laukų

g. sankryžoje

Dariaus ir

Girėno g. 19

Volungės g. 17

Triukšmo lygis, dBA

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis, dBA LTL ekv. LTL maks.


3.13 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai nakties metu Gargždų miesto teritorijoje esančiose matavimo vietose
Šiose matavimo vietose leistinas triukšmo lygis nakties metu viršijamas intervale nuo 10 iki 18 dBA. Gargždų seniūnijos teritorijoje parinktose 1–10 matavimo vietose (1. Klaipėdos g. – prie V. Gaigalaičio globos namų; 2. Klaipėdos g. – Vasario 16-osios ir Klaipėdos g. sankryžoje (prie parduotuvės „IKI“); 3. Basanavičiaus g. prie P. Cvirkos g. kampas, Basanavičiaus g. 11; 4. Kvietinių g. 2 – (prie Gargždų muzikos m-klos); 5. Kvietinių g. 28 – (prie Gargždų „Kranto“ vid. m-klos); 6. Kvietinių g. – Gargždų parkas (parko teritorijoje, tylioji zona); 7. Žemaitės g. 23 – (Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ teritorija); 8. Vasario 16-osios ir Laukų g. sankryža (prie „Vasaros“‚ parduotuvės); 9. Dariaus ir Girėno g. ties Melioratorių g. 19; 10. Volungės g. 17.) nustatytos ekvivalentinio triukšmo lygio vertės siekė 38–62 dBA. Didžiausios, 60–62 dBA, ekvivalentinio triukšmo lygio vertės nustatytos 3-oje (Basanavičiaus g. prie P. Cvirkos g. kampas, Basanavičiaus g. 11) ir 4-oje (Kvietinių g. 2 – (prie Gargždų muzikos m-klos)) matavimo vietose.
3.14 paveiksle pateikiami ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai nustatyti nakties metu Dovilų sen., Priekulės sen., Dauparų-Kvietinių sen., Endriejavo sen, Vėžaičių sen. esančiose matavimo vietose.

[image: image31.png]Triuk$molygis, dBA

B Fkvivalentinis triuksmo lygis, dBA

C—IMaksimalus triuksmo lygis, dBA  =—#—LTLekv. —#—LTL maks.

Klaipédosg. 33, Klaipédosg.6- Klaipéedosg. 14,

Dovilai

Ketvergiupagr. Priekulés m.
m-klos teritorijoje
(Dovilu sen.)

Vingioparkas, Gobergiskéskm. Veiviriénug.ir Vézaidiupagr.m- Antkopdiokm.,

Priekulés m.  (Klaipédos g. prie Géliu g. sankryZa, Klosteritorija, Veézaidiu sen.
(parko m-klos), Endriejavas Gargidu g. 28, (prie
teritorijoje, tylioji Dauparu- Veézaidium. bendruomenés

zona) Kvietiniu sen. namu)





3.14 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai nakties metu Dovilų, Priekulės, Dauparų-Kvietinių, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijose, esančiose matavimo vietose

Iš 3.14 paveiksle pateikiamų triukšmo lygio matavimo rezultatų 11–18 matavimo vietose, matyti, kad šiose matavimo vietose ekvivalentinio triukšmo lygiai kito nuo 41 iki 53 dBA ir nė viename matavimo taške neviršijo leistinos vertės. Leistinas maksimalus triukšmo lygis taip pat nebuvo viršytas matuojamuose taškuose ir svyravo nuo 44 iki 58 dBA.
[image: image32.emf]41

42

60

41

50

40

54

46

81

50

56

46

30

40

50

60

70

80

90

Mokyklos g. 4, Plikių

km., Kretingalės sen.

(m-klos teritorijoje)

Klaipėdos g. 19, Plikių

km., Kretingalės sen.

(ambulatorijos

teritorijoje)

Klaipėdos g. 36,

Kretingalė

(ambulatorijos

teritorijoje)

Jakų gyvenvietė,

Bajorų g. 10, Sendvario

sen.

Žaliosios g. pradžia,

Gindulių k., Sendvario

sen.

Mokyklos g., Judrėnai,

Judrėnų sen., Judrėnų

pagr. m-kykla (tylioji

viešoji zona)

Triukšmo lygis, dBA

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis, dBA LTL ekv. LTL maks.


3.15 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai nakties metu Kretingalės, Sendvario, Judrėnų seniūnijose esančiose matavimo vietose
3.15 paveiksle pateikiami ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai nustatyti nakties metu Kretingalės sen., Sendvario sen., Judrėnų sen. esančiose matavimo vietose. 
Kaip matyti iš 3.15 paveikslo, šiose matavimo vietose ekvivalentinio triukšmo lygiai kito nuo 40 iki 60 dBA. Viršijimas užfiksuotas tik viename taške t.y. 21-ame matavimo taške (Kretingalės miestelis, Klaipėdos g. 36, ties Kretingalės ambulatorija) ir siekė 5 dBA. Maksimalaus triukšmo lygiai svyravo nuo 46 iki 81 dBA. 21 dBA viršijimas buvo nustatytas taip pat 21-ame matavimo taške, esančiame Klaipėdos g. 36, Kretingalėje, kituose matavimo taškuose viršijimų neužfiksuota.

3.2.2. Klaipėdos rajono savivaldybėje dominuojantys triukšmo lygiai rudens sezono metu
Triukšmo lygio rezultatai rytinio piko metu (07.30–-09.00 val.).
Atliktus triukšmo lygio tyrimus Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje rudens sezono metu, spalio mėn. 17 – lapkričio mėn. 15 dienomis, LR HN 33:2011 nustatytos leistinos maksimalaus triukšmo lygio vertės viršijimai nustatyti 17–oje triukšmo lygio tyrimo vietų, ekvivalentinė triukšmo lygio vertė viršyta 4–ose tyrimo vietose.
Gargždų mieste atliktų triukšmo lygių matavimo rezultatai pateikiami 3.16 paveiksle. Leistinas maksimalus triukšmo lygis viršytas 7–ose triukšmo lygio tyrimo vietose. 

[image: image33.emf]65

68

65 65

53

44

58

59

58

53

77

82

81

82

62

57

70

74

71

73

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Klaipėdos g.,

53 - prie

Gaigalaičio

globos namų

Vasario 16-

osios ir

Klaipėdos g.

sankryžoje

Basanavičiaus

g. 11

Kvietinių g. 2 Kvietinių g. 28 Kvietinių g. -

Gargždų

parkas (parko

teritorijoje,

tylioji zona)

Žemaitės g. 23

(Gargždų

lopšelio-

darželio

Ąžuoliukas

teritorija)

Vasario 16-

osios ir Laukų

g. sankryžoje

Dariaus ir

Girėno g. 19

Volungės g. 17

Triukšmo lygis, dBA

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis, dBA LTL ekv. LTL maks.


3.16 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai rytinio piko metu Gargždų mieste esančiose matavimo vietose

Didžiausi triukšmo lygiai nustatyti Klaipėdos g. prie Grigalaičio globos namų, Vasario 16–osios ir Klaipėdos g. snkryžoje, taip pat Basanavičiaus ir Kvietinių gatvėse parinktose triukšmo lygio matavimo vietose. Minėtuose tyrimo taškuose leistinas maksimalus triukšmo lygis viršijamas net 7–12 dBA. Klaipėdos, Basanavičiaus ir Kvietinių gatvėse nustatytas ribinis, leistinas ekvivalentinis triukšmo lygis, o Vasario 16–osios ir Klaipėdos g. sankryžoje ekvivalentinis triukšmo lygis viršijamas 3 dBA. 

Maksimalaus triukšmo lygio vertės viršijimai taip pat nustatyti Vasario 16–osios ir Laukų g. sankryžoje, Dariaus ir Girėno bei Volungės gatvėse. Vasario 16–osios ir Laukų g. sankryžoje triukšmo lygis viršijamas – 4 dBA, Dariaus ir Girėno g. – 1 dBA ir Volungės g. – 3 dBA
3.17 paveiksle pateikiami triukšmo lygio tyrimų rezultatai gauti Dovilų, Priekulės, Dauparų-Kvietinių, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijose parinktose matavimo vietose. 

[image: image34.emf]65

67

68

46

57

64

58

65

81

83

84

69

79

86

76

80

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Klaipėdos g. 33,

Dovilai

Klaipėdos g. 6 -

Ketvergių pagr.

m-klos

teritorijoje

(Dovilų sen.)

Klaipėdos g. 14,

Priekulės m.

Vingio parkas,

Priekulės m.

(parko

teritorijoje, tylioji

zona)

Gobergiškės k.

(Klaipėdos g. prie

m-klos), Dauparų-

Kvietinių sen.

Veiviržėnų g. ir

Gėlių g. sankryža,

Endriejavas

Vėžaičių pagr. m-

klos teritorija,

Gargždų g. 28,

Vėžaičių m.

Antkopčio k.,

Vėžaičių sen.

(prie

bendruomenės

namų)

Triukšmo lygis, dBA

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis, dBA LTL ekv. LTL maks.


3.17 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai rytinio piko metu Dovilų, Priekulės, Dauparų-Kvietinių, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijose parinktose matavimo vietose
Kaip matyti iš 3.17 pav. pateikiamų rezultatų, HN 33:2011 nustatytos LTL vertės neviršijamos tik Priekulės seniūnijos Vingio parko tyliojoje zonoje parinktoje triukšmo lygio tyrimo vietoje. Ekvivalentinė triukšmo lygio vertė siekia tik 46 dBA, nustatytas maksimalus triukšmo lygis – 69 dBA. Ypač išsiskiria triukšmo lygio tyrimo rezultatai gauti Dovilų (Klaipėdos g. 6, prie Ketvergių pagr. mokyklos), Priekulės (Klaipėdos g. 14) ir Endriejavo seniūnijose. Minėtose triukšmo lygio matavimo vietose nustatytas maksimalus triukšmo lygis siekia 83–86 dBA, t.y. LTL viršija 13 – 16 dBA. Dauparų-Kvietinių ir Vėžaičių seniūnijose nustatytas maksimalus triukšmo lygis LTL viršija atitinkamai 9 dBA ir 6 dBA. Ekvivalentinis triukšmo lygis 2–3 dBA viršytas tik Dovilų (Klaipėdos g. 6, prie Ketvergių pagr. mokyklos) ir Priekulės (Klaipėdos g. 14) seniūnijose.  

3.18 paveiksle pateikti ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai nustatyti rytinio piko metu Kretingalės, Sendvario ir Judrėnų seniūnijose parinktose matavimo vietose. 

[image: image35.emf]45

44

69

57

65

47

64

60

84

77

86

70

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Mokyklos g. 4, Plikių

km., Kretingalės sen.

(m-klos teritorijoje)

Klaipėdos g. 19, Plikių

km., Kretingalės sen.

(ambulatorijos

teritorijoje)

Klaipėdos g. 36,

Kretingalė

(ambulatorijos

teritorijoje)

Jakų gyvenvietė, Bajorų

g. 10, Sendvario sen.

Žaliosios g. pradžia,

Gindulių k., Sendvario

sen.

Mokyklos g., Judrėnai,

Judrėnų sen., Judrėnų

pagr. m-kykla (tylioji

viešoji zona)

Triukšmo lygis, dBA

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis, dBA LTL ekv. LTL maks.

3.18 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai rytinio piko metu, Kretingalės, Sendvario, Judrėnų seniūnijose esančiose matavimo vietose
Kaip matyti iš 3.18 paveikslo, nustatyti ekvivalentinio triukšmo lygiai (44–69 dBA) rytinio piko  metu leistinųjų verčių neviršijo, išskyrus vieną matavimo vietą  Kretingalės miestelyje Klaipėdos g. 36, Kretingalė (ties Kretingalės ambulatorija) ir siekė 69 dBA. Tuo tarpu, leistini maksimalaus triukšmo lygiai viršijami 21-ame (Kretingalės miestelyje Klaipėdos g. 36, Kretingalė, ties Kretingalės ambulatorija), 22-ame (Sendvario seniūnijoje Jakų gyvenvietė, Bajorų g. 10) ir 23-ame (Sendvario seniūnijoje Gindulių k., Žaliosios g. pradžia) triukšmo lygio tyrimo taške. Šiose tyrimo vietose leistinas maksimalus triukšmo lygis viršijamas atitinkamai 14 dAB, 7 dBA ir 16 dBA.
Triukšmo lygio rezultatai vakarinio piko metu (17.00-18.30 val.)

Atliktus triukšmo lygio tyrimus vakarinio piko metu, leistino ekvivalentinio triukšmo lygio (60 dBA) viršijimai nustatyti 5-iose, o leistino maksimalaus triukšmo lygio (65 dBA) – 8–iose Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų miesto teritorijoje tirtuose taškuose.

3.19 paveiksle pateikiami vakarinio piko metu Gargždų mieste atliktų triukšmo lygių matavimų rezultatai. 
Iš 3.19 paveikslo matyti, kad leistinas ekvivalentinis triukšmo lygis 1-ame (Klaipėdos g. – prie V. Gaigalaičio globos namų) matavimo taške buvo viršijamas atitinkamai 8 dBA. Taip pat ekvivalentinio triukšmo lygio viršijimai buvo užfiksuoti 2-ame (Klaipėdos g. – Vasario 16-osios ir Klaipėdos g. sankryžoje, prie parduotuvės „IKI“), 3-ame (Basanavičiaus g. 11), 4-tame (Kvietingių g. 2) ir 8-ame (Vasario 16-osios ir Laukų g. sankryža, prie „Vasaros“‚ parduotuvės) matavimo taškuose ir siekė atitinkamai 70 dBA, 61 dBA, 66 dBA, ir 62 dBA. Kitose Gargždų mieste teritorijos parinktose matavimo vietose ekvivalentinio triukšmo lygiai kito nuo 49 iki 58 dBA ir leistino lygio (60 dBA) neviršijo. 

[image: image36.emf]68

70

61

66

54

49

60

62

58

57

80

84

78

84

75

65

79

85

73

64

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Klaipėdos g.,

53 - prie

Gaigalaičio

globos namų

Vasario 16-

osios ir

Klaipėdos g.

sankryžoje

Basanavičiaus

g. 11

Kvietinių g. 2 Kvietinių g. 28 Kvietinių g. -

Gargždų

parkas (parko

teritorijoje,

tylioji zona)

Žemaitės g. 23

(Gargždų

lopšelio-

darželio

Ąžuoliukas

teritorija)

Vasario 16-

osios ir Laukų

g. sankryžoje

Dariaus ir

Girėno g. 19

Volungės g. 17

Triukšmo lygis, dBA

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis, dBA LTL ekv. LTL maks.


3.19 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai vakarinio piko metu Gargždų mieste esančiose matavimo vietose
Didžiausi maksimalaus triukšmo lygiai nustatyti 2-oje, 4-oje ir 8-oje matavimo vietose, kur siekė atitinkamai 84 dBA ir 85 dBA. Kituose matavimo taškuose maksimalūs triukšmo lygiai viršijo nustatytą leistiną ribą ir viršijimas svyravo intervale nuo 10 iki 20 dBA, išskyrus 6-ąją ir 10-ąją matavimo vietą, kuriose maksimalus leistinas triukšmo lygis nebuvo viršytas ir siekė 65 dBA ir 64 dBA. 

3.20 paveiksle pateikiami ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai nustatyti vakarinio piko metu Dovilų, Priekulės, Dauparų-Kvietinių, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijose esančiose matavimo vietose.

Leistinas ekvivalentinio triukšmo lygis viršijamas 2-ose matavimo vietose t.y. 13-oje (Priekulės miestelyje Klaipėdos g.14, ties Priekulės PSPC) ir 17-oje (Vėžaičių pgr. mokyklos teritorijoje, Vėžaičių sen.). Ekvivalentinis triukšmas viršijamas atitinkamai        1 dBA, 2 dBA. Didžiausias 76 dBA maksimalaus triukšmo lygis išmatuotas 13-oje matavimo vietoje, t. y. LTL viršijamas 11 dBA. Leistinas maksimalus triukšmo lygis vakaro metu nebuvo viršijamas šiuose matimo vietose: 11-oje, 14-oje.
[image: image37.emf]56

59

61

56

59

60

62

58

60

71

76

66

68

75

74

73

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Klaipėdos g. 33,

Dovilai

Klaipėdos g. 6 -

Ketvergių pagr.

m-klos

teritorijoje

(Dovilų sen.)

Klaipėdos g. 14,

Priekulės m.

Vingio parkas,

Priekulės m.

(parko

teritorijoje,

tylioji zona)

Gobergiškės k.

(Klaipėdos g. prie

m-klos),

Dauparų-

Kvietinių sen.

Veiviržėnų g. ir

Gėlių g.

sankryža,

Endriejavas

Vėžaičių pagr. m-

klos teritorija,

Gargždų g. 28,

Vėžaičių m.

Antkopčio k.,

Vėžaičių sen.

(prie

bendruomenės

namų)

Triukšmo lygis, dBA

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis, dBA LTL ekv. LTL maks.


3.20 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai vakaro metu Dovilų, Priekulės, Dauparų-Kvietinių, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijose esančiose matavimo vietose

3.21 paveiksle pateikiami ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai vakarinio piko metu nustatyti Kretingalės miestelyje, Sendvario, Judrėnų seniūnijose esančiose matavimo vietose. 
Išmatuoti ekvivalentiniai triukšmo lygiai taškuose parodė, kad leistinos ekvivalentinių triukšmo lygių vertės buvo užfiksuotos 19-ame, 20-ame, 23-ame ir 24-ame matavimo taškuose, viršijimai nustatyti 2-uose taškuose t.y. 20-ame ir 21-ame taške ir siekė atitinkamai 64 dAB ir 66 dBA (matavimo taškų pavadinimai pateikti 3.1 poskyryje).

[image: image38.emf]46

45

64

66

52

49

59

63

72 72

61

60

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Mokyklos g. 4, Plikių

km., Kretingalės sen.

(m-klos teritorijoje)

Klaipėdos g. 19, Plikių

km., Kretingalės sen.

(ambulatorijos

teritorijoje)

Klaipėdos g. 36,

Kretingalė

(ambulatorijos

teritorijoje)

Jakų gyvenvietė, Bajorų

g. 10, Sendvario sen.

Žaliosios g. pradžia,

Gindulių k., Sendvario

sen.

Mokyklos g., Judrėnai,

Judrėnų sen., Judrėnų

pagr. m-kykla (tylioji

viešoji zona)

Triukšmo lygis, dBA

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis, dBA LTL ekv. LTL maks.


3.21 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai vakarinio piko metu Kretingalės, 

Sendvario, Judrėnų seniūnijose esančiose matavimo vietose

Nagrinėjant nustatytų maksimalių triukšmo lygių vertes vakarinio piko metu 19–24 matavimo vietose (3.21 pav.) matyti, kad LTL viršijamas 21-oje ir 22-oje ir 23-oje matavimo vietose, esančiose Kretingalės miestelyje Klaipėdos g. 36, ties Kretingalės ambulatorija ir Sendvario seniūnijoje Jakų gyvenvietė Bajorų g. 10. Viršijimas siekė atitinkamai 7 dBA ir 7 dBA.
Triukšmo lygio rezultatai nakties metu (23.00–01.00 val.) 
Nustatyti ekvivalentinio ir maksimalaus triukšmo lygiai nakties metu Gargždų miesto teritorijoje esančiose matavimo vietose pateikiami 3.22 paveiksle. 
Kaip matyti iš 3.22 paveikslo, leistinų maksimalaus triukšmo lygių viršijimai nustatyti 1-oje, 2-oje, 3-oje, 4-oje, 7-oje, 8-oje, 9-oje matavimo vietose (matavimo vietų pavadinimai pateikti 3.1 poskyryje).
Šiose matavimo vietose leistinas triukšmo lygis nakties metu viršijamas nuo 1 iki 13 dBA. Gargždų seniūnijos teritorijoje parinktose 1–10 matavimo vietose nustatytos ekvivalentinio triukšmo lygio vertės siekė 39–59 dBA. Didžiausios, 57–59 dBA, ekvivalentinio triukšmo lygio vertės nustatytos 2-oje, 3-oje ir 4-oje matavimo vietose.
[image: image39.emf]55

57 57

59

39

41

44

50

51

49

71 71

69

73

48

54

61

72

69

62

30

40

50

60

70

80

90

Klaipėdos g.,

53 - prie

Gaigalaičio

globos namų

Vasario 16-

osios ir

Klaipėdos g.

sankryžoje

Basanavičiaus

g. 11

Kvietinių g. 2 Kvietinių g. 28 Kvietinių g. -

Gargždų

parkas (parko

teritorijoje,

tylioji zona)

Žemaitės g. 23

(Gargždų

lopšelio-

darželio

Ąžuoliukas

teritorija)

Vasario 16-

osios ir Laukų

g. sankryžoje

Dariaus ir

Girėno g. 19

Volungės g. 17

Triukšmo lygis, dBA

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis, dBA LTL ekv. LTL maks.


3.22 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai nakties metu Gargždų miesto teritorijoje esančiose matavimo vietose
3.23 paveiksle pateikiami ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai nustatyti nakties metu Dovilų sen., Priekulės sen., Dauparų-Kvietinių sen., Endriejavo sen, Vėžaičių sen. esančiose matavimo vietose.
[image: image40.emf]42

43

40

47

46

48

46

40

49

51

50

54

56

59

54

49

40

45

50

55

60

65

70

75

Klaipėdos g. 33,

Dovilai

Klaipėdos g. 6 -

Ketvergių pagr.

m-klos

teritorijoje

(Dovilų sen.)

Klaipėdos g. 14,

Priekulės m.

Vingio parkas,

Priekulės m.

(parko

teritorijoje,

tylioji zona)

Gobergiškės k.

(Klaipėdos g. prie

m-klos),

Dauparų-

Kvietinių sen.

Veiviržėnų g. ir

Gėlių g.

sankryža,

Endriejavas

Vėžaičių pagr. m-

klos teritorija,

Gargždų g. 28,

Vėžaičių m.

Antkopčio k.,

Vėžaičių sen.

(prie

bendruomenės

namų)

Triukšmo lygis, dBA

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis, dBA LTL ekv. LTL maks.


3.23 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai nakties metu Dovilų, Priekulės, Dauparų-Kvietinių, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijose esančiose matavimo vietose
Iš 3.23 paveiksle pateikiamų triukšmo lygio matavimo rezultatų 11–18 matavimo vietose, matyti, kad šiose matavimo vietose ekvivalentinio triukšmo lygiai kito nuo 40 iki 48 dBA ir nė viename matavimo taške neviršijo leistinos vertės. Leistinas maksimalus triukšmo lygis taip pat nebuvo viršytas matuojamuose taškuose ir svyravo nuo 49 iki 59 dBA.
[image: image41.emf]44

41

58

43

48

40

57

53

69

52

55

51

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Mokyklos g. 4, Plikių

km., Kretingalės sen.

(m-klos teritorijoje)

Klaipėdos g. 19, Plikių

km., Kretingalės sen.

(ambulatorijos

teritorijoje)

Klaipėdos g. 36,

Kretingalė

(ambulatorijos

teritorijoje)

Jakų gyvenvietė,

Bajorų g. 10, Sendvario

sen.

Žaliosios g. pradžia,

Gindulių k., Sendvario

sen.

Mokyklos g., Judrėnai,

Judrėnų sen., Judrėnų

pagr. m-kykla (tylioji

viešoji zona)

Triukšmo lygis, dBA

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis, dBA LTL ekv. LTL maks.


3.24 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai nakties metu Kretingalės, Sendvario, Judrėnų seniūnijose esančiose matavimo vietose
3.24 paveiksle pateikiami ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai nustatyti nakties metu Kretingalės sen., Sendvario sen., Judrėnų sen. esančiose matavimo vietose. 
Kaip matyti iš 3.24 paveikslo, šiose matavimo vietose ekvivalentinio triukšmo lygiai kito nuo 40 iki 58 dBA. Viršijimas užfiksuotas tik viename taške t.y. 21-ame matavimo taške (Kretingalės miestelis, Klaipėdos g. 36, ties Kretingalės ambulatorija) ir siekė 3 dBA. Maksimalaus triukšmo lygiai svyravo nuo 51 iki 69 dBA. 9 dBA viršijimas buvo nustatytas taip pat 21-ame matavimo taške, esančiame Klaipėdos g. 36, Kretingalėje, kituose matavimo taškuose viršijimų neužfiksuota.

3.3. Išvados
1. Atliktus triukšmo lygio tyrimus Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje vasaros periodu Gargždų mieste nustatyta, kad iš dešimties aštuoniose matavimo vietose keliamas triukšmo lygis rytinio piko metu viršijo nustatytą leistiną maksimalaus triukšmo lygio vertę. Didžiausias triukšmo lygis nustatytas Basanavičiaus g. 11 ir siekė 91 dBA. Nedideli ekvivalentinių triukšmo lygių, viršijimai nustatyti Klaipėdos g. 53 (prie V. Gaigalaičio globos namų), Vasario 16-osios ir Klaipėdos gatvių sankryžoje ir tyrimo vietoje, esančioje Basanavičiaus g. 11. Didžiausią įtaką triukšmo lygio viršijimams turėjo autotransportas. Rudens periodu Gargždų mieste nustatyta, kad iš dešimties 7 matavimo vietose keliamas triukšmo lygis rytinio piko metu viršijo nustatytą leistiną maksimalaus triukšmo lygio vertę. Didžiausias triukšmo lygis nustatytas Vasario 16-tosios ir Klaipėdos gatvių sankryžoje bei ties Kvietinių g. 2 ir atitinkamai siekė 82 dBA. 
2. Atlikus triukšmo tyrimus kitose Klaipėdos rajono tyrimo vietose (išskyrus Gargždų miestą) rytinio piko metu vasaros periodu ekvivalentinis triukšmo lygis viršijo leistiną normą Ketvergiuose (Klaipėdos g. 6, šalia pagrindinės mokyklos) bei Kretingalėje (Klaipėdos g. 36, Ambulatorijos teritorijoje) ir siekė atitinkamai 70 ir 67 dBA. Rudens periodu ekvivalentinis triukšmo lygis viršijo leistiną normą šiuose matavimo vietose: Ketvergiuose (Klaipėdos g. 6, šalia pagrindinės mokyklos); Kretingalėje (Klaipėdos g. 36, Ambulatorijos teritorijoje) bei Priekulėje (Klaipėdos g. 14) ir siekė atitinkamai 67, 69 ir 68 dBA. 
3. Maksimalaus garso lygio vertės vakarinio piko metu vasaros periodu buvo viršijamos beveik visose, išskyrus Gargždų parko teritoriją, tyrimo vietose esančiose Gargždų mieste. Vertės svyravo nuo 70 iki 81 dBA. Ekvivalentinis triukšmo lygis buvo viršijamas taškuose, esančiuose ties Klaipėdos g. 53, Vasario 16-osios ir Klaipėdos g. sankryža, Basanavičiaus g. 16, Kvietinių g. 2, Vasario 16-osios ir Laukų g. sankryža, ir siekė 61 – 67 dBA. Kitose miesto vietose ekvivalentinis triukšmo lygis viršytas nebuvo. Rudens periodu maksimalaus garso lygio vertės vakarinio piko metu buvo viršijamos tose pačiose  vietose, kaip ir vasaros periodu, išskyrus Gargždų parko teritoriją bei Volungės g. 17. Vertės svyravo nuo 73 iki 85 dBA.
4. Atlikus triukšmo tyrimus kitose Klaipėdos rajono vietose vakarinio piko metu vasaros periodu nustatyti ekvivalentinio triukšmo lygio viršijimai Priekulėje (Klaipėdos g. 14), Endriejave (Veiviržėnų ir Gėlių sankryžoje), Antkopčio kaime (prie bendruomenės namų), Kretingalėje (Klaipėdos g. 36), Jakų gyvenvietėje (Bajorų g. 10). Ekvivalentinio triukšmo lygio vertės šiose vietose siekė nuo 61 iki 69 dBA. Rudens sezono metu nustatyti ekvivalentinio triukšmo lygio viršijimai Priekulėje (Klaipėdos g. 14), Vėžaičių pagr. m-klos teritorijoje (Gargždų g. 28, Vėžaičių sen.), Kretingalėje (Klaipėdos g. 36), Jakų gyvenvietėje (Bajorų g. 10). Ekvivalentinio triukšmo lygio vertės šiose vietose siekė nuo 61 iki 66 dBA.
5. Maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo viršijimai nakties metu vasaros periodu Gargždų mieste nustatyti keturiose tyrimo vietose: Klaipėdos g. 53, Vasario 16-osios ir Klaipėdos g. sankryža, Basanavičiaus g. 11, Kvietinių g. 2. Ekvivalentiniai garso lygiai šiuose taškuose siekė nuo 56 iki 62 dBA, o maksimalūs – nuo 75 iki 88 dBA. Kituose miesto taškuose ekvivalentinis triukšmo lygis neviršijo leistinų normų. Rudens periodu maksimalaus triukšmo viršijimai nakties metu užfiksuoti 1-oje, 2-oje, 3-oje, 4-oje,      7-oje, 8-oje, 9-oje matavimo vietose, kurios randasi: 1. Klaipėdos g. 53 – prie V. Gaigalaičio globos namų; 2. Klaipėdos g. – Vasario 16-osios ir Klaipėdos g. sankryžoje (prie parduotuvės „IKI“); 3. Basanavičiaus g. prie P. Cvirkos g. kampas, Basanavičiaus g. 11; 4. Kvietinių g. 2 – (prie Gargždų muzikos m-klos); 7. Žemaitės g. 23 – (Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ teritorija); 8. Vasario 16-osios ir Laukų g. sankryža (prie „Vasaros“‚ parduotuvės); 9. Dariaus ir Girėno g. ties Melioratorių g. 19. Maksimalūs garso lygiai šiuose taškuose siekė nuo 62 iki 73 dBA. Ekvivalentinio triukšmo lygio vertės siekė 39–59 dBA. Didžiausios, 57–59 dBA, ekvivalentinio triukšmo lygio vertės nustatytos 2-oje (Klaipėdos g. – Vasario 16-osios ir Klaipėdos g. sankryžoje (prie parduotuvės „IKI“)), 3-oje (Basanavičiaus g. prie P. Cvirkos g. kampas, Basanavičiaus g. 11) ir 4-oje (Kvietinių g. 2 – (prie Gargždų muzikos m-klos)) matavimo vietose.

6. Atlikus tyrimus kitose Klaipėdos rajono triukšmo lygio tyrimo vietose vasaros ir rudens periodu, ekvivalentinio ir maksimalaus triukšmo lygio viršijimai nustatyti tik viename tyrimo taške, esančiame Klaipėdos g. 36 Kretingalėje. Šioje vietoje ekvivalentinis garso lygis siekė: vasaros periodu 60 dBA, rudens periodu – 58 dBA, o  maksimalus – 81 dBA vasaros periodu ir 69 dBA rudens periodu. Tokį triukšmo lygį lėmė autotransporto priemonių keliamas triukšmas.
BENDROSIOS IŠVADOS

1. Atlikus oro užterštumo tyrimus Klaipėdos rajone nustatyta, kad azoto dioksido (NO2) ir sieros dioksido (SO2) koncentracijos, tyrimų, atliktų vasaros bei rudens sezono metu, neviršijo leistinų normų. NO2 koncentracija aplinkos ore Klaipėdos rajone vasaros periodu nuo 2011 metų liepos 4 iki liepos 29 dienos svyravo nuo 5,1 iki 24,3 μg/m3, SO2 koncentracija skirtingose matavimų vietose siekė nuo 0,4 iki 1,2 µg/m3. Rudens sezono metu NO2 koncentracija nuo 2011 metų spalio 17 iki lapkričio 3 dienos kito nuo 8,1 iki 21,9 μg/m3, SO2 koncentracija skirtingose matavimų vietose siekė nuo 0,3 iki 1,4 µg/m3.  
2. Kietųjų dalelių ir anglies monoksido koncentracijos vasaros ir rudens sezono metu  tirtuose taškuose neviršijo leistinų normų: 50 µg/m3 – kietosioms dalelėms ir 10 mg/m3 – anglies monoksidui. Vasaros sezono metu atlikus tyrimus nustatyta, kad Klaipėdos rajone, skirtinguose taškuose kietųjų dalelių (KD10) koncentracija svyravo nuo 14 iki 35 µg/m3, o anglies monoksido (CO) – nuo 0,4 iki 0,8 mg/m3. Rudens sezono metu skirtinguose taškuose kietųjų dalelių (KD10) koncentracija svyravo nuo 12 iki 36 µg/m3, o anglies monoksido (CO) – nuo 0,2 iki 1,9 mg/m3.
3. Nustatytos tolueno koncentracijos Klaipėdos rajone vasaros ir rudens periodu buvo didesnės nei benzeno. Vasaros periodu didžiausia tolueno koncentracija (3,6 µg/m3) buvo užfiksuota Kretingalės miestelyje Klaipėdos g. 36 ties Kretingalės ambulatorija. Rudens periodu didžiausia tolueno koncentracija (4,7 µg/m3) buvo užfiksuota 10-ame matavimo taške, t.y. Priekulės mieste Klaipėdos g. 14, ties Priekulės PSPC. Lakiųjų organinių junginių (benzeno, tolueno, etilbenzeno ir orta-, meta-, para-ksileno) koncentracijos, atliktų tyrimų metu, neviršijo leistinų normų.

4. Ištyrus vasaros ir rudens sezono metu iš Agluonos upės paimtą mėginį nustatyta, kad suspenduotų medžiagų, Biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7), bendrojo fosforo ir bendrojo azoto koncentracijos neviršija leistinų normų. Vertinant gautus tyrimų rezultatus pagal BDS7 ir bendrąjį fosforą tirtą Agluonos upę galima priskirti prie labai gerą ekologinę būklę turinčios upės, tačiau pagal bendrąjį azoto kiekį (kurio koncentracija vasaros periodu siekė 8,6 mgN/l, todėl upė priskiriama prie blogą ekologinę būklę turinčios upės, o rudens periodu šio teršalo koncentracija siekė 2,3 mgN/l), todėl rudens periodo metu upę galima priskirti prie gerą ekologinę būklę turinčios upės.
5. Atlikus triukšmo lygio tyrimus vasaros ir rudens periodo metu nustatyta, kad labiausiai triukšmo lygis yra viršijamas Gargždų mieste. Vertinant ekvivalentinį triukšmo lygį viršijimai nustatyti tiek rytinio, tiek vakarinio pikų bei nakties metu judriose miesto gatvėse: Klaipėdos, Basanavičiaus, Kvietinių gatvėse. Didesni nei leistina ekvivalentinio triukšmo lygiai užfiksuoti ir mažesniuose Klaipėdos rajono miestuose ir miesteliuose: Ketvergiuose, Kretingalėje, Priekulės mieste, Jakuose bei Endriejave. Kituose triukšmo tyrimo taškuose leistinas ekvivalentinis triukšmo lygis viršytas nebuvo. Didžiausią įtaką esamam triukšmo lygiui turėjo autotransporto priemonių keliamas triukšmas.

LITERATŪRA
Avogbe, P. H.; Ayi-Fanou, L.; Autrup, H.; Loft, S.; Fayomi, B.; Sanni, A.; Vinzents, P.; Møller, P. 2005. Ultrafine particulate matter and high-level benzene urban air pollution in relation to oxidative DNA damage. Carcinogenesis 26(3): 613–620.
Baltrėnas, P.; Zaveckytė, J.; Kazlauskienė, A.; Ščupakas, D. 2006. Pakelės žolinės augmenijos augimo intensyvumo matematinis modeliavimas. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 14(4): 215–224.
Baltrėnas, P.; Vaitiekūnas, P.; Vasarevičius, S.; Jordaneh, S. 2008. Automobilių išmetamų dujų sklaidos modeliavimas. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 16(2): 65–75.
Butkus, D. and Baltrėnaitė, E. 2007. Transport of heavy metals from soil to Pinus sylvestris L. and Betula pendula trees. Ekologija 53(1): 29–36.
COM (1998) 591 final. Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air.
Duffy, B. L.; Nelson, P. F. 1996. Non-Methane exhaust composition in the Sydney harbour tunnel: a focus on benzene and 1,3-butadiene. Atmospheric Environment 30: 2759-2768
Girgždys, A. 2000. Aplinkos monitoringas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika. 120 p.

Janick J. 1986. Horticultural science, 4th ed. Purdue University: W.H. Freeman and Company; 1986. p. 746. Printed in the United States of America, New York.
Lietuvos aplinkos oro kokybės tyrimų pasyviaisiais sorbentais programa. 2004. Aplinkos apsaugos agentūros Automatizuotų matavimo sistemų sk. vedėjo Juozo Molio pristatymas. 2004 m. vasario 7 d. Prieiga internete: http://aaa.am.lt /VI/files/0.600212001088751997.pdf
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. Nr. 591/640 įsakymas „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymas“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. Nr. D1-329/V-469 įsakymas „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627).

Monitoring Ecosystems: Interdisciplinary Approaches for Evaluating Ecoregional Initiatives. 2003. Bush D.E. and Trexler J.C. (eds.). Washington.

Morgan R.K. 1999. Environmental Impact Assessment: A Methodological Approach. London.
Oil refinery permits. 2007. Report of the Environmental Integrity Project. 110 p. Prieiga internete: http://www.environmentalintegrity.org/pub474.cfm.

Yilmaz, S.; Zengin, M. 2004. Monitoring environmental pollution in Erzurum by chemical analysis of Scots pine (Pinus sylvestris L.) needles. Environmental International 29:1041–1047.









50

