[image: image1.emf]1125

846.4

738.5

776.6

904.6

14033

14411.9

13104.9

12229.4

10214.9

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2002 2003 2004 2005 2006

metai

Klaipėdos r. sav., t

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Klaipėdos aps., t

Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos apskrityje 


Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programA 2011-2015 m. 
PARENGĖ: _______________________
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Plėtros prorektorius Liudvikas Rimkus
2010 m. spalio 27 d.

SUDERINTA: ______________________

Klaipėdos rajono savivaldybės

Administracijos direktorius Česlovas Banevičius
SUDERINTA: ______________________

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento

Direktorius Andrius Kairys
Klaipėdos rajonas, 2010
TURINYS

ĮVADAS......................................................................................................................................4
1. Aplinkos oro monitoringas....................................................................................7
1.1. Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas...............................................7
1.2. Oro monitoringo tikslas ir uždaviniai.................................................................................11
1.3. Stebimi parametrai..............................................................................................................11
1.4. Monitoringo vietų skaičius ir jų išdėstymas.......................................................................12
1.5. Stebėjimų periodiškumas....................................................................................................13
1.6. Metodai ir procedūros.........................................................................................................14
1.7. Vertinimo kriterijai.............................................................................................................14
1.8. Duomenų ir ataskaitų teikimo forma, terminai, gavėjai.....................................................16
2. TRIUKŠMO MONITORINGAS...........................................................................................17
2.1. Esamos būklės analizė ir stebėsenos poreikis.....................................................................17
2.1.1. Automobilių transporto keliamas triukšmas....................................................................17
2.1.2. Geležinkelio transporto keliamas triukšmas....................................................................18
2.1.3. Pramonės objektų keliamas triukšmas.............................................................................20
2.2. Triukšmo monitoringo tikslas ir uždaviniai........................................................................20
2.3. Stebimi parametrai ir stebėjimo vietos...............................................................................20
2.4. Triukšmo lygio matavimo metodika...................................................................................22
2.5. Vertinimo kriterijai.............................................................................................................22
2.6. Duomenų ir ataskaitų teikimo forma, terminai, gavėjai.....................................................22
3. dirvožemio monitoringas......................................................................................23
3.1. Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas.............................................23
3.1.1. Kairių poligono teritorijos dirvožemio užterštumo tyrimų duomenys............................24
3.2. Dirvožemio monitoringo tikslas ir uždaviniai....................................................................28
3.3. Stebimi parametrai..............................................................................................................28
3.4. Stebėjimų vietų skaičius ir jų išdėstymas...........................................................................28
3.5. Stebėjimų periodiškumas....................................................................................................29
3.6. Metodai ir procedūros.........................................................................................................29
3.7. Vertinimo kriterijai.............................................................................................................30
3.8. Duomenų ir ataskaitų teikimo formos, terminai, gavėjai....................................................30
4. VANDENS MONITORINGAS.............................................................................................31
4.1. PAVIRŠINIO VANDENS MONITORINGAS..................................................................31
4.1.1. Esamos būklės analizė.....................................................................................................31
4.2. Maudyklų monitoringAS.....................................................................................35
4.2.1. Stebimi parametrai...........................................................................................................35
4.2.2. Maudyklų monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas..................................35
4.2.3. Stebėjimų periodiškumas.................................................................................................36
4.2.4. Metodai ir procedūros......................................................................................................37
4.2.5. Vertinimo kriterijai..........................................................................................................38
4.2.6. Duomenų ir ataskaitų teikimo formos, terminai, gavėjai.................................................38
4.3. POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS...................................................................42
4.3.1. Esamos būklės analizė ....................................................................................................42
5. GYVOSIOS GAMTOS (BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS) MONITORINGAS.......................46
5.1. Esamos būklės apžvalga.....................................................................................................46
5.1.1. Kairių poligono teritorijos biologinė įvairovė.................................................................50
5.2. Gyvūnijos monitoringas......................................................................................55
5.2.1. Monitoringo planas..........................................................................................................56
5.2.2. Stebimi parametrai...........................................................................................................56
5.2.3. Stebėjimo periodiškumas.................................................................................................57
5.2.4. Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas...................................................57
5.2.5. Metodai ir procedūros......................................................................................................59
5.2.6. Gyvūnijos monitoringui taikomi vertinimo kriterijai......................................................61
5.3. AUGALIJOS MONITORINGAS.......................................................................................62
5.3.1. Atskiruose augalijos tipuose vykdomi monitoringo darbai.............................................63
5.4. GYVŪNIJOS BEI AUGALIJOS MONITORINGO PROGRAMŲ

ĮGYVENDINIMO GRAFIKAI.................................................................................................67
5.5. Literatūra.............................................................................................................................70
PRIEDAI....................................................................................................................................71
ĮVADAS

Bendrieji duomenys. Klaipėdos rajono savivaldybė yra vakarinėje Lietuvos dalyje, Klaipėdos apskrityje, į rytus nuo Klaipėdos miesto, prie Kuršių marių ir Baltijos jūros. Savivaldybei priklauso 11 seniūnijų: Agluonėnų, Dauparų-Kvietinių, Dovilų, Endriejavo, Gargždų, Judrėnų, Kretingalės, Priekulės, Sendvario, Veiviržėnų, Vėžaičių. Klaipėdos rajono teritorijos plotas – 133,59 tūkst. ha (2 % Lietuvos ploto), iš jų: 53,3 % – žemės ūkio plotai; 23,8 % – miškai; 9,5 % – vandens telkiniai; 13,4 % – miestai, miesteliai ir gyvenvietės. Rajonas išsidėstęs patogioje geografinėje padėtyje – netoli Baltijos jūros, šalia magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Rajono administracinis centras – Gargždai (miesto plotas – 943,407 ha; Gargždų miesto gyventojų skaičius – 16 308 tūkst.); nuo Klaipėdos miesto nutolę tik 15 km atstumu. Gyventojų skaičius Klaipėdos rajono savivaldybėje 2010 m. pradžioje – 52 125 tūkst. Gyventojų tankumas – 39,4 žm./km². Miesto gyventojų skaičius – 18 104 tūkst. Kaimo gyventojų skaičius – 34 021 tūkst. Į rajoną atvyko gyventi – 1678 tūkst. žmonių. Iš rajono išvyko – 1513 tūkst. žmonių.

Klaipėdos rajono savivaldybės Baltijos jūros ir Kuršių marių kranto linija mažai vingiuota. Kuršių marių pakrantės pelkėtos. Savivaldybės vakarinė dalis yra Pajūrio žemumoje, rytinė – Vakarų Žemaičių plynaukštėje. Pastarojoje ryškesnis yra Endriejavo kalvagūbris. Jame, savivaldybės teritorijos šiaurės rytuose, yra aukščiausia vieta – Žvaginių kalnas (altitudė 148 m). Sausio vidutinė temperatūra apie –3,6°C, liepos +16,3°C. Kritulių per metus 711–892 mm. 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija teka Minija su intakais Žvelsa, Skinija, Agluona, Veiviržu; Danė su intaku Ekete. Pietrytine dalimi teka Veiviržo intakas Šalpė, jos intakas Graumena teka savivaldybės pietryčių riba. Savivaldybės teritorija eina Klaipėdos kanalas. Klaipėdos rajono ežerai: Kalotės, Kapstato, Plazės, Kalvių žvyro karjero, Laukžemių, Greičiūnų, Agluonėnų, Plikių tvenkiniai. Tyrų, Svencelės pelkės.

Didžiausi miškai: Vėžaitinės, Kliošių, Padumblės miškas. Auga daugiausia pušynai, eglynai. Savivaldybės teritorijos rytuose, Endriejavo kalvagūbryje dirvožemiai daugiausia paprastieji karbonatingieji išplautžemiai; šiaurėje, Kretingalės apylinkėse, – karbonatingieji sekliai glėjiški išplautžemiai, į vakarus nuo jų tęsiasi balkšvažemių juosta, plačiausia ji yra teritorijos šiaurėje. Savivaldybės pietinėje dalyje vyrauja jauražemiai, šiaurės vakarų pakrantėje – smėlžemiai, pelkėtose vietovėse – durpžemiai. Upių slėniuose yra salpžemių, pietvakariuose (pakrantėje) – palvažemių. Svarbiausios naudingosios iškasenos – nafta, didžiausi telkiniai: Dieglių, Pietinių Šiūparių, Vėžaičių, Vilkyčių. Dar yra žvyro (Poškų, Slengių, Šiūparių, Šnaukštų telkiniai), smėlio (Juodikių telkinys), durpių (Dauparų durpynas). Gamtos paminklai – 2 botaniniai: Šernų ir Svencelės ąžuolai; 2 geologiniai: Lapiškės akmuo ir akmuo Baravykas.

Klaipėdos rajono savivaldybei priklauso didžioji dalis Pajūrio regioninio parko; jame yra: Olandų kepurės kraštovaizdžio draustinis su Olandų kepurės kalnu – aukščiausias skardingas jūros krantas Lietuvos pajūryje; Smeltės botaninis draustinis, Lužijos botaninis draustinis, Ablingos geomorfologinis draustinis, Graumenos hidrografinis draustinis, Minijos ichtiologinis draustinis, Veiviržo ichtiologinis draustinis, Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinis, Kliošių kraštovaizdžio draustinis, Veiviržo kraštovaizdžio draustinis, Reiškių tyro telmologinis draustinis, Svencelės telmologinis draustinis.

Monitoringo programos poreikio pagrindimas. 2006 m. gegužės 4 d. Nr. X-595 Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006, Nr. 57-2025), nustatė monitoringo struktūrą, kurios viena dalis yra savivaldybių aplinkos monitoringas – savivaldybių lygiu joms priskirtose teritorijose vykdomas aplinkos monitoringas. Monitoringo vykdymo tvarką reglamentuoja „Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai“, patvirtinti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2007 m. liepos 3 d. Nr. D1-380 (Žin., 2004, Nr.130-4680; 2007, Nr. 76-3035). Juose nustatyta savivaldybių aplinkos monitoringo vykdymo, monitoringo programų rengimo ir derinimo, duomenų ir informacijos kaupimo, saugojimo ir teikimo savivaldybių institucijoms, mokslo įstaigoms, fiziniams bei juridiniams asmenims tvarka. Pagal šių nuostatų reikalavimus, buvo parengtos monitoringo programos, skirtos atskiroms Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos sudėtinėms dalims. Kiti teisiniai aktai, kuriais buvo pasiremta sudarant atskirų aplinkos dalių programas, yra nurodyti šioms dalims skirtų programų tekstuose.

Programa parengta penkerių metų (2011–2015 m.) laikotarpiui.

Programos rengimą organizavo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius.

Monitoringo tikslas – valdyti savivaldybės teritorijoje aplinkos kokybę, kad atlikus stebėjimus būtų gauta išsamesnė, negu gaunama valstybinio aplinkos monitoringo metu, informacija apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti neigiamo poveikio mažinimo programas bei planus ir įgyvendinti jose numatytas priemones, teikti informaciją specialistams bei visuomenei.

Monitoringo uždaviniai
Galiojantys įstatymai apibrėžia šio monitoringo uždavinius:

1. Nuolat ir sistemingai stebėti gamtinės aplinkos ir jos elementų būklę:

a) nustatyti miestų, kaimų, gyvenviečių ir žemės ūkio gamybos antropogeninį poveikį rajono vandens telkiniams;

b) nustatyti rajono pramonės, energetikos įmonių bei transporto įtaką aplinkos oro būklei, triukšmo lygiui, paviršinio, gruntinio, bei požeminio (infiltracinio) vandens kokybei Klaipėdos rajono savivaldybėje;

c) nustatyti antropogeninio poveikio mastą rajono ekosistemai (kurį sukėlė pramonės įmonių oro ir paviršinio vandens teršimas).

2. Sisteminti, vertinti ir prognozuoti Klaipėdos rajono savivaldybės gamtinėje aplinkoje vykstančius savaiminius ir dėl antropogeninio poveikio atsirandančius pokyčius, gamtinės aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes.

3. Kaupti, analizuoti ir teikti valstybinėms institucijoms ir visuomenei informaciją apie gamtinės aplinkos būklę, reikalingą darniam vystimuisi užtikrinti, teritorijų planavimo, socialinės raidos sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms.

4. Analizuoti ir vertinti vykdomų aplinkosaugos priemonių veiksmingumą.

1. Aplinkos oro monitoringas
1.1. Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje nėra stacionarių oro taršos monitoringo stotelių.

Pagrindinis teršalų emisijos į atmosferą šaltinis Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, yra mobilieji taršos šaltiniai. Pagrindinę teršalų dalį, t.y. 97% į atmosferą išmetė kelių transportas ir tik 3% kitos transporto priemonės. Didžiausią dalį teršalų struktūroje sudarė anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx) ir nemetaniniai lakieji organiniai junginiai (NMLOJ). Kokią dalį mobilių taršos šaltinių išmetami teršalai sudaro Klaipėdos rajono savivaldybėje, duomenų nėra. Tikėtina, kad daugiau kelių transporto  sukeliamos taršos tenka  su Klaipėdos miestu besiribojančioms rajono žemėms, seniūnijų centrams bei didesnę automobilių srautų apkrovą turinčioms rajono teritorijos dalims, intensyvaus eismo magistralinių ir krašto kelių aplinkai. Klaipėdos rajono agentūros, sistemingai atliekančios autotransporto išmetamų dujų kokybės kontrolę duomenimis, paskutiniaisiais metais  transporto priemonių būklė gerėjo – buvo nustatomas mažesnis automobilių, kurių išmetimai viršija normas, skaičius. Tai sietina su automobilių parko jaunėjimu, daugėjimu tobulesnių automobilių su išmetamųjų dujų katalizatoriais, suodžių filtrais ir atitinkančių Euro 2,3 reikalavimus. 

Iš stacionarių oro taršos šaltinių (jų tarpe pagrindiniai energetika ir pramonė), pagal įmonių teikiamas ataskaitas 2008 metais Klaipėdos rajone į atmosferą pateko 904,6 t teršalų. Klaipėdos rajono savivaldybė pagal bendrą išmetamų medžiagų kiekį kitų Klaipėdos apskrities savivaldybių tarpe užima ketvirtąją poziciją (po Klaipėdos miesto, Šilutės rajono ir Palangos miesto savivaldybių), jos dalis bendrame apskrities mastu į aplinką išmetamų medžiagų kiekyje yra palyginti nedidelė – sudaro 8,85%. 

Rajone susidarantys teršalų kiekiai sietini su išvystyta pramone ir energetikos ūkiu. Didžioji dalis teršalų (apie 60%) susidaro pramonės įmonėse ir mažesnioji dalis (apie 40%) vietinėse rajono katilinėse. Klaipėdos RAAD duomenimis labiausiai aplinkos orą teršiančios įmonės paskutiniaisiais metais rajone buvo: AB ,,Klaipėdos energija“ Klaipėdos raj. šilumos tinklai, UAB ,,Minijos nafta“, AB ,,Geonafta“, UAB ,,Mars Lietuva, UAB ,,Sakuona“, AB ,,Suskystintos dujos“ Klaipėdos suskystintų dujų centras ir kt. 

Aplinkos oro kokybei nemažą įtaką daro ir namų ūkis, nes iš privačių gyvenamųjų namų kaminų išmetama nemažai teršalų, kurių padaugėja šaltuoju metų laiku, kai smarkiai kūrenamos krosnys, o meteorologinės sąlygos nėra palankios jiems išsisklaidyti. Kitas sezoninis oro taršos šaltinis yra žolės ir šiukšlių deginimas pavasarį, periodiškai pasikartojantys durpynų gaisrai. 

Klaipėdos rajone, kaip ir visoje šalyje į aplinkos orą daugiausiai patenka sieros dioksido (SO2) (1.1 pav.), azoto oksidų (NOx), anglies monoksido (CO), įvairių lakių organinių junginių (LOJ), fluoro bei kietųjų medžiagų.

[image: image10.png]



1.1 pav. Į atmosferą patekusių teršalų pokyčiai 2002–2006 m.

Kaip rodo duomenys, Klaipėdos rajone sumažėjo sieros dioksido bei lakiųjų organinių junginių emisijos (1.2 pav.), kitų teršalų ar jų grupių emisijos didėjo (NOx) arba kito nežymiai (kitų teršalų, CO). Tai pagrinde sąlygojo gamybos apimčių pokyčiai bei kuro rūšies keitimas katilinėse ir įmonėse – mazuto keitimas į dujinį kurą (sumažėja sieros dioksido, bet padidėja azoto oksidų ir anglies monoksido).

[image: image2.emf]52.2

42.4

38.3

27.4

12.3

99.2

326.6

468.7

441

316.9

0 0

0.1 0.1 0.1

1.2 2.6 1.5 1.5

4.9

52.3

58.1

59.7

59.1

379.9

384

504.1

280.1

280

275.2

0

100

200

300

400

500

600

2002 2003 2004 2005 2006

Metai

Tonos

Sieros dioksidas

(SO2)

Azoto oksidai (NOx)

Anglies monoksidas

(CO)

Lakieji organiniai

junginiai (LOJ)

Fluoras

Kiti


1.2 pav. Atskirų teršalų ar jų grupių emisija į atmosferą Klaipėdos r. sav.

Palyginti neblogą situaciją rajone parodo kietųjų ir dujinių bei skystųjų teršalų emisija iš stacionarių šaltinių tenkanti 1 km2 rajono teritorijos ploto. Teršalų kiekiai šiuo atveju yra gerokai mažesni nei vidutiniškai šalyje o lyginant su labiausiai teršiančiomis šalies miestų savivaldybėmis (Elektrėnų, Akmenės, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir kt.) minėtas atotrūkis dar didesnis.
[image: image3.emf]36

25 25

29

792

598

528

557

648

50

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2002 2003 2004 2005 2006 metai

tonos

Kietųjų dalelių Dujinių ir skystųjų


1.3 pav. Atskirų teršalų ar jų grupių emisija į atmosferą Klaipėdos r. sav.
Aplinkos oro kokybė Klaipėdos rajono ribose pagal valstybinę aplinkos oro monitoringo programą nėra stebima. Rajone sistemingi oro kokybės tyrimai neatliekami, aplinkos oro monitoringas nevykdomas. Taip pat Klaipėdos rajono savivaldybėje nėra nustatytos tvarkos, kaip teikti gyventojams informaciją apie viršijamas aplinkos oro užterštumo ribines vertes bei kokių imtis priemonių, siekiant sumažinti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai.

Oro taršos sumažinimas yra vienas iš prioritetinių aplinkosaugos uždavinių. Tikėtina, kad ateityje, didėjant pramonės bei energijos gamybos apimtims, Klaipėdos rajone neišvengiamai didės ir atmosferos tarša, todėl ypatingai svarbu taikyti visas reikalingas priemones išmetamų teršalų kiekiui mažinti.

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono agentūros 2010 m. duomenimis, aplinkos oro monitoringą turi vykdyti UAB „Neo Group“. 2008 m. parengta „UAB „Neo Group“ poveikio aplinkos orui monitoringo programa 2008-2010 metams“ – tai Klaipėdos rajono savivaldybės monitoringo dalis prieš parengiant bendrą aplinkos monitoringo programą. Vykdant „UAB „Neo Group“ poveikio aplinkos orui monitoringo programą 2008-2010 metams“, tyrimams buvo parinkti 3 taškai Jakų gyvenvietėje (Jakų gyvenvietė (1); gyvenvietė 1370 m atstumu nuo įmonės (2); gyvenvietė 1400 m atstumu nuo įmonės (3)). Teršalų (azoto oksidai, acetaldehidas, 2-metil-1,3-dioksolanas) sklaidos skaičiavimų rezultatai parodė, kad maksimalios nustatytos minėtų teršalų koncentracijos gyvenamojoje aplinkoje neviršija ribinių verčių.
Klaipėdos rajono agentūros duomenimis, pagrindiniai ūkinės veiklos objektai Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, vykdantys išmetimus į aplinkos orą yra: UAB „Neo Group“, UAB „Sakuona“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Gargždų plytų gamykla“, UAB „Manifoldas“, UAB „Gargždų mida“, UAB „Minijos nafta“, UAB „Mars Lietuva“, UAB „Litana ir Ko“, UAB „Hidrostatyba“, UAB „Provit industrija“, UAB „Bridimekso“ veislininkystės ferma, UAB „Kontvainiai“, Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, UAB „Agrovet“.
Dėl oro taršos, Klaipėdos rajono agentūros duomenimis, buvo gauti gyventojų skundai: raštu – UAB „Sakuona“, UAB „Neo Group“, UAB „Hidrostatyba“ (eksploatuoja karjerą-dėl dulkių), telefonu – UAB „Mars Lietuva“, UAB „Agrovet“, Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė.

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyriaus duomenimis, buvo gauti gyventojų skundai dėl kvapų: Agluonėnų gyvenvietė dėl kvapų, sklindančių nuo kiaulininkystės komplekso; Ketvergių gyvenvietė dėl kvapų, sklindančių nuo Klaipėdos buitinių nuotekų valymo įrenginių Dumpiuose; Jakų gyvenvietė ir jos gretimybės dėl kvapų iš pramonės įmonių; Gargždų bei aplinkinių vietovių gyventojai dėl kvapų iš pramonės rajono.
Aplinkos apsaugos agentūra 2010 m. rugsėjo 28 d. pasirašė atviro konkurso „Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimo naudojant difuzinius ėmiklius viešasis pirkimas“ (pirkimo Nr. 83771) paslaugų pirkimo sutartį su šveicarų įmone PASSAM AG. Sutarties vykdymo metu 2011 m. visoje Lietuvos teritorijoje (368 matavimo taškai) bus nustatinėjama oro kokybė, naudojant difuzinius ėmiklius. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje yra 3 taškai Gargžduose (Klaipėdos g./Kvietinių g., Skinijos takas, prie Minijos upės, netoli stadiono Kvietinių g.), patenkantys į bendrą difuzinių ėmiklių išdėstymo tinklą Lietuvos teritorijoje. Gauti oro monitoringo duomenys (NO2, SO2, LOJ koncentracijos) bus skelbiami viešai Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje (www.gamta.lt).
1.2. Oro monitoringo tikslas ir uždaviniai

Oro monitoringo tikslas – gauti ir teikti sistemišką matavimais ar kitais metodais pagrįstą informaciją, skirtą optimaliam aplinkos oro kokybės reguliavimui užtikrinti, apie dydžių (koncentracijų ore vertės, srautai į žemės paviršių ir kt.) pokyčius laiko ir erdvės atžvilgiu.

Pagrindiniai uždaviniai:

· kaupti ir pateikti patikimą informaciją apie aplinkos oro užterštumo lygį;

· vertinti taršos pernašų iš kitų šalių įtaką;

· nustatyti aplinkos oro kokybės pokyčių priežastis;

· vertinti aplinkos oro kokybę Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje.

1.3.  Stebimi parametrai

Remiantis LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo pakeitimo“ bei 2000 m. spalio 30 d. Nr. 471/582 (Žin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, Nr. 67-2627) įsakymu patvirtintas „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašas ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės aplinkos oro užterštumo vertės“, kuriame nurodyti teršalai, kurių ribinė vertė, leistinas nukrypimo dydis, kritinis užterštumo lygis ir pavojaus slenkstis turi būti nustatomi pirmiausia: sieros dioksidas, azoto dioksidas, azoto oksidai, benzenas, anglies monoksidas, švinas, kietosios dalelės, ozonas.
Išanalizavę į aplinkos orą išmetamų teršalų iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių turimus duomenis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, vykdomų ūkio subjektų monitoringo rezultatus bei remiantis nurodytais teisės aktais, rekomenduojame Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamosios ir viešosios paskirties teritorijų aplinkoje tirti šiuos parametrus: sieros dioksidą (SO2), azoto dioksidą (NO2), lakiuosius organinius junginius (LOJ) (benzenas, toluenas, etilbenzenas ir orta-, meta-, paraksilenas (BTEX)), kietąsias daleles (KD10) bei anglies monoksidą (CO).
Oro teršalų nustatymo metu matuojami (arba registruojami iš Hidrometeorologinių stočių) aplinkos meteorologiniai parametrai: aplinkos oro temperatūra (°C), vėjo kryptis, vėjo greitis (m/s), drėgnis (%), slėgis (Pa).
1.4.  Monitoringo vietų skaičius ir jų išdėstymas

Oro užterštumo tyrimus Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje numatoma atlikti 17-koje vietų. Matavimo vietos Klaipėdos rajono savivaldybėje parinktos arčiausiai intensyvaus eismo gatvių; visuomeninės paskirties pastatų (mokykla, ambulatorija, kultūros namai, seniūnija ir kt.) bei gyvenamųjų namų aplinkoje, esančių prie potencialios taršos rizikos šaltinių (įmonių, vykdančių išmetimus į aplinką; katilinių; magistralinių kelių; geležinkelių; žemės ūkio bendrovių ir pan.).

Oro užterštumo tyrimų vietos, nurodytos pagal seniūnijas:

Gargždų sen.:

1. Klaipėdos g. (prie Gargždų kultūros centro);

2. Kvietinių g. (prie Savivaldybės aikštės);

3. Gargždų parko teritorija;

4. Žemaičių g. ir Parko g. sankryža;

5. Vasario 16-osios g. ir Pievų g. sankryža;

6. J. Janonio g. ir P. Cvirkos g. sankryža;

7. Pušų g. ir Vingio g. sankryža;
Dovilų sen.:

8. Klaipėdos. g. 33, Dovilai;

9. Ketvergių pagr. mokyklos teritorijoje (Klaipėdos g. 6);
Priekulės sen.:

10. Klaipėdos g. 14, ties Priekulės PSPC;
Dauparų-Kvietinių sen.:

11. Gobergiškės k. (Klaipėdos g., prie mokyklos);

Endriejavo sen.:

12. Veiviržėnų g. ir Gėlių g. sankryža;

Vėžaičių sen.:

13. Vėžaičių pagr. m-los teritorija (Gargždų g. 28);
Kretingalės sen.:

14. Kretingalės sen. – Klaipėdos g. 36 (ties Kretingalės ambulatorija);

Sendvario sen.:

15. Jakų gyvenvietė Bajorų g. 10;

16. Aukštkiemių k., Olandų g. 12;

Agluonėnų sen.:

17. Agluonėnų gyvenvietė, Priekulės g. 3 (prie seniūnijos).
1.5.  Stebėjimų periodiškumas

SO2, NO2, LOJ, KD10, CO teršalų matavimai pirmus du Monitoringo programos vykdymo metus, atliekami keturis kartus per metus, siekiant įvertinti sezoniškumo įtaką.

Matavimų trukmė: 

· SO2, NO2, LOJ pasyviųjų sorbentų (difuzinių ėmiklių) metodu oro monitoringo vykdymo metu eksponuojami keturis kartus per metus, du kartus per sezoną, dviejų savaičių periodui;
· KD10, taikant gravimetrinį metodą, matuojamos keturis kartus per metus (vieną kartą per sezoną) 1-nos savaitės periodu, tyrimus vykdant kiekvieną atskirą parą;
· CO elektrocheminiu metodu nustatomas keturis kartus per metus (vieną kartą per sezoną) tiriant paeiliui einančius 8 valandų periodus ir kiekvieną valandą apskaičiuojant ir atnaujinant vidurkį. Tokiu būdu gaunamas maksimalus paros 8 valandų vidurkis.
Nenustačius oro normatyvų viršijimų, oro kokybė vertinama patvirtinta modeliavimo programa (pvz. ADMS 4.1).
1.6.  Metodai ir procedūros

Oro kokybės vertinimui Klaipėdos rajono savivaldybėje sieros dioksidą (SO2), azoto dioksidą (NO2) bei lakiuosius organinius junginius (LOJ) (benzenas, toluenas, etilbenzenas ir orta-, meta-, paraksilenas (BTEX)) rekomenduojama nustatyti pasyviųjų sorbentų (difuzinių kaupiklių) metodu. KD10 matavimus Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos ore rekomenduojama atlikti naudojant gravimetrinį metodą. Aplinkos ore anglies monoksidas (CO) gali būti nustatomas elektrocheminiu metodu.
Pasyviaisiais sorbentais atliekamų tyrimų metodai:

a) Lietuvos standartas LST EN 13528-1 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“;

b) Lietuvos standartas LST EN 13528-2 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“;

c) Lietuvos standartas LST EN 13528-3 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas“.
1.7.  Vertinimo kriterijai

Atliekant oro kokybės tyrimus ir vertinant aplinkos oro kokybę, turi būti laikomasi teisės aktų ir ES direktyvų:

Nacionaliniai teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3828; 2002, Nr. 81-3499, 2010, Nr. 42-2042; Nr. 70-3496);

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471-582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo (Žin. 2000, Nr. 100-3185, 2007 Nr. 67-2627);

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827, 2010, Nr. 2-87; 2010, Nr. 82-4364).

Galiojančios ES direktyvos:

1. 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL 2008 L 152, p. 1);

2. 1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyvos 96/62/EB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 95) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB (OL 2008 L 152, p. 1) (toliau – Direktyva 96/62/EB), 11, 12 straipsniai;

3. 1999 m. balandžio 22 d. Tarybos direktyvos 1999/30/EB apie sieros dioksido, azoto dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 4 tomas, p. 164) (toliau – Direktyva 1999/30/EB), 7 straipsnis;

4. 2000 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/69/EB dėl benzeno ir anglies monoksido aplinkos ore ribinių verčių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 262) (toliau – Direktyva 2000/69/EB) 5 straipsnis;

5. 2002 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/3/EB dėl ozono aplinkos ore (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 497) (toliau – Direktyva 2002/3/EB), 9, 10 straipsniai;

6. 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore (OL 2004 L 23, p. 3) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109) (toliau – Direktyva 2004/107/EB).
1.8.  Duomenų ir ataskaitų teikimo forma, terminai, gavėjai

Aplinkos oro monitoringo atliktų tyrimų duomenys ir ataskaita pateikiama rašytine ir elektronine forma. Tarpinės ataskaitos teikiamos iki ateinančio ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d., metinė ataskaita – iki ateinančių metų sausio 15 d.

Aplinkos oro monitoringo duomenų ir ataskaitų gavėjai – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius bei Sveikatos apsaugos skyrius ir Klaipėdos RAAD.

2. TRIUKŠMO MONITORINGAS

2.1. Esamos būklės analizė ir stebėsenos poreikis

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2008 rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T11-469 patvirtino Klaipėdos rajono aplinkos triukšmo prevencijos 2008-2013 metų veiksmų planą, kurio tikslas – numatyti kompleksines aplinkos triukšmo prevencijos priemones Klaipėdos rajone, kurios sumažintų aplinkos triukšmą ir jo poveikį žmonių sveikatai.

Klaipėdos rajone gyvena mažiau nei 100 tūkst. gyventojų, todėl aglomeracijoms strateginis triukšmo žemėlapis nerengiamas.

Nuolat augant transporto priemonių skaičiui, būtinas sistemingas transporto sukeliamo triukšmo lygio stebėjimas ir priemonių, mažinančių transporto triukšmą, taikymas. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (2004-10-26 Nr. IX-2499) 13 straipsnis nustato savivaldybių kompetenciją: nustato tyliąsias gamtos ir viešąsias zonas, savivaldybės teritorijoje tvirtina triukšmo rodiklius, nustato gyvenamųjų vietovių teritorijas, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones.
2.1.1. Automobilių transporto keliamas triukšmas

Pagrindinis triukšmo šaltinis Klaipėdos rajone yra transportas. Apie 70 % miesto gyventojų vienaip ar kitaip jaučia neigiamą triukšmo poveikį. Pagal Europos Aplinkos agentūros (EAA) duomenis, maždaug 75 % Europos gyventojų gyvena miestuose, kuriuose eismo intensyvumas vis dar tebeauga. Europos gyventojų, veikiamų 65 dBA ir didesnio triukšmo, skaičius per praėjusį dešimtmetį padidėjo nuo 15 iki 26 %. Tyrimais nustatyta, kad triukšmo poveikis atskiriems žmonėms labai nevienodas, tačiau kiekvieno žmogaus organizmas padidinto triukšmo atveju priverstas būti nuolatinėje gynybinėje būsenoje. Triukšmas gali tapti klausos sutrikimų, su darbu susijusio streso, padidėjusios nelaimingų atsitikimų darbo vietoje rizikos, kenksmingo poveikio būsimam kūdikiui priežastis arba neigiamus sutrikimus sukeliančiu veiksniu. 
[image: image4.png]=2
[KUNIGISKIA

Auarbs
%

AVANDENEVZUENTIE
ARIALayp:

JanuTas RAMANTIS
/ A

SO

Lsdn,
"W X F

A

cum{ ¥ § IAKSCIRT
soont o 1
EfiaLciy NAUMIESTIS 7 ‘ %
7 para





2.1 pav. Šiaurės vakarų Lietuvos automobilių kelių žemėlapis

Klaipėdos rajono savivaldybę kerta du magistraliniai keliai su gera kelių danga bei palyginti nebloga infrastruktūra: ypač svarbų vaidmenį rajone vaidina A1 magistralinis kelias Vilnius – Kaunas – Klaipėda bei A13 Klaipėda – Liepoja.
2.1.2. Geležinkelio transporto keliamas triukšmas

Geografinė padėtis sąlygoja Lietuvos kaip tranzito šalies patrauklumą. Itin svarbų vaidmenį čia vaidina gerai išvystytas geležinkelio kelių tinklas bei Klaipėdos uostas. 1923 m. Lietuvai susigrąžinus Klaipėdos kraštą, Klaipėdos uostas tapo Lietuvos geležinkelių sistemos dalimi, buvo sukurta pagrindinė tranzito arterija, šiuo metu vadinama Kretos IXB tarptautiniu koridoriumi. 1926 m. pavasarį buvo nutiestas Kužių–Telšių geležinkelio ruožas, o 1932 m. rudenį Telšių–Kretingos geležinkelis. Ši linija padėjo išplėsti eksportą ir pagerino šiaurės vakarų Lietuvos ekonominės raidos sąlygas. 

Klaipėdos rajone, geležinkelio linijos eina per Priekulės, Dovilų, Kretingalės ir Gargždų seniūnijas. Iš didesnių miestelių geležinkelio linijos praeina per Kretingalės gyvenvietę, Priekulės miestą, Gargždus.

[image: image5.png]LATVUOS RESPUBLIKA.

@iz

kmergé

@noetai

RUSIIOS FEDERACITA

LENKIIOS RESPUBLIKA.

BALTARUSIIOS RESPUBLIKA




2.2 pav. Lietuvos geležinkelio linijų išsidėstymo schema

Vadovaudamasi LR triukšmo valdymo įstatymu Susisiekimo ministerija atlieka pagrindinių geležinkelių keliamo triukšmo valdymą, sudaro šių kelių strateginius triukšmo žemėlapius bei įgyvendina triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones. Triukšmo mažinimo priemonės pirmiausia bus įgyvendinamos prie pagrindinių geležinkelių ruožų, kuriais per metus pravažiuoja daugiau kaip 30 tūkst. traukinių. Priekulės miesto bendrajame plane numatyti sprendiniai triukšmui mažinti prie geležinkelio. Klaipėdos rajono gyventojai, gyvenantys geležinkelių sanitarinėje apsaugos zonoje:
2.1 lentelė. Klaipėdos rajono gyventojai gyvenantys geležinkelių sanitarinėje apsaugos zonoje:

	Eil. Nr.
	Seniūnijos pavadinimas
	Žmonių skaičius

	1.
	Kretingalės seniūnija
	70

	2.
	Priekulės miesto seniūnija
	277

	3.
	Dovilų seniūnija
	150


2.1 lentelėje pateikiami Klaipėdos rajono tarybos patvirtinto Klaipėdos rajono aplinkos triukšmo prevencijos 2008–2013 metų veiksmų plano duomenys: Kretingalės, Priekulės ir Dovilų seniūnijose šalia geležinkelio gyvena apie 500 gyventojų. 
2.1.3. Pramonės objektų keliamas triukšmas

Pagrindinės Klaipėdos rajono įmonės savo veikla keliančios triukšmą yra AB “Gargždų plytų gamykla“, UAB “Gargždų Mida“, AB “Gargždų šilumos tinklai“, UAB “Mars Lietuva“, UAB “Hidrostatyba“, UAB “Sakuona“ ir kt. Daugelis iš jų yra atokiau nuo gyvenamųjų rajonų, esančiuose pramoniniuose rajonuose.
Taip pat, kaip vienas iš pramonės objektų skleidžiančių triukšmą yra vėjo jėgainės. Šiuo metu Klaipėdos rajono teritorijoje sumontuota pavienių vėjo jėgainių nėra (Girkalių gyvenvietėje buvusios vėjo jėgainės yra išmontuotos).
2.2. Triukšmo monitoringo tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis triukšmo monitoringo tikslas – gauti sistemingas žinias apie triukšmo lygio kaitą Klaipėdos rajono savivaldybėje, įvertinti jų kaitos tendenciją ir teikti siūlymus dėl jų lygio sumažinimo. 

Pagrindiniai uždaviniai:

· įvertinti triukšmo lygį gyventojams jautriose vietose: gyvenamosiose, vaikų ugdymo įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų teritorijose, poilsio vietose;

· nustatyti labiausiai problemines vietas;

· nustatyti vietas, tinkamas tyliosioms viešosioms ir tyliosioms gamtos zonoms.

Triukšmo stebėsenos rezultatai bus panaudoti planuojant triukšmą mažinančias priemones.

2.3. Stebimi parametrai ir stebėjimo vietos

Tiriamas ir vertinamas stacionarių ir mobilių šaltinių keliamo triukšmo ekvivalentinis ir maksimalus garso lygis gyvenamųjų namų, vaikų ugdymo įstaigų teritorijose.

Klaipėdos rajono savivaldybėje numatoma matuoti ekvivalentinį ir maksimalų triukšmą pavasario, vasaros ir rudens sezonais, rytinio piko metu, vakarinio piko metu bei nakties metu 24-riose vietose. Matavimų periodiškumas – 7 dienos (1 sav.) vieno sezono metu.
Triukšmo parametrų matavimų metu, matuojami (arba registruojami iš Hidrometeorologinių stočių) aplinkos meteorologiniai parametrai: aplinkos oro temperatūra (°C), vėjo kryptis, vėjo greitis (m/s), drėgnis (%), slėgis (Pa).
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančios triukšmo matavimų vietos:
Gargždų sen.:

1. Klaipėdos g. – prie V. Gaigalaičio globos namų;
2. Klaipėdos g. – Vasario 16-osios ir Klaipėdos g. sankryžoje (prie parduotuvės „IKI“);

3. Basanavičiaus g. prie P. Cvirkos g. kampas (prie buvusios pirties) Basanavičiaus g. 11;

4. Kvietinių g. 2 – (prie Gargždų muzikos m-klos);
5. Kvietinių g. 28 – (prie Gargždų „Kranto“ vid. m-klos);
6. Kvietinių g. – Gargždų parkas (parko teritorijoje, tylioji zona);

7. Žemaitės g. 23 – (Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ teritorija);

8. Vasario 16-osios ir Laukų g. sankryža (prie „Vasaros“‚ parduotuvės);

9. Dariaus ir Girėno g. ties Melioratorių g. 19;

10. Volungės g. 17;

Dovilų sen.:

11. Klaipėdos. g. 33, Dovilai;

12. Ketvergių pagr. mokyklos teritorijoje (Klaipėdos g. 6);

Priekulės sen.:

13. Klaipėdos g.14, ties Priekulės PSPC;

14. Vingio parkas (parko teritorija, tylioji zona);

Dauparų-Kvietinių sen.:

15. Gobergiškės k. (Klaipėdos g. prie mokyklos);

Endriejavo sen.:

16. Veiviržėnų g. ir Gėlių g. sankryža;
Vėžaičių sen.:

17. Vėžaičių pagr. mokyklos teritorija (Gargždų g. 28);
18. Antkopčio k. (prie bendruomenės namų);

Kretingalės sen.:

19. Mokyklos g. 4, Plikiai (Plikių m-klos teritorija);

20. Klaipėdos g. 19, Plikiai (Plikių ambulatorijos teritorija);

21. Klaipėdos g. 36, Kretingalė (ties Kretingalės ambulatorija);

Sendvario sen.:

22. Jakų gyvenvietė Bajorų g. 10;

23. Gindulių k., Žaliosios g. pradžia;

Judrėnų sen.

24. Mokyklos g. 22, Judrėnai, Judrėnų pagr. m-kla. (kaip tylioji viešoji zona).

Triukšmo matavimų planas gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į tai, jei 2 metus iš eilės stebėsenos vietose nebus viršyti leidžiami triukšmo lygiai.
2.4. Triukšmo lygio matavimo metodika

Akustiniai triukšmo matavimai kiekvieno matavimo vietoje atliekami 3 kartus per metus (pavasario, vasaros bei rudens sezonų metu) rytinio piko, vakarinio piko ir nakties metu; po 1-ną savaitę laiko per sezoną. Triukšmo lygiai matuojami bei normuojami pagal šiuose teisės dokumentuose pateikiamą tvarką:

1. HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje;

2. LST ISO 1996-1:2005 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka“;

3. LST ISO 1996-2:2008 „Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas“.

2.5. Vertinimo kriterijai

Triukšmo ribiniai dydžiai pateikti higienos normoje HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

2.6.  Duomenų ir ataskaitų teikimo forma, terminai, gavėjai

Aplinkos triukšmo monitoringo atliktų tyrimų duomenys ir tarpinės ataskaitos pateikiamos rašytine ir elektronine forma iki ateinančio ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d., o metinė ataskaita – iki ateinančių metų sausio 15 d. Aplinkos triukšmo monitoringo duomenų ir ataskaitų gavėjai – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius bei Sveikatos apsaugos skyrius.
3. dirvožemio monitoringas

3.1. Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas

Iš devynių Lietuvos teritorijoje išskiriamų žemėvaizdžių tipų, Klaipėdos rajone sutinkami septyni: moreninių, senovinių aliuvinių, prieledyninių ežerinių lygumų, kalvotųjų moreninių ežeringų aukštumų, jūros pakrantinės ir deltinės lygumos bei upių slėnių. Iš jų didžiąją rajono teritorijos ploto dalį užima moreninių lygumų žemėvaizdis su įsiterpiančiais senovinių aliuvinių ar prieledyninių ežerinių lygumų fragmentais. Rajone dominuojantį lygumų kraštovaizdį pagyvina gana tankus hidrografinis tinklas, o šiaurės vakarinėje ir rytinėje rajono teritorijos dalyse keli išraiškingesnio kalvotųjų moreninių ežeringų aukštumų žemėvaizdžio ruožai. Jūros pakrantinės ir deltinės lygumos žemėvaizdžiai plyti vakariniame rajono savivaldybės pakraštyje ir yra unikalūs ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių mastu.

Valstybinio žemėtvarkos instituto duomenimis vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo balas Klaipėdos rajono savivaldybėje yra 39,5 (vidutinis šalyje 39,1 balai). Mažo našumo žemės (iki 32 balų) Klaipėdos rajone sudaro apie 14% nuo bendro žemės ūkio naudmenų ploto. Nepaisant to, žemių agroūkinio įsavinimo laipsnis, kurį parodo žemės ūkio naudmenų dalis, Klaipėdos rajone pakankamai aukštas – 55,7% ir yra artimas šalies vidurkiui (53%). 

Aplinkosaugos požiūriu ypač svarbūs yra natūralios dirvožemių dangos degradacijos bei naikinimo procesai, suaktyvinti žmogaus veiklos ir darantys žalą geosistemų stabilumui bei ūkinei veiklai (ypač dėl sumažėjančio dirvų derlingumo arba visiško jų nualinimo). Tai vandens ir vėjo sukeliama dirvožemio erozija, kurios rezultatas degraduoti, vidutiniškai ir stipriai nuardyti dirvožemiai. Tokių dirvožemių bendras plotas sudaro daugiau nei 1,6( šalies teritorijos, o 15( šalies žemės ūkio naudmenų yra nuolat veikiami erozijos, 38( - yra potencialios sąlygos jai pasireikšti. Klaipėdos rajone dirvožemio erozijos mastus apibūdinanti žemės ūkio mechanizmų ir vandens eroduojamų dirvožemių dalis siekia tik 2,9%. Šiuo požiūriu Klaipėdos rajoną galima priskirti mažo dirvožemio erozijos paplitimo rajonų grupei.

Be žemdirbystės mechanizmų ir vandens sukeliamos erozijos Klaipėdos rajone labiau aktuali vėjo sukeliama erozija. Ją sąlygoja stiprūs virš 5-6 m/s vėjai, mažai humusingi nepatvarios struktūros neatsparūs išpustimui smėlio dirvožemiai ir dideli bemiškiai dirbamų žemių plotai. Vėjo erozijos pavojingumą parodo erozijai neatsparių smėlio dirvožemių kiekis bendrame žemės ūkio naudmenų plote – Klaipėdos rajone tokių dirvožemių palyginti daug, apie 18,7%. Kadangi detalūs atskirų savivaldybių žemės ūkio naudmenų eroduojamų dirvožemių tyrimai paskutinį kartą buvo atliekami 1985 m., pateikiamus duomenis galima laikyti tik apytikriais ir nepilnai atspindinčiais dabartinę situaciją.

Po nepriklausomybės atkūrimo, sumažėjus ūkio gamybos mastams, rajone buvo stebima ariamos žemės pasėlių plotų mažėjimo tendencija. Būtent ariamoji žemė yra labiausiai jautri vėjo ir lietaus erozijai, todėl iš aplinkosauginių pozicijų, vykusius procesus galima vertinti teigiamai, nes jų dėka sąlygos vystytis vandens ir vėjo sukeliamai dirvožemio erozijai pablogėjo. Perspektyvoje rajone, orientuojantis į tausojančios žemdirbystės vystymą, būtina sukurti moksliškai pagrįstą apsauginių želdinių sistemą nuostatas dėl miškų želdinimo žemdirbystei netinkamose, tame tarpe eroduojamose žemėse.

Klaipėdos RAAD Klaipėdos rajono agentūros 2010 m. duomenimis, dirvožemio monitoringą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje vykdo UAB „Neo Group“.

Detalių dirvožemio taršos tyrimų Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje nėra atlikta.
3.1.1. Kairių poligono teritorijos dirvožemio užterštumo tyrimų duomenys

Dirvožemio tarša naftos produktais

Išanalizavus 18 mėginių, paimtų Kairių poligono autodromo teritorijoje, nustatyta, kad naftos produktų koncentracijos dirvožemyje svyruoja nuo 55,3 mg/kg iki 128,9 mg/kg. Nustatyta vidutinė naftos produktų koncentracija - 79,7 mg/kg. Tokia koncentracija yra 1,5 karto didesnė nei foninė (foninė naftos produktų koncentracija dirvožemyje - 50 mg/kg), tačiau 6 kartus mažesnė nei Lietuvos higienos normų reglamentuojama naftos produktų DLK (naftos produktų DLK dirvožemyje - 500 mg/kg).

Didžiausiosios naftos produktų koncentracijos buvo 128,9 mg/kg, t. y. 2,5 karto didesnė nei foninė koncentracija, tačiau 4 kartus mažesnė už DLK. Nors Kairių poligono autodromo teritorijoje nustatytos naftos produktų koncentracijos neviršijo DLK, galima teigti, kad ši teritorija užteršta naftos produktais, nes natūralioje aplinkoje jų nėra. Dabar dėl šioje teritorijoje intensyviai vykdomos karinės veiklos (karinės technikos bandymai, pratybos ir pan.) yra tikimybė, kad tarša naftos produktais padidės. Kol kas dirvožemio užterštumas nepasiekė neleistinos ribos, todėl ir dirvožemio valymo būtinybės nėra.

Išanalizavus 12 dirvožemio mėginių, paimtų Kairių poligono apleisto karinio miestelio teritorijoje, nustatyta kad naftos produktų koncentracijos juose svyruoja nuo 63 mg/kg iki 164 mg/kg. Nustatyta vidutinė koncentracija - 92,1 mg/kg. Tokia koncentracija beveik 2 kartus didesnė nei foninė naftos produktų koncentracija dirvožemyje (foninė naftos produktų koncentracija - 50 mg/kg), tačiau 5 kartus mažesnė nei Lietuvos higienos normų reglamentuojama DLK (naftos produktų dirvožemyje didžiausioji leistinoji koncentracija - 500 mg/kg). Didžiausia naftos produktų koncentracija - 164,7 mg/kg. Tokia koncentracija viršija foninę daugiau nei 3 kartus, tačiau tiek pat kartų yra mažesnė už DLK. Daugiau nė viename taške didelių naftos produktų anomalijų nenustatyta. Tokie rezultatai byloja, kad dėl anksčiau šioje teritorijoje vykdytos karinės veiklos dirvožemis yra užterštas naftos produktais (visuose mėginiuose buvo viršytos foninės naftos produktų koncentracijos), tačiau tyrinėtoje teritorijoje karinė veikla sustabdyta, todėl didesnio dirvožemio teršimo naftos produktais pavojaus nebėra.

Išanalizavus 8 dirvožemio mėginius, paimtus Kairių poligono (pušų jaunuolyno teritorijoje, nustatyta, kad naftos produktų koncentracijos kinta nuo 63,3 mg/kg iki 113,3 mg/kg. Nustatyta vidutinė naftos produktų koncentracija - 84,3 mg/kg, t. y. 1,7 karto didesnė nei foninė koncentracija (foninė naftos produktų koncentracija - 50 mg/kg), tačiau net 10 kartų mažesnė nei Lietuvos higienos normų reglamentuojamas naftos produktų kiekis dirvožemyje (naftos produktų DLK - 500 mg/kg).

Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais

Kairių poligono šaudyklos. Šaudymai vyksta kelis kartus per dieną, šaudoma įvairiausiais šoviniais, gilzės nesurenkamos - lieka paviršiniame dirvožemio sluoksnyje. Palaipsniui dūlėdamos ir irdamos, jos kelia realią grėsmę užteršti dirvožemį sunkiaisiais metalais. Dirvožemio mėginiai buvo imami šaudyklų pylimuose, kur stovi taikiniai, ir patenka daugiausiai iššautų šovinių gilzių - atitinkamai tarša sunkiaisiais metalais ten turėtų būti didesnė nei likusiame plote. Didžiojoje šaudykloje paimti 9 mėginiai - po 3 kiekviename pylime, o mažojoje - 6 mėginiai, taip pat po 3 pylimuose.

Kairiuose nustatytos gana mažos cinko koncentracijos, jos nė viename mėginyje neviršijo foninių koncentracijų. Foninė cinko koncentracija Klaipėdos regiono (kur yra Kairių poligonas) dirvožemiuose - 30,7 mg/kg, o vidutinė nustatyta cinko koncentracija buvo tik 4,5 mg/kg. Galima teigti, kad nagrinėjamoje teritorijoje nėra jokio taršos cinko junginiais pavojaus, o tokias mažas nustatytas cinko koncentracijas galima paaiškinti specifinėmis Baltijos pajūrio dirvožemio savybėmis.

Visai kiti rezultatai gauti, ištyrus Kairių poligono šaudyklų dirvožemio užterštumą vario bei švino junginiais. Vidutinė nustatytoji vario koncentracija buvo 10,21 mg/kg, foninė vario koncentracija Klaipėdos regiono dirvožemiuose - 9,7 mg/kg. Vidutinė nustatytoji vario koncentracija foninę viršija tik 5 %, ir tai dar nekeltų pavojaus, tačiau vario koncentracijos labai svyravo - nuo 0,5561 mg/kg iki 27,56 mg/kg. Iš viso septyniuose mėginiuose buvo nustatytos koncentracijos, viršijančios fonines, o keturiuose mėginiuose jos viršijo 57-65 %.

Dar labiau Kairių poligono šaudyklų teritorija užteršta švino junginiais. Kaip parodė tyrimo rezultatai, tik penkiuose dirvožemio mėginiuose nustatytos švino koncentracijos artimos foninei (ji Klaipėdos regiono dirvožemiuose - 19,8 mg/kg). Visuose kituose mėginiuose švino koncentracijos viršijo foninę daugiau nei 45 %, o maksimali nustatytoji koncentracija buvo 182,29 mg/kg (t. y. 90 % didesnė nei foninė švino koncentracija).

Išanalizavus 17 dirvožemio mėginių, paimtų Kairių poligono ~ šaudyklų teritorijoje, nustatytos mangano koncentracijos svyravo nuo 16,64 iki 100,65 mg/kg. Nė viename analizuotame mėginyje jos neviršijo Lietuvos higienos normų reglamentuotų mangano ir jo junginių didžiausiųjų leistinųjų koncentracijų (mangano - 1500 mg/kg). Gautosios Mn koncentracijos artimos foninėms, todėl galima teigti, kad kol kas Kairių poligono šaudyklų teritorija nėra užteršta mangano junginiais. 

Kairių poligono šaudyklų dirvožemyje nustatytos nikelio koncentracijos svyravo nuo 0,3893 iki 3,914 mg/kg. Nė viename analizuotame mėginyje nikelio koncentracija neviršijo foninės nikelio ir jo junginių didžiausiosios leistinosios koncentracijos (nikelio - 12 mg/kg), tiesa, 6 mėginiuose nustatytos nikelio koncentracijos buvo gerokai didesnės nei kituose. Kitos nustatytos nikelio koncentracijos mažesnės už foninę kelis kartus. Kairių poligono šaudyklų teritorijoje analizuotos chromo koncentracijos svyravo nuo 0,8045 iki 2,8821 mg/kg.

Nė viename analizuotame dirvožemio mėginyje Iš Kairių poligono teritorijos chromo koncentracijos neviršijo Lietuvos higienos normų reglamentuotos chromo ir jo junginių foninės koncentracijos (chromo - 30 mg/kg). Maksimali nustatytoji chromo koncentracija buvo kelis kartus mažesnė už DLK. Tai leidžia teigti, kad Kairių poligono šaudyklų teritorija nėra užteršta chromo junginiais.

Kairių poligono teritorijoje esantis autodromas – viena iš svarbiausių ir bene didžiausiu intensyvumu naudojamų teritorijų Kairių poligone. Dirvožemio užterštumui sunkiaisiais metalais tirti šioje teritorijoje buvo paimta 18 mėginių.

Išanalizavus 18 dirvožemio mėginių, imtų Kairių poligono autodromo teritorijoje, nustatytos mangano koncentracijos siekė nuo 18,76 iki 141,01 mg/kg. Nė viename analizuotame mėginyje nustatytos mangano koncentracijos neviršijo Lietuvos higienos normų reglamentuotų mangano ir jo junginių didžiausiųjų leistinųjų koncentracijų (mangano - 1500 mg/kg). Gautos Mn koncentracijos artimos foninėms. Galima teigti, jog Kairių poligono autodromo teritorijoje nėra užteršimo mangano junginiais pavojaus.

Tokią pat išvadą galima padaryti ir analizuojant užterštumo cinko junginiais rezultatus. Nustatytos cinko koncentracijos svyravo nuo 2,69 iki 34,19 mg/kg, tačiau netgi didžiausia viename analizuotame mėginyje nustatyta cinko koncentracija neviršijo Lietuvos higienos normų reglamentuotos cinko ir jo junginių didžiausiosios leistinosios koncentracijos (cinko - 300 mg/kg). Kitos nustatytos cinko koncentracijos buvo mažesnės už DLK keliasdešimt kartų. Akivaizdu, kad Kairių poligono autodromo teritorija nėra užteršta cinko junginiais. Turint mintyje tai, kad ši teritorija naudojama itin intensyviai, galima viena išvada - šis elementas nėra svarbiausia automobiliams naudojamo kuro ar šovinių sudėtinė dalis.

Nė viename analizuotame mėginyje iš Kairių poligono autodromo nustatytos nikelio koncentracijos neviršijo Lietuvos higienos normų reglamentuotos nikelio ir jo junginių didžiausiosios leistinosios koncentracijos (nikelio - 75 mg/kg). Nikelio koncentracijos svyravo nuo 1,998 iki 4,214 mg/kg ir buvo netgi mažesnės už foninę koncentraciją (nikelio - 12 mg/kg).Tokie rezultatai rodo, kad ši teritorija Kairių poligone nėra teršiama nikelio junginiais.

Išanalizavus 18 dirvožemio mėginių, imtų Kairių poligono autodromo teritorijoje, nustatytos nuo 1,2605 iki 10,86 mg/kg chromo koncentracijos. Penkiuose analizuotuose mėginiuose jos buvo net keletą kartų didesnės nei kituose, vis dėlto nei chromo DLK, nei foninė koncentracija nebuvo viršyta nė viename mėginyje (chromo DLK. - 100 mg/kg, o foninė koncentracija - 30 mg/kg). Mėginiai, kuriuose nustatytos didžiausios chromo koncentracijos, imti šiaurės vakarinėje autodromo dalyje. Kitoje autodromo dalyje chromo koncentracijos buvo perpus ir dar mažesnės. Tokie rezultatai leidžia susieti užterštumo laipsnį su teritorijos panauda: Kairių poligono autodromo teritorijos šiaurės vakarinė dalis daug labiau užteršta chromo junginiais, nes intensyviau yra naudojama pratyboms.

Didesnį susirūpinimą užteršimo laipsniu kelia Kairių poligono autodromo dirvožemyje rastos vario ir švino koncentracijos.

Kairių poligono autodromo teritorijoje nustatytos vario koncentracijos svyravo nuo 2,12 iki 28,07 mg/kg ir pusėje iš analizuotų 18 mėginių neviršijo foninės reikšmės (vario - 8,1 mg/kg). Lietuvos higienos normų reglamentuota vario ir jo junginių didžiausioji leistinoji koncentracija - 100 mg/kg, ir ji nebuvo viršyta nė viename mėginyje. Maksimali vario koncentracija nustatyta pačiame autodromo pakraštyje (taške, kur buvo didžiausios ir cinko, nikelio bei švino koncentracijos). Galima teigti, kad Kairių poligono autodromo teritorija teršiama vario junginiais, ypač intensyviausiai naudojamoje zonoje. Norint apsaugoti aplinką nuo kenksmingo teršalų poveikio, būtina šios teritorijos stebėsena.

Panašiai ir švino koncentracijos autodromo dirvožemyje - visuose analizuotuose mėginiuose viršijo foninę švino ir jo junginių koncentraciją (švino 15 mg/kg). Išanalizavus 18 dirvožemio mėginių, imtų Kairių poligono autodromo teritorijoje, nustatytos švino koncentracijos siekė nuo 43,867 iki 290,63 mg/kg. Net pusėje analizuotų mėginių nustatyta švino koncentracija viršijo DLK (švino - 100 mg/kg).

3.2. Dirvožemio monitoringo tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis monitoringo tikslas – ištirti dirvožemio užtaršą ir teikti informaciją, reikalingą priimant ūkinius ir kitus svarbius rajono bendruomenei sprendimus.

Pagrindiniai uždaviniai:

· Parinktose vietose periodiškai rinkti ėminius dirvožemio cheminės sudėties tyrimams.

· Surinktuose mėginiuose nustatyti sunkiųjų metalų kiekius.

· Teikti žinias apie stebimų objektų užterštumą sunkiaisiais metalais.

3.3.  Stebimi parametrai

Siūlome dirvožemyje matuoti sunkiųjų metalų: kadmio Cd, chromo Cr, vario Cu, nikelio Ni, švino Pb, cinko Zn koncentracijas.
3.4.  Stebėjimų vietų skaičius ir jų išdėstymas

Dirvožemio (grunto) monitoringo tyrimus Klaipėdos rajono teritorijoje rekomenduojame atlikti vienoje matavimų vietoje, t.y.:

Ližiuose, Endriejavo seniūnija (buvęs pesticidų ir kt. chem. medžiagų sandėlis).
3.5.  Stebėjimų periodiškumas

Dirvožemio tyrimai atliekami numatytoje vietoje vieną kartą per Aplinkos monitoringo programos vykdymo laikotarpį. Nustačius ir gavus duomenų apie tam tikrą taršos specifiką, papildomai gali būti tiriamos specifinės teršiančios medžiagos.

3.6.  Metodai ir procedūros

Bendri cheminių elementų kiekiai dirvožemyje nustatomi taikant šiam tikslui skirtus standartizuotus analizės metodus (atominės absorbcijos spektrofotometrija, induktyviai sužadintos plazmos masės fotometrija, rentgeno fluorescencija, atominė emisinė spektrofotometrija ir kt.) šalies laboratorijose, turinčiose leidimus šiems tyrimams ir dalyvaujančiose atitinkamose tarptautinėse darbo kokybės patikros programose, arba užsienio laboratorijose, turinčiose tarptautinius sertifikatus.

Dirvožemio ėminių ėmimo programos bus sudaromos ir ėminiai bus imami vadovaujantis šiais dokumentais:

1. LST ISO 10381-3:2003. Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 3 dalis. Saugos vadovas.

2. LST EN ISO 10381-1:2002: Soil quality – Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes.

3. LST EN ISO 10381-2:2002: Soil quality – Sampling - Part 2: Guidance on sampling techniques.

4. LST EN ISO 10381-5:2005: Soil quality – Sampling – Part 5: Guidance on the procedure for the investigation of urban and industrial sites with regard to soil contamination.

5. LST EN ISO 15175:2004: Soil quality – Characterization of soil related to groundwater protection.

6. LST EN ISO 15800:2003: Soil quality – Characterization of soil with respect to human exposure.

7. LST EN ISO 14869-1:2001; LST EN ISO 14869-2:2001.

Vykdant programą galima naudoti ir kitus tyrimo metodus, kuriuos taikant gaunami lygiaverčiai nurodytam metodui rezultatai.

3.7.  Vertinimo kriterijai

Dirvožemio užterštumas vertinamas remiantis higienos norma HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“. Užterštumo lygio vertinimui naudojami koncentracijos koeficientai. Užterštumo pavojingumas vertinamas naudojant didžiausių leidžiamų koncentracijų dirvožemyje reikšmes (DLK) (HN 60:2004), taip pat pagal suminį užterštumo rodiklį Zd.

Dirvožemio užterštumas pramoninėse teritorijose vertinamas remiantis „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais“ (Žin., 2008, Nr. 53-1987).

3.8. Duomenų ir ataskaitų teikimo formos, terminai, gavėjai

Dirvožemio monitoringo atliktų tyrimų duomenys ir ataskaita pateikiama rašytine ir elektronine forma iki ateinančių metų sausio 15 d. Dirvožemio monitoringo duomenų ir ataskaitų gavėjai – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius bei Sveikatos apsaugos skyrius ir Klaipėdos RAAD.

4. VANDENS MONITORINGAS

4.1. PAVIRŠINIO VANDENS MONITORINGAS

4.1.1. Esamos būklės analizė
Klaipėdos rajono savivaldybė, puslankiu supdama Klaipėdą, prieina prie Baltijos jūros ir Kuršių marių. Per teritoriją teka Minija su intakais Žvelsa, Skinija, Agluona, Veiviržu ir Danė su intaku Ekete.

Paviršinių vandenų kokybė priklauso nuo teršalų, patenkančių į vandens telkinius kiekių ir savybių bei pačių vandens telkinių ypatybių. Tarp pagrindinių vandens telkinių teršėjų yra komunalinis (namų ūkis), pramonė ir žemės ūkis. Gyventojų ir pramonės išleidžiami nutekamieji vandenys priskiriami taškinei taršai, o tarša iš žemės ūkio vadinama pasklidąja, tuo nurodant skirtingą sklaidos pobūdį. 

Viena aktualiausių Klaipėdos rajono paviršinių vandenų kokybės problemų, kaip ir visoje šalyje, yra jų užterštumas biogeninėmis ir organinėmis medžiagomis. Pagrindiniai vandens taršos biogeninėmis medžiagomis šaltiniai yra pasklidoji tarša iš žemės ūkio teritorijų, ypač azoto ir fosforo trąšų naudojimas bei ūkio buities ir gamybinės nuotekos su kuriomis į vandens telkinius patenka tūkstančiai tonų teršalų. Per nepriklausomybės laikotarpį rajone mažėjo pasėlių plotai, gyvulininkystės ir paukštininkystės apimtys, keitėsi ūkininkavimo pobūdis. Taškinė tarša, nepaisant to, kad labai pakito ne tik bendras nuotekų kiekis (vandens suvartojimo pramonės ir komunaliniame sektoriuje sumažėjimas), pagerėjo jų išvalymo lygis (buvo modernizuojami ar statomi nuotekų valymo įrenginiai), išlieka viena iš labiausiai įtakojančių paviršinio vandens kokybę. 

[image: image6.emf]0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nepakankamai išvalytos, m3/metus

18816,1 451 56

Išvalytos iki nustatytų normų, m3/metus

150819,3 25667 182

Nereikalaujančios valymo, m3/metus

5188668,9 6819 6

Užterštos, be valymo, tūkst. m3/metus

89 42 0

Lietuva Klaipėdos apskritis Klaipėdos rajonas


4.1 pav. Buities ir gamybinių nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis, 2009 m.

Į paviršinio vandens telkinius 2009 m. Klaipėdos apskrityje išleista 32976 tūkst. m3 nuotekų (4.1 pav.), iš kurių 244,0 tūkst. m3 arba 0,74 % tenka rajono savivaldybei. Lyginant su 2008 metais (išleista 245,0 tūkst. m3 nuotekų) jų kiekis sumažėjo nežymiai (1 tūkst. m3 ). 2009 metais 20 įmonių išleido buitines ir gamybines nuotekas. Klaipėdos rajono savivaldybėje didžiąją išleidžiamų nuotekų dalį sudaro išvalytos iki DLT normų nuotekos – 74,6 % nuo viso išleidžiamų nuotekų kiekio. Likusiąją nuotekų dalį (23 %) sudaro nepakankamai išvalytos nuotekos. Lyginant su ankstesniais metais jų dalis padidėjo. 2009 metų duomenimis užterštos be valymo nuotekos į atvirus vandens telkinius Klaipėdos rajono savivaldybėje neišleidžiamos.

Kasmet Klaipėdos rajone gerėja lietaus kanalizacijos paviršinių nuotekų situacija (4.2. pav.) Tačiau 2009 metais į aplinką buvo išleista 26 tūkst. m3 paviršinių nuotekų be valymo. Rajone išlieka problema – tai paviršinių vandens telkinių teršimas lietaus nuotekomis. Lietaus nuotekas valo tik pramonės įmonės, kuriose įrengti pirminiai lietaus valymo įrenginiai, sulaikantys naftos produktus ir skendinčias medžiagas, o miestų gatvių bei gyvenamųjų rajonų lietaus nuotekos be valymo išleidžiamos į atvirus vandens telkinius.

[image: image7.emf]308

2

124

458

41

0

157

23

0

277

18

26

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009

Be valymo, tūkst. m3/metus

Nepakankamai išvalytos, tūkst. m3/metus

Išvalyta iki nustatytų normų, tūkst. m3/metus


4.2 pav. Lietaus kanalizacijos paviršinių nuotekų išleidimas Klaipėdos rajone 

2006–2009 m.
Iki šiol ne visose kaimo gyvenvietėse įrengti kanalizacijos tinklai, valymo įrenginiai, todėl užterštos nuotekos per drenažo sistemas arba tiesiogiai nuleidžiamos į atvirus vandens telkinius ir juos neleistinai teršia.

Svarbiausias paviršinio vandens monitoringo tikslas – periodiškai vykdyti vandens kokybės (mikrobiologinės-parazitologinės ir cheminės taršos) tyrimus, laiku išsiaiškinti galimus taršos šaltinius ir įspėti apie tai gyventojus.
Paviršinių vandenų monitoringas Klaipėdos rajone vykdomas pagal sudarytą ir patvirtintą Valstybinę paviršinių vandenų monitoringo programą. Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringas atliekamas taip pat valstybinio monitoringo lygmenyje. Valstybinį paviršinių vandenų monitoringą vykdanti institucija yra Aplinkos apsaugos agentūra. Duomenys pateikiami tinklalapyje www.gamta.lt. 
Pagal valstybinio upių monitoringo programą Klaipėdos rajono savivaldybės ribose tiriama upių, kurios yra skirtingo poveikio (gamtinio fono bei miestų ir išsklaidytos taršos įtakos) teritorijose, vandens kokybė (4.3. pav.): Veiviržo (ties Veiviržėnais), Minijos (ties Suvernais), Akmenos –Danės (aukščiau Klaipėdos m.). Pagal valstybinę ežerų monitoringo programą Klaipėdos rajono ežerai netiriami. Klaipėdos rajono upėse 2008 metais trejuose taškuose vykdytas paviršinių vandens telkinių priežiūros intensyvus monitoringas.
[image: image8.emf]3,3

1,8

0,092

2,56

1,15

0,064

2,61

1,05

0,17

2,3

2

0,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

BDS7, mgO2/l Bendrasis N, mg/l  Bendrasis P, mg/l

Akmena-Danė-žiotyse Minija ties Suvernais Veiviržas ties Veiviržėnais DLK


4.3 pav. Upių vandens kokybė Klaipėdos r. sav. 2008 m.

Atliekamų stebėjimų duomenimis, DLK viršijimo atvejai yra tose vietose, kur mėginiai imami žemiau miestų, gyvenviečių ar kitų ūkinės veiklos objektų. Miestai ir gyvenvietės paviršinių vandens telkinių kokybę įtakoja netinkamai eksploatuojant lietaus kanalizacijos tinklus (į juos patenka ir buitinės nuotekos) ar šių tinklų nesant, neefektyviai veikiant nuotekų valymo įrenginiams, nepakankamai apvalant pramonės įmonėse susidarančias nuotekas ir kt. 

Kuršių marių ir kitų Klaipėdos rajono paviršinių vandens telkinių vandens taršai būdinga tai, kad pagrindinės teršiančios medžiagos yra azoto ir fosforo junginiai. Jie yra būtini ekosistemoms kaip maisto medžiagų šaltinis producentams, tačiau kuomet patenka į vandens telkinius dideliais ir koncentruotais kiekiais, jie tampa fitoplanktono gausumo padidėjimo priežastimi, ko pasėkoje prasideda vandens eutrofikacija, sukelianti “vandens žydėjimą”.

Paviršinio vandens monitoringas Klaipėdos rajone vykdomas pakankamai, valstybinės monitoringo programos lygmenyje. Šie tyrimai leidžia įvertinti žmogaus veiklos poveikį vandens telkiniams bei ilgalaikius gamtinių sąlygų ir žmogaus veiklos sukeliamus pokyčius paviršiniuose vandens telkiniuose. Valstybinio paviršinio vandens monitoringo tyrimų duomenys privalo būti pateikti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos ar Sveikatos apsaugos skyriaus pareikalavimu.
Tačiau tikslinga Savivaldybės monitoringo programos lygmenyje paviršinių vandens telkinių tyrimus vykdyti Agluonos upėje, siekiant nustatyti kiaulidžių poveikį. Tiriami parametrai: bendrasis azotas N (mg/l N), bendrasis fosforas P (mg/l P), skendinčios medžiagos (mg/l), bendrasis deguonies suvartojimas BDS7 (mg/l O2).
Tyrimų periodiškumas: vandens mėginys tyrimams iš paviršinio vandens telkinio (Agluonos upės) imamas pavasario, vasaros bei rudens sezonų metu (3 kartus/metus).

Atliktų tyrimų duomenys ir tarpinės ataskaitos pateikiamos rašytine ir elektronine forma iki ateinančio ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d., o metinė ataskaita – iki ateinančių metų sausio 15 d. Aplinkos triukšmo monitoringo duomenų ir ataskaitų gavėjai – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius bei Sveikatos apsaugos skyrius.
Vandens telkinių kokybė vertinama pagal jos atitikimą DLK, nustatytomis aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103) ir aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d įsakymu Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 5-159).

Jeigu vertinant lašišinio ar karpinio vandens telkinio vandens kokybę pagal atitinkamą kokybės rodiklį nustatoma, kad vandens telkinys atitinka nustatytus reikalavimus, tuomet, gali būti numatyta ėminius imti ar atitinkamo rodiklio matavimus atlikti rečiau nei nurodyta. Jeigu paėmus ir išanalizavus ėminį nustatoma, kad vandens telkinio kokybė bent pagal vieną rodiklį neatitinka nustatytų reikalavimų, ir nustatytas(-i) neatitikimas(-ai) nėra atsitiktinis(-iai), tuomet aplinkos monitoringo programa gali būti koreguojama atitinkamo rodiklio atžvilgiu.
4.2. Maudyklų monitoringAS
Maudyklų monitoringo tikslas – nustatyti ir prižiūrėti maudyklų vandens kokybę, siekiant išsaugoti ir pagerinti maudyklų būklę, sudaryti saugias sąlygas žmonių sveikatai.
Svarbiausi uždaviniai:

1. Įvertinti maudyklų vandens kokybę.

2. Sudaryti maudyklų vandens charakteristikas.

3. informuoti rajono gyventojus apie maudyklų vandens kokybę.

4. Numatyti priemones maudyklų vandens kokybei gerinti.
4.2.1. Stebimi parametrai

Maudyklų vandens kokybės reikalavimus, vandens kokybės stebėseną, vertinimą reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 92:2007 “Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-12-21 įsakymas Nr. V-1055).

4.2.2. Maudyklų monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas
Paplūdimys – sausumos ir tekančio ar stovinčio gėlo vandens telkinio arba jūros vieta, skirta poilsiauti ir maudytis. Maudykla – paplūdimio vieta, skirta maudytis vienu metu ne mažiau kaip šimtui žmonių maudymosi sezono didžiausios apkrovos metu. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje vandens kokybė buvo stebima 3-jose maudyklose (4.1. lentelė). Šios maudyklos nėra įteisintos teisės aktų nustatyta tvarka.
4.1 lentelė. Maudyklos Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, kuriose vykdomas vandens kokybės monitoringas
	Eil. Nr.
	Vandens telkinio pavadinimas
	Paplūdimio ar maudyklos vieta
	Seniūnija

	
	
	
	

	1.
	Gargždų karjeras
	Gargždai
	Gargždų

	2.
	Minijos upė
	Gargždai
	Gargždų

	3.
	Minijos upė
	Priekulė
	Priekulės


Atsižvelgiant į Klaipėdos rajono savivaldybės prioritetus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų siūlymus bei įvertinus vandens telkinių populiarumą, į maudyklų monitoringą siūloma papildomai įtraukti 2 maudyklas: Kapstato ežerą, Endriejavo sen. ir Dovilų karjerą, Dovilų sen.

4.2 lentelė Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančios maudyklos, kuriose bus vykdomas vandens kokybės monitoringas
	Eil. Nr.
	Vandens telkinio pavadinimas
	Paplūdimio ar maudyklos vieta
	Seniūnija

	
	
	
	

	1.
	Gargždų karjeras
	Gargždai
	Gargždų

	2.
	Minijos upė
	Gargždai
	Gargždų

	3.
	Minijos upė
	Priekulė
	Priekulės

	4.
	Kapstato ežeras
	Endriejavas
	Endriejavo

	5.
	Dovilų karjeras
	Dovilai
	Dovilų 


4.2.3. Stebėjimų periodiškumas
Maudyklų vandens kokybės mėginių ėmimo periodiškumas nustatytas Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 “Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. 

Iš kiekvienos maudyklos vienas vandens mėginys turi būti paimtas prieš pat kiekvieno maudymosi sezono pradžią (prieš 2 savaites). Per maudymosi sezoną turi būti paimta ir ištirta ne mažiau kaip 8 mėginiai, įskaitant ir pirmą mėginį prieš sezono pradžią.
4.2.4. Metodai ir procedūros
Atliekamų analizių metodai:

1. LST EN ISO 19458:2006. (LST EN ISO 19458:2006) Vandens kokybė. Mėginių ėmimas mikrobiologinei analizei (ISO 19458:2006).

2. LST EN ISO 7899-1+Ac:2000 en Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas paviršiniuose vandenyse bei nuotėkose ir jų skaičiavimas. 1 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausiojo skaičiaus) metodas, sėjant skystoje terpėje (ISO 7899-1:1998) arba LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas (ISO 7899-2:2000).

3. LST EN ISO 9308 - 1:2001. Vandens kokybė. Escherichia coli ir koliforminių bakterijų aptikimas paviršiniuose vandenyse bei nuotėkose ir jų skaičiavimas. 3 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausiojo skaičiaus) metodas, sėjant skystoje terpėje (ISO 9308-3:1998) arba LST EN ISO 9308-3+Ac:2000 EN Vandens kokybė. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) ir koliforminių bakterijų aptikimas ir skaičiavimas. 1 dalis. Membraninio filtravimo metodas (ISO 9308-1:2000).

4. LST EN ISO 7887:2000. Vandens kokybė. Spalvos nustatymas (ISO 7887:1994).

5. LST EN ISO 9377-2:2002. Vandens kokybė. Angliavandenilinio rodiklio nustatymas. 2 dalis. Metodas, naudojant ekstrahavimą ir dujų chromatografiją (ISO 9377-2:2000) naftos produktai.

6. LST EN 903:2000. Vandens kokybė. Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų nustatymas matuojant metileno mėlio rodiklį (MBAS) (ISO 7875-1:1984), modifikuotas.

7. LST ISO 6439:1998. Vandens kokybė. Fenolio skaičiaus nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant 4-aminoantipiriną, po distiliavimo.

8. Vizualiai su Secchi disku. Skaidrumas metrais (ežeruose).

9. Vizualinis tikrinimas. Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos.
4.2.5. Vertinimo kriterijai
Vandens kokybės rodikliai vertinami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.
4.2.6. Duomenų ir ataskaitų teikimo formos, terminai, gavėjai
Maudyklų vandens tyrimų duomenys pateikiami raštu (tyrimų protokolai) ir elektroniniu paštu (patvirtintos formos lentelė) po kiekvieno bandinio ištyrimo per 3 darbo dienas. Nustačius tiriamų maudyklų vandens kokybės rodiklių ribinių verčių viršijimus, nedelsiant raštu informuoti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrių.
Maudyklų monitoringo duomenų gavėjai – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius bei Sveikatos apsaugos skyrius.
4.3 lentelė. Klaipėdos rajono maudyklų vandens kokybės stebėjimų rezultatai iš tyrimo protokolų (šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius)

	Maudyklos pavadinimas
	Ban-dinio ėmimo data
	Mikrobiologinės analitės
	Fizinės - cheminės analitės

	
	
	Žarniniai enteroko-kai (ksv/

100 ml)
	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
	Salmone-lių skaičius
 1 l
	pH
	Spalva (vizualiai)
	Naftos produktaimg/l
	Paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l
	Feno-liai mg/l
	Skaid-rumas m
	Deguo

nies sotis, %
	Atliek-os, nuolau-žos ir kt.

	1
	2
	3
	4
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Norma
	
	≤100
	≤1 000
	Neturi būti
	6,0-9,0
	Neturi būti spalvos pasikeiti-mo
	Neturi būti plėvelės ant paviršiaus
	Ne daugiau kaip 0,3
	Ne dau-giau kaip 0,005
	1 m
	80-120
	Neturi būti

	Gargždų karjeras


	2008-07-02
	0
	3±3
	netirta
	8,9
	gelsva
	<0,3
	0,027
	0,001
	1
	netirta
	nėra

	
	2008-07-17
	5±4
	11±7
	netirta
	8,9
	gelsva
	<0,3
	0,031
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2008-07-30
	2±3
	6±5
	netirta
	9,1
	gelsva
	<0,3
	0,02
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2008-09-10
	39±13
	490±66
	netirta
	8,2
	gelsva
	<0,3
	0,025
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2009-05-07
	6±5
	8±6
	netirta
	8,6
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,001
	1
	netirta
	nėra

	
	2009-05-21
	Rasta <4
	17±8
	netirta
	8,3
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	<0,001
	1
	netirta
	nėra

	
	2009-06-18
	Rasta <4
	10±6
	netirta
	8,3
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	<0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2009-07-02
	19±9
	13±7
	netirta
	8,4
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2009-07-16
	Rasta <4
	7±5
	netirta
	8,6
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,007
	1
	netirta 
	nėra

	
	2009-08-13
	11±7
	39±18
	netirta
	8,2
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,001
	1
	netirta
	nėra

	
	2009-08-27
	6±5
	18±9
	netirta
	8,2
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,001
	1
	netirta
	nėra

	
	2009-09-10
	14±8
	11±7
	netirta
	8,2
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2010-05-07
	6±5
	8±6
	netirta
	8,6
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2010-05-20
	Rasta <4
	Rasta <4
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta 
	nėra

	
	2010-06-03
	17±8
	6±5
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta 
	nėra

	Minijos upė ties Gargždais


	2008-07-02
	13±7
	155±26
	netirta
	8,5
	gelsva
	<0,3
	0,031
	0,001
	1
	netirta
	nėra

	
	2008-07-17
	17±8
	138±24
	netirta 
	8,2
	gelsva
	<0,3
	0,019
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2008-07-30
	21±9
	11±7
	netirta
	8,1
	gelsva
	<0,3
	0,019
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2008-09-10
	72±24
	470±64
	netirta
	8,1
	gelsva
	<0,3
	0,039
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2009-05-07
	46±20
	730±128
	netirta
	8,2
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,001
	1
	netirta
	nėra

	
	2009-05-21
	9±6
	92±30
	netirta
	8,5
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	<0,001
	1
	netirta
	nėra

	
	2009-06-18
	8±6
	270±50
	netirta
	8
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	<0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2009-07-02
	32±17
	150±41
	netirta
	8,3
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	<0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2009-07-16
	42±19
	240±55
	netirta
	7,8
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,004
	1
	netirta 
	nėra

	
	2009-08-13
	83±28
	580±106
	netirta
	8,2
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	<0,001
	1
	netirta
	nėra

	
	2009-08-27
	20±9
	80±28
	netirta
	8
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	<0,001
	1
	netirta
	nėra

	
	2009-09-10
	18±9
	83±19
	netirta
	8,2
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	<0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2010-05-07
	46±20
	730±128
	netirta
	8,21
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2010-05-20
	12±7
	110±21
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta 
	netirta

	
	2010-06-03
	20±9
	250±33
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta 
	netirta

	
	2010-06-23
	220±31
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta 
	netirta

	
	2010-08-06
	95±20
	110±22
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta 
	netirta

	Minijos upė ties Priekule


	2008-07-02
	9±6
	56±15
	netirta
	8,6
	gelsva
	<0,3
	0,019
	0,001
	1
	netirta
	nėra

	
	2008-07-17
	38±12
	900±58
	netirta 
	8,2
	gelsva
	<0,3
	0,042
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2008-07-30
	12±7
	5±4
	netirta
	8,2
	gelsva
	<0,3
	0,023
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2008-09-10
	42±13
	530±69
	netirta
	8,1
	gelsva
	<0,3
	0,07
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2009-05-07
	35±17
	840±144
	netirta
	8,2
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,001
	1
	netirta
	nėra

	
	2009-05-21
	13±7
	94±30
	netirta
	8
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra 
	<0,001
	1
	netirta
	nėra

	
	2009-06-18
	9±6
	78±18
	netirta 
	8
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2009-07-02
	44±20
	110±33
	netirta
	8,2
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2009-07-16
	78±18
	230±54
	netirta
	8,4
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,004
	1
	netirta 
	nėra

	
	2009-08-13
	28±11
	280±62
	netirta
	8,3
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,001
	1
	netirta
	nėra

	Gargždų karjeras


	2009-08-27
	12±7
	91±30
	netirta
	8,1
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	<0,001
	1
	netirta
	nėra

	
	2009-09-10
	17±8
	78±18
	netirta 
	8,2
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	<0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2010-05-07
	35±17
	840±144
	netirta
	8,2
	gelsva
	<0,3
	Putų nėra
	0,001
	1
	netirta 
	nėra

	
	2010-05-20
	18±9
	120±22
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta 
	netirta

	
	2010-06-03
	78±18
	50±14
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta 
	netirta

	
	2010-06-23
	250±33
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta 
	netirta

	
	2010-07-23
	200±30
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta 
	netirta

	
	2010-08-06
	97±20
	150±26
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta
	netirta 
	netirta


4.3. POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS

4.3.1. Esamos būklės analizė
Požeminis vanduo yra viena iš aplinkos komponenčių, kurio kokybė priklauso nuo kitų komponenčių – dirvožemio, paviršinio vandens, atmosferos užterštumo ir teritorijos ūkinio naudojimo. Ūkinė veikla daro dvejopą įtaką požeminio vandens ištekliams: naudojimo išdavoje sekinami jo resursai, o skleidžiama tarša keičia vandens cheminę sudėtį, tuo pačiu ir jo kokybę. 

Lietuvoje yra įteisinta trijų lygių požeminio vandens monitoringo sistema – valstybinis, savivaldybių ir ūkio subjektų monitoringas. 

Valstybinis požeminio vandens monitoringas skirtas nuolatiniams požeminio vandens būklės stebėjimams visoje Lietuvos teritorijoje. Jį vykdo Lietuvos geologijos tarnyba. Klaipėdos rajone yra 3 valstybinio požeminio vandens monitoringo postai (9 stebėjimo gręžiniai), kuriuose stebimi pagrindiniai cheminiai komponentai.

4.4 lentelė. Valstybinio požeminio vandens monitoringo postai

	Vietovės Nr.
	Gręžinio numeris
	Vietovė
	Upės baseinas
	Posto aplinka

	1
	35984
	Vėžaičiai
	Minija
	Šalia meteorologinės aikštelės

	2
	35940
	Vilkmedžiai


	Minija


	Dirbama žemė



	
	35939
	
	
	

	3
	35938
	Mikužiai


	Veiviržas


	Dirbama žemė, pieva



	
	25355
	
	
	

	
	35937
	
	
	

	
	25365
	
	
	

	
	25366
	
	
	

	
	18590
	
	
	


Savivaldybių požeminio vandens monitoringas vykdomas pagal Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatus (VŽ 2004, Nr. 130-46801) savivaldybių lygiu joms priskirtose teritorijose ir skirtas stebėti gamtinės aplinkos bei jos komponentų (iš jų požeminio vandens) būklę ir jų sąveiką, vertinti antropogeninį poveikį aplinkai ir atlikti prognozes.
Ūkio subjektų monitoringas vykdomas siekiant nustatyti ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekį ir ūkinės veiklos poveikį gamtinei aplinkai ir sumažinti šią taršą. Požeminio vandens monitoringas yra privalomas požeminio vandens vartotojams (vandenvietėms) ir ūkinės veiklos vykdytojams, kurie patenka į potencialių teršėjų sąrašą. Požeminio vandens monitoringas vykdomas pagal kiekvienam ūkio subjektui 3–5 metams parengtą individualią monitoringo programą. Monitoringo programos derinamos su regionų aplinkos apsaugos departamentais ir tvirtinamos Lietuvos geologijos tarnybos. Stebėjimų rezultatai teikiami minėtoms institucijoms ir kaupiami Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazėse.
4.5 lentelė. Klaipėdos rajono teritorijoje esančių ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo programų sąrašas
	Eil. Nr.
	Įmonės pavadinimas, adresas
	Programos laikotarpis
	Programos tikslas

	
	
	
	

	1.
	Kretingalės vandenvietė
	2004-2008 m. 
	Požeminio vandens

	2.
	IĮ „Apoil“ Kalotės km. Klaipėdos raj. (degalinė)
	2005-2009 m. 
	Požeminis vanduo

	3. 
	Degalinė, Jakų km. Klaipėdos raj.
	2005-2009 m.
	Požeminis vanduo

	4.
	„Klai - Pet“ granulių gamyklos UAB „Neo Group „
	2005-2009 m.

2010-2014 m
	Požeminis vanduo

	5.
	UAB „Trevena“ Kretingos pl. 1, Gargždai
	2005-2009 m.

2010-2014 m.
	Požeminis vanduo

	6.
	UAB „Trevena“ Derceklių km.
	2005-2009 m.

2010-2014 m.
	Požeminis vanduo

	7.
	UAB „Trevena“ Pyktiškės km.
	2005-2009 m.

2010-2014 m.
	Požeminio vandens

	8.
	IĮ V. Sudinto Budrikių km. Klaipėdos raj. (automobilių demontavimo aikštelė)
	2005-2009 m.
	Požeminis vanduo

	9.
	UAB „Lukoil Baltija“ degalinė, Kretingalės km., Klaipėdos raj.
	2005-2009 m.

2010-2014 m. 
	Požeminis vanduo

	10.
	UAB „Kontvainiai“ Kontvainių km. (gyvulininkystės kompleksas)
	2006-2010 m.
	Požeminis vanduo

	11.
	VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Kiškėnų km.
	2006-2010 m.

2009 m. papildyta
	Požeminis vanduo

	12.
	UAB „Lemminkainen - Lietuva“ Klaipėdos filialas (asfaltbetonio bazė Gargžduose)
	2006-2010 m.
	Požeminis vanduo

	13.
	UAB „Palva“ Gamyklos g. Gargždai
	2007-2011 m.
	Požeminis vanduo

	14.
	UAB „Palva“ Trepkalnio km. Veiviržėnai
	2007-2011 m. 
	Požeminis vanduo

	15.
	Buitinių atliekų sąvartynas Kiškėnų km.
	2007-2011 m.
	Požeminis vanduo

	16.
	UAB „Lemminkainen - Lietuva“ Klaipėdos filialas Vėžaičiai (asfaltbetonio bazė)
	2007-2011 m.
	Požeminis vanduo

	17.
	UAB „Manifoldas“ Atkopčio naftos verslovė
	2005-2009 m.

2010-2014 m.
	Požeminis vanduo

	18.
	UAB „Lukoil Baltija“ degalinė Priekulė, Klaipėdos g. 61
	2004-2008 m.

2009-2013 m.
	Požeminis vanduo

	19.
	UAB „Lukoil Baltija“ degalinė Saulažolių km..
	2004-2008 m.

2009-2013 m.
	Požeminis vanduo

	20.
	Klaipėdos miesto buitinių atliekų sąvartynas Glaudėnų km.
	2006-2010 m.
	Požeminis vanduo

Paviršinis vanduo

	21.
	V. Garnio tiekimo įmonės skysto kuro degalinė „Garnys“ Klipščių km. 
	2008-2012 m.
	Požeminis vanduo

	22.
	UAB „Manifoldas“ Vėžaičių telkinio naftos gavybos verslovė
	2004-2008 m.

2009-2013 m.
	Požeminis vanduo

	23
	Degalinės Klaipėdos raj. Macuičių km.,  UAB „Dujokas“
	2008-2012 m.
	Požeminis vanduo

	24.
	UAB „Toksika“ pavojingų atliekų saugojimo aikštelė
	2008-2012 m.
	Požeminis vanduo 


Požeminio vandens stebėseną turi vykdyti ir geriamojo vandens tiekėjai vandenvietėse, kuriose paimama 100 m3 per parą vandens. Tokių vandenviečių Klaipėdos rajone yra 12. Stebėsena nevykdoma nė vienoje vandenvietėje, išskyrus Gargždų miesto. Šias vandenvietes eksploatuoja UAB „Klaipėdos rajono vandenys“.

Klaipėdos rajono savivaldybės užsakymu UAB "DGE Baltic Soil and Environment" parengė 6 vandenviečių – Dovilų, Drevernos, Klemiškės, Kretingalės Veiviržėnų ir Vėžaičių – požeminio vandens monitoringo programą 2010-2014 metams. Už monitoringo programos vykdymą atsako Klaipėdos rajono savivaldybė. 
Visi viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekėjai turi atlikti viešai tiekiamo geriamojo vandens programinę priežiūrą (LR geriamojo vandens įstatymo 11 str. 2 p.). Programinės priežiūros metinės ataskaitos per 1 mėn. po ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikiamos savivaldybės merui ir geriamojo vandens vartotojams (LR geriamojo vandens įstatymo 11 str. 9 p.).

Klaipėdos rajone registruotos 58 požeminio gėlo geriamo vandens vandenvietės. Iš jų 54 vandenvietes eksploatuoja UAB „Klaipėdos rajono vandenys“. Klaipėdos rajone yra 3 valstybinio požeminio vandens monitoringo postai (9 stebėjimo gręžiniai), kuriuose stebimi pagrindiniai cheminiai komponentai.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius aprobuoja pateiktus programinės priežiūros duomenis ir pateikia informaciją gyventojams. 
5. GYVOSIOS GAMTOS (BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS) MONITORINGAS

Gyvūnijos ir augalijos monitoringo programa yra sudėtinė Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos dalis, parengta pagal „Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatus“, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 dienos įsakymu Nr. D1–436 (Žin., 2004, Nr. 130 –4680).

Šis monitoringo programos skyrius sudarytas iš dviejų dalių: gyvūnijos monitoringo ir augalijos monitoringo.

5.1. Esamos būklės apžvalga

Biologinės įvairovės išsaugojimas – vienas iš svarbiausių uždavinių, siekiant darnaus visuomenės vystimosi. Klaipėdos rajono kraštovaizdis vienas iš labiausiai sukultūrintų Lietuvoje, su išvystytu žemės ir miškų ūkiu. Ypatingai paskutiniame šimtmetyje nuskurdo natūralių pievų, pelkių augalų bendrijos. Kiek stabilesnė augalijos padėtis išliko miško ir vandens ekosistemose. Didelė rajono teritorijos dalis paveikta sausinamosios melioracijos, transformuoti netgi netinkami žemės ūkiui kai kurių upių slėniai. Dėl intensyvaus žemės ūkio upių slėniai virto trąšų sankaupų vietomis – ko pasekoje čia  suvešėjo azotą mėgstančių augalų bendrijos, išstumiančios natūralios gamtos likučius. Nepaisant minėtųjų aplinkybių, rajono teritorijoje dar yra nemažai plotų, kuriuose yra sutinkamos vertingiausios biologinės įvairovės požiūriu buveinės su retomis augalų, gyvūnų ir paukščių rūšimis.

Labai svarbų vaidmenį saugant biologinę įvairovę atlieka saugomos gamtinės teritorijos ir NATURA 2000 teritorijos. Remiantis teisės aktais visa eilė paukščių bei buveinių ar rūšių apsaugai svarbių teritorijų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės ribose, yra įtrauktos į NATURA 2000 sąrašus. 
Klaipėdos rajono savivaldybėje konservacinės apsaugos prioritetui atstovauja: 11 valstybinių draustinių: kraštovaizdžio – Minijos senslėnio, Veiviržo, Kliošių; geomorfologinis – Ablingos; hidrografinis – Graumenos; botaninis – Lužijos, botaninis – zoologinis – Svencelės pievų; ichtiologiniai – Veiviržo, Minijos; telmologiniai – Reiskių tyro, Svencelės.  Konservacinės apsaugos prioriteto saugomų teritorijų grupė rajone gana skaitlinga, teritoriškai užima 7263,9 ha, t.y. 5,4% rajono teritorijos ploto ir 64% rajono ribose esančių visų saugomų teritorijų ploto.

5.1 lentelė. Valstybės saugomos teritorijos Klaipėdos rajono savivaldybėje

	Eil.

Nr.
	      Pavadinimas
	Savivaldybė
	Apsaugos tikslai

	N a c i o n a l i n i a i  p a r k a i

	1.
	Kuršių nerijos 
	Neringos, Klaipėdos m., Šilutės raj., Klaipėdos raj.
	Išsaugoti vertingiausią gamtiniu bei kultūriniu požiūriu Lietuvos pajūrio kraštovaizdžio kompleksą su unikaliu Europoje kopagūbriu bei etnokultūrinio paveldo vertybes.

	R  e  g  i  o  n  i  n  i  a  i    p  a  r  k  a  i

	2.
	Pajūrio
	Palangos m., Klaipėdos raj. 
	Išsaugoti žemyninio pajūrio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

	B i o s f e r o s  p o l i g o n a i

	3.
	Vainuto miškų
	Šilutės raj., Šilalės raj., Klaipėdos raj.
	Išsaugoti Vainuto miškų komplekso ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti juodojo gandro (Ciconia nigra) ir vapsvaėdžio (Pernis apivorus) populiacijas teritorijoje

	K r a š t o v a i z d ž i o  d r a u s t i n i a i

	4.
	Minijos senslėnio
	Klaipėdos raj., Šilutės raj. 
	Išsaugoti raiškų Minijos upės erozinio senslėnio kraštovaizdį

	5.
	Veiviržo
	Klaipėdos raj., Šilutės raj
	Išsaugoti Veiviržo ir Ašvos upių slėnių miškingą kraštovaizdį

	6.
	Kliošių
	Klaipėdos raj.
	Išsaugoti pamario lygumos šlapių miškų ir pelkių kraštovaizdį su botaninėmis ir zoologinėmis vertybėmis

	G  e  o  m  o  r  f  o  l  o  g  i  n  i  a  i   d  r  a  u  s  t  i  n  i  a  i

	7.
	Ablingos 
	Klaipėdos raj.
	Išsaugoti Endrijavo moreninio kalvagūbrio fragmentą

	H  i  d  r o  g  r  a  f  i  n  i  a  i    d  r  a  u  s  t  i  n  i  a  i

	8.
	Graumenos 
	Klaipėdos raj., Šilutės raj.
	Išsaugoti negilaus salpinio slėnio stipriai vingiuotą Graumenos žemupį

	B o t a n i n i a i   d r a u s t i n i a i

	9.
	Lužijos 
	Klaipėdos raj.
	Išsaugoti pamario smėlio paplūdimių bendrijas su retomis halofitinėmis rūšimis bei Kuršių marių pakrantės užliejamas pievas su retais augalais

	B o t a n i n i a i – z o o l o g i n i a i  d r a u s t i n i a i

	10.
	Svencelės pievų
	Klaipėdos raj. 
	Išsaugoti meldines nendrinukes (Acrocephalus paludicola)

	I c h t i o l o g i n i a i   d r a u s t i n i a i

	11.
	Veiviržo
	Šilutės raj., Klaipėdos raj.
	Išsaugoti lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių nerštavietes

	12.
	Minijos
	Klaipėdos raj., Kretingos, Plungės raj., Šilutės raj
	Išsaugoti upėtakių lašišų, šlakių ir žiobrių nerštavietes

	T e l m o l o g i n i a i     d  r  a  u  s  t  i  n  i  a  i

	13.
	Reiskių tyro
	Plungės raj., Klaipėdos raj.
	Išsaugoti pelkinį kompleksą Žemaičių aukštumos vakariniame šlaite

	14.
	Svencelės 
	Šilutės raj., Klaipėdos raj.
	Išsaugoti botaniniu ir zoologiniu požiūriais vertingą Svencelės aukštapelkę

	A t k u r i a m i e j i   s k l y p a i

	15. 
	Kalvių 
	Klaipėdos raj. 
	Apsaugoti gausiausią Lietuvoje upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) koloniją jų veisimosi vietoje


Visos aukščiau pristatytos konservacinės apsaugos prioriteto, kompleksinės ir atkuriamosios apsaugos prioriteto saugomos teritorijos rajone užima 11362,1 ha arba 8,5% teritorijos ploto. Šiuo metu jau yra atrinktos teritorijos, reikšmingos steigiant saugomas teritorijas, būtinas Europos Bendrijos ekologiniam tinklui Natura 2000 įgyvendinti.
Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų grupė Klaipėdos rajono savivaldybėje  negausi – 5 objektai, vienas iš jų (Lapiškės akmuo) paskelbtas gamtos paminklu.

Visos saugomos teritorijos yra ypač jautrios ūkinės veiklos poveikiui, todėl įgyvendinant pasirinkto koncepcijos varianto sprendinius būtina įvertinti jų poveikį šiom teritorijoms. Juolab, kad Klaipėdos rajono kraštovaizdis vienas iš labiausiai sukultūrintų Lietuvoje, su išvystytu žemės ir miškų ūkiu. Sprendinių poveikį reikia įvertinti ir valstybės saugomiems gamtos paveldo objektams, o taip pat ir NATURA 2000 teritorijų tinklui, kadangi atstovaudami gamtinės aplinkos vertybes yra jautriausi žmogaus ūkinės veiklos poveikiui.

Sudėtinga gamtinio kraštovaizdžio išsaugojimo nuostatą realizuoti yra ekologinio stabilizavimo ašių sankirtoje su urbanistinio-ūkinio vystymo ašimis, ypač pastarųjų centrams patenkant į geoekologinių takoskyrų ar migracinių koridorių teritorijas.

5.2 lentelė. Gamtinių buveinių apsaugai svarbios teritorijos ar jų dalys patenkančios į Klaipėdos rajono savivaldybės teritoriją
	Eil. Nr. 
	Vietovės pavadinimas
	Plotas, ha / dalis rajone
	Pastabos dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, ribų 
	Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Baltijos jūros priekrantė
	17097/ 1,1
	Ribos sutampa su Baltijos jūros talasaloginio draustinio ribomis ir Pajūrio regioninio parko Karklės talasaloginio draustinio ribomis 
	Rifai

	2.
	Kuršių marios
	31642/ 8211
	Kuršių marių dalis
	Lagūnos

	3.
	Kuršių nerija 
	24996/

1655
	Ribos sutampa su Kuršių nerijos nacionalinio parko ribomis, išskyrus rekreacinės bei kitos paskirties prioriteto funkcines zonas 
	Smėlio seklumos, lagūnos, užuomazginės pustomos kopos, baltosios kopos, baltosios kopos, pilkosios kopos, kopų varnauogynai, kopų gluosnynai, medžiais apaugusios pajūrio kopos, drėgnos tarpkopės, pajūrio smėlynų tyruliai, pajūrinė linažolė

	4.
	Lužijos ir Tyrų pelkės 
	2684/ 2684
	Ribos sutampa su Kliošių kraštovaizdžio draustinio ir Lužijos botaninio – zoologinio draustinio ribomis
	Pajūrio smėlynų tyruliai, karbonatinių smėlynų smiltpievės, melvenynai, eutrofiniai aukštieji žolynai, aliuvinės pievos, šienaujamos mezofitų pievos, degradavusios aukštapelkės, pelkiniai miškai

	5.
	Minijos upė 
	2197/

732
	Patenka į Minijos ichtiologinį draustinį 
	Baltijos lašiša

	6.
	Minijos upės slėnis 
	2175/

1090
	Ribos sutampa su Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinio ribomis
	Skroblynai, griovų ir šlaitų miškai, aliuviniai miškai, paupių guobynai, 

	7.
	Pajūrio kopos
	422 / 289
	Patenka į Pajūrio regioninį parką (dalis Nemirsetos, Šaipės kraštovaizdžio draustinių ir Plazės rezervatas).
	Užuomazginės pustomos kopos, baltosios kopos, pilkosios kopos, kopų gluosnynai, medžiais apaugusios pajūrio kopos, pajūrio smėlynų tyruliai, stepinės pievos, šienaujamos mezofitų pievos

	11.
	Veiviržo upės slėnis
	1778/

696
	Ribos sutampa su Veiviržo kraštovaizdžio draustinio ribomis
	Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės, natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis, upių sraunumos su kurklių bendrijomis, karbonatinių smėlynų smiltpievės, stepinės pievos, melvenynai, aliuvinės pievos, eutrofiniai aukštieji žolynai, šienaujamos mezofitų pievos, miškapievės, vakarų taiga, plačialapių ir mišrūs miškai, medžiais apaugusios ganyklos, pelkėti lapuočių miškai, griovų ir šlaitų miškai, sausieji ąžuolynai, aliuviniai miškai, natūralūs distrofiniai ežerai

	8.
	Rietavo miškai 
	26719/

5095
	Į šią teritoriją patenka Reiskių Tyro ir Aukštojo Tyro telmologiniai draustiniai 
	Natūralūs distrofiniai ežerai, aktyvios aukštapelkės, vakarų taiga, pelkėti lapuočių miškai, pelkiniai miškai, lūšis

	1
	2
	3
	4
	5

	9.
	Svencelės pelkė
	1207/

813
	Ribos sutampa su Svencelės telmologinio draustinio ribomis
	Degradavusios aukštapelkės, pelkiniai miškai

	10.
	Veiviržo ir Šalpės upės 
	1073/

2,7
	Patenka į Veiviržo ichtiologinį draustinį (dalis) ir Veiviržo kraštovaizdžio draustinį (dalis)
	Ovalioji geldutė, paprastasis kūjagalvis, pleištinė skėtė, ūdra


Šaltinis: LR aplinkos ministro įsakymas ,,Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 105 – 3908; 106; 107; 108); LR aplinkos ministro įsakymas dėl aplinkos ministro 2005 m. birželio 15d. įsakymo Nr. D1-302 ,,Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 124-4709). 

5.3 lentelė. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos ar jų dalys patenkančios į Klaipėdos rajono savivaldybės teritoriją
	Eil. Nr. 
	Saugomos teritorijos arba jų dalys
	Paukščių apsaugai svarbi teritorija
	Aptinkama europinės svarbos saugomų rūšių paukščių, teritorijos svarba migruojantiems paukščiams 
	Pastabos dėl paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribų

	1.
	Kalvių atkuriamasis sklypas
	Kalvių karjeras 
	Upinės žuvėdros
	Paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su patvirtintomis Kalvių atkuriamojo sklypo ribomis

	2.
	Kliošių kraštovaizdžio draustinis
	Tyrų pelkė 
	Juodkrūčiai bėgikai, meldinės nendrinukės
	Paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su patvirtintomis Kliošių kraštovaizdžio draustinio ribomis

	3.
	Kuršių nerijos nacionalinio parko dalis
	Kuršių nerijos nacionalinis parkas
	Juodieji pesliai. Jūriniai ereliai, ligutės, dirvoniniai kalviukai; migruojančių ir žiemojančių vandens paukščių sankaupos vietos Baltijos jūroje ir Kuršių mariose, taip pat paukščių migracinių srautų susiliejimo vieta
	Paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su patvirtintomis Kuršių nerijos nacionalinio parko ribomis, išskyrus šio parko rekreacinio, ūkinio komunalinio ir kitos paskirties prioriteto funkcines zonas. 

	4.
	Minijos ichtiologinio draustinio dalis, Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinio dalis, Minijos upės apsaugos zonos dalis
	Minijos upės slėnis
	Griežlės, tulžiai
	Paukščių apsaugai svarbi teritorija užima dalį saugomų teritorijų

	5.
	Pajūrio regioninio parko dalis 
	Nemirsetos smiltpievės 
	Dirvoniniai kalviukai
	Paukščių apsaugai svarbi teritorija užima dalį saugomos teritorijos

	6. 
	Reiskių tyro telmologinis draustinis
	Reiskių tyro pelkė
	Dirviniai sėjikai, tikučiai
	Paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su patvirtintomis Reiskių tyro telmologinio draustinio ribomis

	7.
	Svencelės pievų botaninis – zoologinis draustinis, Kintų botaninio draustinio dalis
	Svencelės pievos
	Meldinės nendrinukės
	Paukščių apsaugai svarbi teritorija apima Svencelės pievų botaninį – zoologinį draustinį ir užima dalį Kintų botaninio draustinio

	8.
	Pajūrio regioninio parko dalis 
	Baltijos jūros priekrantė
	Rudakaklių narų, sibirinių gagų, klykuolių, didžiųjų dančiasnapių ir mažųjų kirų žiemojimo ir migracinių sankaupų vieta
	Paukščių apsaugai svarbi teritorija užima dalį Pajūrio regioninio parko

	9. 
	Vainuto miškų biosferos poligonas
	Vainuto miškai
	Juodieji gandrai, vapsvaėdžiai
	Paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su patvirtintomis Vainuto miškų biosferos poligono ribomis  


Šaltinis: LR Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimo NR. 399 ,,Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo“ pakeitimo (Žin.,  2006, Nr. 92-3635)

5.1.1. Kairių poligono teritorijos biologinė įvairovė

Kairių karinis poligonas yra prie Kuršių marių, apie 7 km į pietus nuo Klaipėdos centro, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Dabartinė karinio poligono teritorija yra apie 3700 ha.

Poligono teritorijoje galima išskirti kelių tipų biotopus: miškus, pievas, pelkes, smėlynus, ruderalines (dykvietės, griuvėsiai) zonas. Rytinėje Kuršių marių pakrantėje esančiai teritorijai būdinga didelė pievų bei pelkių augmenijos bendrijų įvairovė. Marių pakraščiu tęsiasi plati vandens augalijos juosta, kurioje vyrauja nendrynai. Už nendrynų driekiasi švendrynai bei melsvųjų meldų sąžalynai. Itin didelė pievų ir pelkių augmenijos įvairovė būdinga rytinei Kuršių marių pakrantei. Užliejamose pievose aptinkamos halofilinės pievoms būdingos augmenijos bendrijos, dideli viksvynų plotai.
Didelė poligono dalis – Kliošių valstybinis kraštovaizdžio draustinis. Jame taip pat įsteigtas Tyrų botaninis draustinis. Tyrų aukštapelkėje esanti žemė yra valstybės nuosavybė. Teritorijoje miškai priklauso Kretingos miškų urėdijai bei privatiems savininkams. Nors draustinis skirtas gamtinių vertybių apsaugai, ribota ūkinė veikla (žemės ūkis, miškininkystė, medžioklė, turizmas ir pan.) yra leidžiama. Be to, labai akivaizdi Klaipėdos gyventojų įvairios veiklos įtaka visai teritorijai, ypač vasaros bei rudens mėnesiais. Dalyje šlapių pievų ganomi gyvuliai, šienaujama. Saugotinos teritorijos šiaurinėje dalyje ribojasi su poligono mokomųjų laukų teritorijomis.
Tyrų pelkės plotas – 1130 ha, pramoninis – 800 ha. Pelkės pietinėje dalyje teka Ataka ir Klišupė. Beveik trečdalyje Kliošių draustinio teritorijos - pelkių kompleksas, kuriame vyrauja tarpinio tipo pelkės ir žemapelkės. Tyrų pelkę sausina Klaipėdos (Vilhelmo) kanalas. Pelkėje vyrauja juodalksnynų bei karklynų bendrijos. Rytinės marių pakrantės miškuose vyrauja lapuočiai ir nendrynai. Šiaurinėje ir vakarinėje poligono dalyje vyrauja pušynai.
Ruderalinės teritorijos išlikusios šiaurinėje poligono dalyje, kur yra apleistų, sugriautų pastatų. Čia likę dekoratyvinių medžių, krūmų, auga dykvietėms būdingi žoliniai augalai. Tyrimų metu poligono teritorijoje nustatytos (išskirtos) vertingiausios, jautriausios teritorijos dalys, kuriose veisimosi ar kitais metų periodais gyvena reti vertingi gyvūnai.
Poligone aptikta stuburinių gyvūnų rūšis, įrašyta į Lietuvos Raudonąją knygą ir EB Tarybos Buveinių direktyvos II priedą. Varliagyvių rasta viena rūšis, paukščių, žinduolių 3 (5.4 lentelė).

5.4 lentelė. Retieji poligono gyvūnai, kurių rūšys įrašytos į LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą, patvirtintą Aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003 Nr.100-4506; 2007, Nr. 36-1331)
Varliagyviai
	V (Rs) kategorija – išsaugotos rūšys

	1
	Nendrinė rupūžė


	Bufo calamita
	EBBD II priedas


Paukščiai

	II (V) kategorija – sparčiai nykstančios rūšys

	1
	Kukutis


	Upupa epops
	EBPD I priedas

	2
	Žalvarnis
	Coracias garullus
	EBPD I priedas

	3
	Juodasis peslys
	Milvus migrans
	EBPD I priedas

	4
	Raudonkojis tulikas
	Tringa totanus
	EBPD I priedas

	5
	Juodkrūtis bėgikas
	Calidris alpina
	EBPD I priedas

	6
	Griciukas
	Limosa limosa
	EBPD I priedas

	7
	Jūrinis erelis
	Haliaaetus albicilla
	EBPD I priedas

	III (R) kategorija – retosios rūšys

	8
	Pievinė lingė
	Circus pygargus
	EBPD I priedas

	9
	Dirvoninis kalviukas
	Anthus campestris
	EBPD I priedas

	10
	Žalioji meleta
	Picus varidis
	EBPD I priedas

	11
	Sketsakalis
	Falko subbuteo
	EBPD I priedas

	12
	Gervė
	Grus grus
	EBPD I priedas

	13
	Tulžys
	Acedo anthis
	EBPD I priedas

	14
	Švygžda
	Porzana porzana
	EBPD I priedas

	15
	Juodasis gandras
	Coconia nigra
	EBPD I priedas

	16
	Ūsuotoji zylė
	Panurus biarmicus
	EBPD I priedas

	IV (I) kategorija – retosios, nepakankamai ištirtos rūšys

	17
	Griežlė
	Crex crex
	EBPD I priedas

	18
	Balinė pelėda
	Asio flammeus
	EBPD I priedas

	19
	Meldinė nendrinukė
	Acrocephalus paludicola
	EBPD I priedas

	Europos Bendrijos Tarybos Paukščių direktyvos I priedas

	20
	Didysis baublys
	Botaurus stellari

	21
	Nendrinė lingė
	Dryocopus martius

	22
	Juodoji meleta
	Circus aeruginosis

	23
	Lėlys
	Capromulgus europaeus

	24
	Ligutė
	Lullula arborea

	25
	Jerubė
	Bonasia bonasia

	26
	Mažoji musinukė
	Ficedula parva

	27
	Paprastoji medšarkė
	Lanius collurio


Žinduoliai
	V (Rs) kategorija – išsaugotos rūšys

	1
	Ūdra
	Lutra lutra
	EBBD II priedas

	2
	Bebras
	Castor fiber


Vertingos Kairių poligono teritorijos, europinės svarbos buveinės
Kairių poligone atlikus biologinės įvairovės tyrimus buvo išskirtos 6 botaniniu ir 3 zoologiniu požiūriu vertingos teritorijos. Joms išsaugoti reikia užtikrinti dabar esamų aplinkos sąlygų išlikimą. Šios teritorijos yra palankios daugeliui retųjų rūšių egzistuoti arba kad rūšys išliktų, būtina įgyvendinti specialiąsias apsaugos priemones. Išsamūs botaniniu požiūriu tyrimai nebuvo vykdomi. Vertingos buveinės išskirtos pagal būdingas joms augalų rūšis.

Kairių poligone išskirtos 6 europinės svarbos buveinės:

2140 Kopų varnauogynai.
2180 Medžiais apaugusios pajūrio kopos.
2190 Drėgnos tarpkopės.
7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.
7240 Šarmingos žemapelkės.
9080 Pelkėti lapuočių miškai.

5.5 lentelė. Botaniniu požiūriu svarbios buveinės

	1
	Kuršių marių rytinė pakrantė (vakarinė poligono dalis)

	Vertybės
	Problemos

	Buveinės:

2180 Medžiais apsaugusios pajūrio kopos.

Būdingos augalų rūšys: Pinus silvestris, Betula pendula, Betula pubescens, Populus tremula.
	Vietomis ištrypti takai; kai kur išlikę šiukšlių

	2
	Tyrų botaninis draustinis

	Vertybės
	Problemos

	Buveinės:

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.

Būdingos augalų rūšys:

Caricetum limosae, Caricetum lasiocarpae, Eriophorum angustifolium, Myrica gale
	pelkės, užaugusios sumedėjusia augalija;

lankytojų srauto didėjimas

	3
	Kliošių kraštovaizdžio draustinio miškai

	Vertybės
	Problemos

	Buveinės:

9080 Pelkėti lapuočių miškai.

Būdingos augalų rūšys: Alnus glutinosa, Betula pubescens, Carex acutiformes, Carex cespifosa, Calla palustris
	teritorijos sausinimas;

per daug intensyvi miškininkystė

	4
	Lūžijos botaninis draustinis

	Vertybės
	Problemos

	Buveinės:

2180 Medžiais apaugusios pajūrio kopos.

2190 Drėgnos tarpkopės.

2140 Kopų varnauogynai.
	vietomis ištrypti takai,

suniokota žolinė danga


5.6 lentelė. Retosios ir nykstančios gyvūnų rūšys
Varliagyviai

	1
	Kuršių marių rytinė pakrantė (vakarų poligono dalis)

	Vertybės
	Problemos

	Retosios varliagyvių rūšys: nendrinė rupūžė
	palaikyti esamą aplinkosauginę būklę


Paukščiai

	1
	Rytinė Kuršių marių pakrantė (nendrynų plotai)

	Vertybės
	Problemos

	Retosios paukščių rūšys: didysis baublys, meldinė nendrinukė, tulžys, švygžda, nendrinė lingė, ūsuotoji zylė
	pakrantė užauga sumedėjusia augalija;

pjaunamos nendrės

	2
	Tyrų pelkė

	Vertybės
	Problemos

	Retosios paukščių rūšys: griciukas, raudonkojis tulikas, griežlė, balinė pelėda
	teritorijos sausėjimas;

lankytojų srauto didėjimas

	3
	Kliošių kraštovaizdžio draustinio miškai

	Vertybės
	Problemos

	Retosios paukščių rūšys: didysis apuokas, juodasis gandras, jūrinis erelis, juodasis peslys, juodoji meleta, jerubė, žalvarnis, sketsakalis, mažoji musinukė, meldinė nendrinukė
	intensyvioji miškininkystė;

lankytojų srauto didėjimas


Žinduoliai

	1
	Rytinė Kuršių marių pakrantė (nendrynų plotai)

	Vertybės
	Problemos

	Retosios gyvūnų rūšys: ūdros
	pakrantės užaugimas sumedėjusia augalija

	2
	Tyrų pelkė, pievos

	Vertybės
	Problemos

	Retosios gyvūnų rūšys: bebrai, ūdros
	teritorijos sausėjimas;

lankytojų srauto didėjimas, gyvūnų trikdymas


Kairių poligone esančioje karinio mokymo teritorijoje yra biologiniu požiūriu labai vertingų teritorijų (net tarptautiniu požiūriu), kuriose karinė veikla nėra vykdoma arba nėra intensyvi. Tai pietinėje poligono dalyje esantys Kliošių kraštovaizdžio miškai, kuriuose peri Lietuvoje ir Europoje reti paukščiai, auga reti ir vertingi moksliniu požiūriu pajūrio regiono augalai. Šiose vietovėse nereikėtų planuoti taktinių mokymų, ypač gyvūnų veisimosi sezonu. Ypač jautrios vertingos teritorijos yra Tyrų pelkė, aplinkinės pievos, kur randama labai retų augalų gyvūnų rūšių. Karinio mokymo teritorijoje esančiuose draustiniuose turi būti saugomi unikalūs gamtinio kraštovaizdžio kompleksai, retųjų ir nykstančių gyvūnų bei augalų rūšys ir buveinės. Pagal LR saugomų teritorijų įstatymą draustinių teritorijose draudžiama arba ribojama ūkinė, karinė, statybinė, rekreacinė ir kita veikla, galinti pakenkti saugomų teritorijų kompleksams ir objektams.
· Minėtose teritorijose draudžiama naudoti sunkiąją karinę techniką ir kasti apkasus.
· Raštiškai nesuderinus su Aplinkos ministerija draustiniuose draudžiama ir kita karinė veikla.
Vertingų gamtiniu požiūriu teritorijų ir europinės svarbos buveinių su jose esančia unikalia bioįvairove išsaugojimas Lietuvos kariuomenės kariniuose poligonuose yra aktuali aplinkosauginė problema. Jai turi būti skiriamas dėmesys.

5.2. Gyvūnijos monitoringas

Gyvūnijos monitoringo tikslas – natūralios bei antropogeniškai sąlygotos gyvūnijos rūšinės įvairovės, gausumo bei produktyvumo kaitos pagrindinių tendencijų vertinimas ir prognozė.

Pagrindiniai uždaviniai:

–     Gauti informaciją apie gyvūnų rūšių populiacijų būklę, ypač apie rūšis, kurioms reikalinga nuolatinė ar sezoninė apsauga; intensyviai naudojamas ir ekonominę vertę turinčias gyvūnų rūšis; indikatorines rūšis bei invazines rūšis.

Gyvūnijos monitorinio tinklas bus sudaromas remiantis tokiais kriterijais:

· Stebėjimai vykdomi visuose pagrindiniuose biotopuose, kuriuose yra patikimai skirtinga rūšinė sudėtis ar gausumas;

· Stebėjimams pasirenkamos tos teritorijos, kuriose jau yra turimi ankstesnių stebėjimų duomenys arba jos yra nesunkiai pasiekiamos iš regioninių aplinkos tyrimų ar apsaugos taškų.

Duomenų naudojimas valdant aplinkos kokybę. Vertinimo kriterijai

Gyvūnijos stebėsenos duomenys naudojami:

· Nustatyti ir prognozuoti galimas gyvūnų populiacijų kitimo ir raidos kryptis;

· Įgyvendinti ratifikuotų Biologinės įvairovės ir Gyvosios gamtos konvencijų reikalavimus, siekiant išsaugoti gamtinių sistemų stabilumą ir funkcionavimą;

· Nustatyti saugomąsias teritorijas, numatyti specialiąsias gyvūnijos apsaugos priemones;

· Įvertinti gamtosaugos priemonių arba ūkinės veiklos poveikį aplinkai (t.p. ir gyvūnijai);

· Reglamentuoti medžioklės ir žūklės apribojimus, nustatyti ar patikslinti kitus apribojimu.

Gyvūnijos stebėsena ypač svarbi sprendžiant gyvūnijos apsaugos problemas. Dėl biotos išteklių nuolatinio eikvojimo ir aplinkos taršos mažėja biologinė įvairovė, be to silpnėja ir visos ekosistemos stabilumas bei atsparumas. Norint įvertinti viso neigiamų veiksnių komplekso poveikį gyvūnijai bei nustatyti realų pavojų pačiam žmogui, būtina vykdyti biologinių procesų stebėjimus.

5.2.1. Monitoringo planas

Monitoringo objektai – monitoringas vykdomas visoje Klaipėdos rajono teritorijoje, natūraliame ir antropogeniniame kraštovaizdyje, visuose pagrindiniuose jo biotopuose. Pasirenkant monitorinio teritorijas ir objektus didelis dėmesys turi būti skiriamas skelbtai informacijai, jos efektyviam panaudojimui. Stebėjimus prasminga būtų nukreipti į penkių tipų objektus. 

1) Urbanizuotos teritorijos – teritorijos, kurių pirmykščiai gamtiniai biotopai įvairiu laipsniu transformuoti, susiformavęs specifinis urbanizuotų teritorijų gyvūnijos kompleksas, kurio didelę dalį (branduolį) sudaro sinantropinės rūšys.

2) Agrarinio (kaimiškojo) kraštovaizdžio teritorijų gyvūnija – teritorija su transformuotais ar iš dalies transformuotomis natūraliais biotopais. Čia išliktų natūralūs pievų, miškų intarpai ir pan. Aptinkama vadinama atviro kraštovaizdžio gyvūnija.

3) Miškai – teritorijos, užimančios 25,9 % rajono ploto. Vyrauja eglynai ir pušynai. Žalieji plotai turi jai būdingą gyvūniją. Yra nemažai retų ar net reliktinių rūšių. Gausumas ir teritorinis paplitimas atskiruose miškų masyvuose būna nevienodas, priklausomai nuo daugelio ekologinių veiksnių.

4) Pelkės – svarbios gamtosauginiu požiūriu teritorijos. Jose susiformavusios savitos pelkinio ekotopo gyvūnų bendrijos. Randama retų ir nykstančių gyvūnų rūšių.

5) Vandens telkiniai – upės, tvenkiniai ir ežerai savivaldybės teritorijoje nėra gausūs. Prateka 4 didesnės upės, yra 4 ežerai, 3 tvenkiniai, 5 karjerai. Vandens ekosistemų gyvūnų rūšių įvairovė didelė, kintanti, yra retų, tarptautinį aplinkos apsaugos statusą turinčių rūšių.

5.2.2. Stebimi parametrai

Atskiroms gyvūnų grupėms ar rūšims, gyvenančioms atskirose buveinėse ir biotopuose, stebimi įvairūs parametrai. 

Žinduoliai

· atskirų rūšių gausumas, rūšinė sudėtis

· kai kurių rūšių amžiaus grupės, lytinė struktūra

· buveinių savybių, svarbių stebimai rūšiai, išsaugojimo laipsnius.

Paukščiai

· rūšinė sudėtis, atskirų rūšių individų ar porų gausumo parametrai 

· buveinių savybių išsaugojimo laipsnis

Žuvys

· rūšinė sudėtis, amžiaus grupė, biomasė (kg), gausumas, ilgis, svoris, augimas, mirtingumas, anomalūs ir ligoti individai, išteklių įvertinimas

· buveinių savybių išsaugojimo laipsnis, atkūrimo galimybės

Varliagyviai

· rūšių individų gausumo parametrai atsižvelgiant į rūšį; buveinių savybių, svarbių stebimai rūšiai, išsaugojimo laipsnis, atkūrimo galimybės.

Vėžiagyviai

· (Plačiažnyplis vėžys). Nustatomas gausumas, amžiaus grupės, buveinių išsaugojimas.

5.2.3. Stebėjimo periodiškumas

· Varliagyviai: priklausomai nuo rūšies 1 – 3 kartus per metus. 

· Žuvys: kartą per metus.

· Vėžiagyviai: kartą per metus.

· Žinduoliai: šikšnosparniai – po kartą per vasarą veisimosi ir nuolatinio maitinimosi vietose. Smulkieji žinduoliai – pavasarį ir rudenį.

· Paukščiai: miškų, laukų, urbanizuotų vietovių – 3 kartus sezono metu, vandens – 6 kartus, pelkių ir retieji paukščiai – priklausomai nuo tiriamos rūšies.

· Vėžiagyviai (Plačiažnyplis vėžys) – kartą per metus.

5.2.4. Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas

Savivaldybės teritorijos gyvūnijos monitorinio tinklas sudaromas remiantis tokiu principu: stebėjimai vykdomi visuose pagrindiniuose biotopuose, kuriuose yra patikimai skirtinga tiriamų objektų rūšinė sudėtis (taksonų atveju) ar gausumas (rūšių atveju).

· Žinduolių monitoringo vietų parinkimas

Žinduolių monitoringas atliekamas visoje savivaldybės teritorijoje, apimant visas ekosistemas ir biotopus: miškų, pievų, vandens, pelkių. Žinduolių monitoringas atliekamas parinktuose rajono stebėjimo taškuose.

· Paukščių monitoringo vietų parinkimas

Paukščių monitoringas taip pat atliekamas visoje Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Stebimi miškų, laukų, vandenų, pelkių, pievų (šlapžemių) ir urbanizuotų biotopų parinktose vietose (taškuose) paukščių veisimosi sezono metu. O kai kurie sezoninių migracijų ir žiemojimo metu.

· Žuvų monitoringo vietų parinkimas

Žuvų monitoringas vykdomas pagrindinėse rajono upėse, kai kuriuose ežeruose ir tvenkiniuose. Stebėseną tęsti lašišinių žuvų monitorinio vandenų telkiniuose ir tuose vandens telkiniuose, kuriuose sukaupti ilgamečių stebėjimų duomenys.

· Retųjų varliagyvių monitoringo vietų parinkimas

Monitoringas vykdomas visose tinkamose buveinėse ir biotopuose: įvairaus tipo ir paskirties vandens telkiniuose. Kūdrose ir tvenkiniuose, šlapžemėse, parinktuose stebėjimo taškuose.

2005–2009 m. Klaipėdos universiteto mokslininkai vykdė mokslo tyrimo darbą: Praeivių žuvų būklės tyrimai vakarų Lietuvos upėse. Praeivių žuvų populiacijos būklės tyrimai buvo atliekami 8 vakarų Lietuvos upių baseinų 41 tyrimų stotyje. Klaipėdos rajono savivaldybės teritoriją kerta Minijos, Akmenos-Danės, Smiltelės, Veiviržo upės, kuriose buvo vykdomi minėti tyrimai. „Apibendrintai galima pasakyti, kad pagal turimų rezultatus lašišinių žuvų populiacijų būklė vakarų Lietuvos upėse reikšmingai nepasikeitė ir yra pakankamai gera ir stabili“.

Konkrečios Gyvūnijos monitoringo vietos Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje:

1. Urbanizuotos teritorijos (Gargždų ir Priekulės miestai).

2. Kaimiškasis kraštovaizdis (parinktinai 4 teritorijos, su būdingu kaimiškuoju kraštovaizdžiu).

3. Miškai (5 miškų masyvai (Girulių, Kliošių, Padumblių, Vėžaitinės, Aisėnų) su būdinga (dominuojančia) ir reta (saugomos rūšys) gyvūnija.

4. Pelkės (pagrindinės saugomos pelkės – Tyrų, Reisko ir Svencelės).

5. Vandens telkiniai (Kalotės ežeras, Veiviržas, Minija, Kuršių marių priekrantė, Gargždų, Slengų, Poškų karjerai).
5.2.5. Metodai ir procedūros

Siūlomi gyvūnijos monitoringo metodai ir procedūros nepatvirtinti teisės aktais, tačiau panašūs gyvūnijos stebėsenos darbai vykdyti atskirose Lietuvos teritorijose atliekant Valstybinį monitoringą; vandens perinčių paukščių monitoringą; perinčių miškų ir laukų paukščių indikacinių rūšių gausumo monitoringą; praeivių žuvų monitoringą Lietuvos upėse; retųjų žinduolių (vilkas, lūšis) gausumo monitoringą ir kt. Šių monitorinių duomenys paskelbti įvairiuose moksliniuose straipsniuose, metinėse ataskaitose. 

Gyvūnijos monitoringas vykdomas Klaipėdos rajone skirtingose ekologiniu požiūriu buveinėse.

Urbanizuotų teritorijų gyvūnijos monitoringas

Urbanizuotose teritorijose stebimi paukščiai urbofilai, pagrindinai sinantropinės jų rūšys. Monitoringo programos vykdymo reikmėms išskirtos 2 teritorijos: Gargždų ir Priekulės miestai. Stebėjimų vietos parenkamos gyvenamuosiuose kompaktiško užstatymo mikrorajonuose (Gargždai) ir urbanizuotų teritorijų želdynuose bei dykrose. Paukščių rūšinė sudėtis ir gausumas nustatomas maršrutiniais ir taškinių apskaitų metodais, t.y. tais, kurie naudojami vykdant Valstybinio aplinkos monitoringo programos paukščių monitoringą.

Pievų gyvūnijos monitoringas


Daugiausiai natūralių pievų yra prie upių ir upelių, o taip pat likusiose nenusausintose užpelkėjusiose, dažniausiai miškingose vietose, t.y. neretai žmogui nenaudingose ūkiniu požiūriu teritorijose. Jų yra išlikę Minijos, Veiviržo, Danės (Akmenos), Šalpės ir kitų upelių užliejamose salpose. Jų taip pat yra paežerėse. Pasirinktose vietose vykdomas varliagyvių, smulkių žinduolių ir paukščių monitoringas. Pastebima, kad intensyvinant žemės ūkį, neretai taip nuskurdinama gamtinė aplinka, kad kai kurie gyvūnai nebeturi kur gyventi, neranda maisto, kurį iš jų atima intensyvus laukų chemizavimas. Dėl to, kai kurios gyvūnų rūšys gali būti žemės ūkio kraštovaizdžio ekologiškumo indikatoriumi. Pievų gyvūnų rūšinės sudėties ir gausumo nustatymui naudojami transektų maršrutų, taškinių apskaitų ir kiti metodai, kurie taikomi vykdant Valstybinį aplinkos monitoringą.

Miškų gyvūnijos monitoringas

Miškų gyvūnija stebima parinktose 5 buveinių vietose: Girulių, Kliošių, Padumblių, Vėžaitinės, Aisėnų miškų masyvuose. Vykdomas varliagyvių, roplių bei paukščių ir žinduolių monitoringas. Apskaitos vykdomos pagal minėtas Valstybinio aplinkos monitoringo programoje naudojamas gyvūnijos stebėsenos metodikas. Registruojami monitoringo programoje numatyti parametrai. Šio monitoringo duomenys turi būti teikiami ir Klaipėdos rajono savivaldybei.

Pelkių gyvūnijos monitoringas

Klaipėdos rajono teritorijoje dideli natūralių pelkių plotai yra išlikę pietvakarinėje rajono dalyje. Nedidelių, dažniausiai apsausintų pelkių yra išlikę kai kuriuose miškuose. Gyvūnijos monitoringo vykdymui tikslinga būtų įtraukti 2 tinkamas pelkes: Svencelės ir Tyrų. Čia stebimos varliagyvių ir roplių, paukščių ir žinduolių rūšys. Monitoringui atlikti naudojami Valstybinio aplinkos monitoringo programoje taikomi gyvūnijos stebėsenos metodai.

5.6 lentelė. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje rekomenduojamos stebėti gyvūnų rūšys ir jų stebėjimo vietos

	Eil. Nr.
	Rūšis
	Stebėjimų vietos

	
	
	             Vėžiagyviai

	1.
	Plačiažnyplis vėžys
	Veiviržo upė, ties Veiviržėnais

	Žuvys

	2.
	Šlakis
	Minijos upė

	3.
	Lašiša
	Minijos upė, Veiviržo upė

	4.
	Žiobris
	Minijos upė

	5.
	Kuoja
	Kalotės ež., Kapstato ež., Plazės ež.; Agluonėnų, Plikių tvenkiniai

	6.
	Ešerys
	Kalotės ež., Kapstato ež., Plazės ež.; Agluonėnų, Plikių tvenkiniai

	    Varliagyviai

	7.
	Pilkoji rupūžė
	Kalvių karjeras; Reiskių, Tyrų pelkės

	8.
	Pievinė varlė
	Tyrų, Svencelės pelkės

	Ropliai

	9.
	Gluodenas
	Girulių, Padumblių, Vėžaitinės miškai

	10.
	Angis
	Kliošių miškas, Tyrų pelkė

	Žinduoliai

	11.
	Rudasis pelėnas
	Girulių, Padumblių, Vėžaitinės miškai

	12.
	Paprastasis pelėnas
	Pievos

	13.
	Ondatra
	Kalotės ežeras, Klaipėdos kanalas, Kuršių marių priekrantė

	14.
	Ūdra
	Minijos upė, Kuršių marių priekrantė

	Paukščiai

	15.
	Ausuotasis kragas
	Kalotės ežeras, Kuršių marių priekrantė

	16.
	Juodasis gandras
	Kliošių miškas, Vėžaitinės miškas

	17.
	Baltasis gandras
	Urbanizuotų teritorijų pakraščiai

	18.
	Gulbė nebylė
	Kalotės ežeras, Kuršių marių priekrantė

	19.
	Didžioji antis
	Kuršių marių priekrantė; Agluonėnų, Plikių tvenkiniai

	20.
	Nendrinė lingė
	Kuršių marių priekrantė

	21.
	Vištvanagis 
	Girulių, Kliošių, Vėžaitinės miškai

	22.
	Jerubė
	Kliošių, Vėžaitinės miškai

	23.
	Griežlė
	Minijos upės senslėnis

	24.
	Laukys
	Kalotės ežeras; Agluonėnų, Plikių tvenkiniai

	25.
	Pempė
	Didesnėse pievose, ganyklose, dirbamuose laukuose

	26.
	Perkūno oželis
	Didesnėse pievose, ganyklose, dirbamuose laukuose

	27.
	Upinė žuvėdra
	Kalvių karjeras

	28.
	Naminis karvelis
	Priekulė, Gargždai, Veiviržėnai

	29.
	Pietinis purplelis
	Priekulė, Gargždai

	30.
	Čiurlys
	Priekulė, Gargždai, Veiviržėnai

	31.
	Tulžys
	Minijos, Veiviržo pakrantės

	32.
	Žalioji meleta
	Minijos, Veiviržo upių pakrančių miškeliuose

	33.
	Juodoji meleta
	Girulių, Padumblių, Vėžaitinės miškai

	34.
	Ligutė
	Girulių miškas, Kairių apylinkės

	35.
	Dirvinis vieversys
	Gargždų, Veiviržėnų, Judrėnų apylinkės

	36.
	Šelmeninė kregždė
	Kaimuose, miestelių pakraščiuose

	37.
	Langinė kregždė
	Priekulė, Gargždai

	38.
	Pievinis kalviukas
	Atviresnėse, mišku neapaugusiose vietose

	39.
	Dirvoninis kalviukas
	Nemirsetos smiltpievės

	40.
	Geltonoji kielė
	Minijos užliejamų pievų pakraščiuose

	41.
	Baltoji kielė
	Priekulė, Gargždai

	42.
	Dūminė raudonuodegė
	Priekulė, Gargždai

	43.
	Kiauliukė
	Vandens telkinių pakraščių pievose, Priekulės, Gargždų pakraščių dykvietėse

	44.
	Kultupys
	Priekulė, Gargždai

	45.
	Didžioji krakšlė
	Kuršių marių priekrantė; Agluonėnų, Plikių tvenkiniai

	46.
	Meldinė nendrinukė
	Kliošių, Svencelės draustinių teritorijose

	47.
	Naminis žvirblis
	Priekulė, Gargždai

	48.
	Karklažvirblis
	Priekulė, Gargždai

	49.
	Jūrinis erelis
	Kliošių kraštovaizdžio draustinis

	50.
	Griciukas
	Kliošių kraštovaizdžio draustinis

	51.
	Juodkrūtis bėgikas
	Kliošių kraštovaizdžio draustinis

	52.
	Raudonkojis tulikas
	Kliošių kraštovaizdžio draustinis


Vandens gyvūnijos monitoringas

Vandens gyvūnijos monitoringas turi būti vykdomas upėse, tvenkiniuose ir ežeruose. Upėse, esančiose Klaipėdos rajono ribose: Minijoje, Veivirže, Akmenoje (lašišinių žuvų ir žiobrių monitoringas). Tvenkiniuose: Agluonėnų (varliagyviai), Plikių (žuvys, varliagyviai, paukščiai). Ežeruose: Kalotės, Kapstato, Plazės (žuvys, paukščiai, žinduoliai). Monitoringas vykdomas pagal Valstybinio aplinkos monitoringo programos vykdymui taikomas gyvūnijos stebėsenos metodikas.

5.2.6. Gyvūnijos monitoringui taikomi vertinimo kriterijai

Monitoringo parametrų stebėjimai ir jų rezultatų analizė remsis kokybiniu ir kiekybiniu gautų duomenų vertinimu, jų kitimo tendencijų aiškinimu. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje monitoringo duomenys bus sukaupti atliekant betarpiškus įvairių parametrų stebėjimus ekspedicinių tyrimų metu. Sukauptų duomenų pagrindu bus sukurta duomenų bazė, leidžianti prognozuoti galimas gyvūnų rūšių ir populiacijų skaitlingumo ir raidos kryptis. Duomenų analizė ir kartografinis apibendrinimas bus atliktas naudojant matematinę statistiką.

5.3. AUGALIJOS MONITORINGAS

Augalija yra svarbus, pirminę biologinę produkciją kuriantis kraštovaizdžio komponentas, todėl jos būklės ir ilgalaikių kaitų vertinimas gali teikti patikimos informacijos apie kraštovaizdžio raidos tendencijas ir sąlygų jame gyviesiems organizmams egzistuoti pokyčius. Todėl augalijos būklės kiekybinis vertinimas sudarys galimybę nustatyti bendruosius aplinkos pokyčius, galinčius turėti įtakos visai biologinei įvairovei ir žmogui.

Tikslas – stebėti, įvertinti natūralios ir antropogeniškai sąlygotos augalijos kaitų pagrindines tendencijas, rūšių ir bendrijų įvairovės pokyčius, parengti augalijos pokyčių prognozę.

Pagrindiniai uždaviniai:

· Parengti segetalinės (laukų), miškų, pievų, pelkių ir vandens augalijos monitoringo schemas;

· Parengti retųjų, nykstančiųjų ir invazinių augalų rūšių monitoringo schemas;

· Atlikti natūrinius darbus parenkant stacionarias augalijos monitoringo aikšteles;

· Atlikti pirminius augalų rūšių ir bendrijų tyrimus, įvertinant rūšių įvairovę ir nustatant kiekybinius parametrus;

· Pateikti tyrimų rezultatus kaupimui duomenų bazėse ir atlikti surinktos medžiagos analizę. 

Monitoringo poreikio pagrindimas

Dėl lokalinės žmogaus veiklos ir dėl globaliųjų aplinkos pokyčių sparčiai besikečiančios augalijos charakteristikos (įvairovė, paplitimas, gausumas, produktyvumas) tampa gerais aplinkos pokyčių indikatoriais. Vertinti žmonių gyvenamosios aplinkos ir kitų gyvųjų organizmų egzistavimo sąlygas kiekvieną valstybę įpareigoja tarptautiniai teisės aktai (Biologinės įvairovės konvencija, tarptautinės monitoringo programos, Tarptautinė UNESCO programa „Žmogus ir biosfera“ ir kt.), Lietuvos teisės aktai (Įstatymai, Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija, Lietuvos darnaus vystymosi strategija, Valstybinė aplinkos monitoringo programa). Visais atvejais svarbia aplinkos monitoringo dalimi yra gyvosios gamtos monitoringas, kuris paprastai susideda iš augalijos ir gyvūnijos monitoringo. LR Aplinkos monitoringo įstatymas įpareigoja savivaldybes vykdyti monitoringo darbus, kurių sudėtyje yra ir augalijos monitoringas. Suprantama, kad labai nelengva įvertinti visą besikeičiančios augalijos įvairovę gamtiniu ir antropogeniniu požiūriu sudėtingoje Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Pakankamai objektyvius augalijos pokyčius galima fiksuoti stacionariose monitoringo aikštelėse, kurios parenkamos teritorijai būdingose arba labai specifinėse buveinėse. Pabrėžtina ir tai, kad augalijos monitoringo natūrinių darbų metodika skirtinga, vykdant darbus skirtinguose augalijos tipuose.

Monitoringo planas

Augalijos monitoringo planas rengiamas dviem pjūviais: 1) darbai atliekant atskirų augalijos tipų monitoringą: 2) darbų paskirstymas per programos vykdymo laikotarpį.

5.3.1. Atskiruose augalijos tipuose vykdomi monitoringo darbai
Segetalinės augalijos (laukų) monitoringas

Atsižvelgiant į tai, kad dėl didelės lauko ir kameralinių duomenų apdorojimo darbų apimties visoje Lietuvos teritorijoje valstybinės aplinkos monitoringo programos vykdymo reikmėms šiuo metu išskirtos vos šešios 100 km² ploto segetalinės augalijos stebėjimo vietos, numatyta Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje išskirti vieną 100 km² ploto segetalinės augalijos stebėjimo vietą teritorijoje, esančioje Medsėdžių ir Ežaičių. Siekiant, kad segetalinės augalijos monitoringo duomenis būtų galima panaudoti ir visos Lietuvos augalijos įvertinimui, duomenys renkami pagal Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintą metodiką, kuri naudojama vykdant Valstybinę aplinkos monitoringo programą. Stebėjimo teritorija yra 100 km² kvadratas, kurio kraštinių ilgis yra 00º10‘ šiaurės platumos ir 00º06‘ rytų ilgumos. Tokia teritorija paprastai naudojama botaninių duomenų kartografavimui. Teritorijai parengiama vietovės kartografinė schema (M 1:10 000). Teritorija schematiškai padalijama į 100 tyrimų kvadratų po 1 km². Monitoringas atliekamas penkiasdešimtyje nelyginių sąlyginai išskirtų tyrimo kvadratų. Tiriama tiktai ariamuose laukuose ir pirmųjų metų dirvonuose aptinkamos piktžolių rūšys ir bendrijos. Lauko darbai atliekami segetalinių bendrijų fenologinio klestėjimo metu – žiemkenčių žydėjimo fazės pabaigoje. Atliekant lauko darbus matuojami šie parametrai: rūšių dažnumas; rūšių gausumas; bendrijų biologinis produktyvumas.

Rūšių dažnumas (rūšis yra/nėra) stebimas kiekvieno tyrimų kvadrato pagrindinių kultūrinių augalų grupių (žiemkenčiai, vasarojus, kaupiamieji) laukuose ir pirmus metus dirvonuojančiuose laukuose. Stebėjimo vietos pažymimos kartografinėje medžiagoje ir nustatomos geografinės koordinatės.

Rūšių gausumas įvertinamas kiekvieno tyrimo kvadrato tipingoje segetalinėje augimvietėje (bendrijoje). Gausumas matuojamas pagal fitocenologinę gausumo ir padengimo skalę (Braun-Blanquet, 1964).

Bendrijų biologinis produktyvumas nustatomas teritorijos dešimties tyrimo kvadratų tipingose segetalinėse augimvietėse (bendrijose). Iš atsitiktinai išskirtų trijų 1 m² ploto laukelių paimama visa antžeminė piktžolių ir kultivuojamų augalų masė (atskirai rūšimis). Pavyzdžiai išdžiovinami ir pasveriami.

Kiekvieno tyrimo kvadrato būdingoje segetalinėje augimvietėje paimamas jungtinis dirvožemio pavyzdys pagrindiniams augimvietės cheminiams rodikliams (pH, judrusis K ir P, laisvasis N, CaCO2) nustatyti.

Rūšių dažnumas ir biologinis produktyvumas išreiškiamas vidutinėmis vertėmis kiekvienai teritorijai. Duomenys laikomi ir apdorojami kompiuterinėje duomenų bazėje.

Rūšių gausumas išreiškiamas parodant jų pasiskirstymą pagal gausumo rodiklį. Monitoringo darbų periodiškumas 5 metai.

Miškų monitoringas

Turint omenyje tai, kad nuo 1994 m. Lietuvoje vykdoma pakankamai detali Tarptautinė miškų būklės, biologinės įvairovės bei produktyvumo monitoringo programa (EMAP), pagal kurią monitoringo darbai vyksta 250 nuolatinių stebėjimo stočių (po 50 stočių kasmet, stebėjimų ciklo trukmė 5 m.) bei įvertinant tai, kad tokių nuolatinių stebėjimo stočių yra ir Klaipėdos rajone, verta apsibrėžti, kad bendrajai miškų būklei Klaipėdos rajone apibūdinti pakanka šios monitoringo programos duomenų. Sudarius sutartį su programos vykdytojais, miškų monitoringo duomenys būtų teikiami ne tiktai programos užsakovams, bet ir Klaipėdos rajono savivaldybei.

Pievų monitoringas

Dėl nesezoninio pobūdžio pievų augalija yra pati dinamiškiausia iš visų Lietuvos augalijos tipų. Klaipėdos rajone daugiausia natūralių pievų yra prie upių ir upelių bei likusiose nenusausintose užpelkėjusiose, dažniausiai miškingose vietose. Minijos, Veiviržo, Danės ir kitų upelių užliejamose salpose, šlaitų šlapiose ir sausuminėse pievose yra išlikusios arba atsikūrusios pievų augalų bendrijos ar jų elementai. Pievų monitoringui turi būti parenkamos stacionarios aikštelės ir transektai: 4 užliejamose pievose, 2 apysausėse ir sausose šlaitų augimvietėse, 2 piliakalnių šlaitų pievelėse ir 2 natūralėjančiose sėtų pievų bendrijose. Monitoringas vykdomas pagal Valstybinės aplinkos monitoringo programos patvirtintą metodiką. Pievų bendrijos tiriamos vadovaujantis Ciūricho-Montpeljė fitocenologinės mokyklos principais (Braun-Blanquet, 1964; Rašomavičius, 1998). Bendrijos aprašymui parenkamas tipiškas bendrijos kontūras, kuriame kuoleliais pažymimos tiriamojo laukelio ribos (4-100 m², priklausomai nuo aprašomų bendrijų savybių). Rūšių populiacijų dalyvavimas įvertinamas Braun-Blanquet kombinuota gausumo-padengimo skale. Pievų bendrijų dinamikai tirti nustatomas rūšies individų projekcinis padengimas tiriamajame laukelyje (%), o gyvybingumas įvertinamas balais pagal skalę: 0 – augalai labai mažai gyvybingi (stelbiami, nežydi); 1 – augalai mažai gyvybingi (menkai išsivystę, tačiau pasitaiko pavieniai žydintys individai); 2 – augalai gyvybingi, fertilūs; 3 – augalai gyvybingi, bet yra ankstyvoje vystymosi fazėje. Tyrimas atliekamas trijuose tiriamuosiuose laukeliuose. Biologiniam produktyvumui įvertinti nustatomas fitomasės kiekis 0,5 x 0,5 m laukelyje (Dylis, 1974; Böhm, 1979). Atliekama induočių augalų botaninė analizė, nustatoma fitomasės komponentų orasausė masė (g/cm²). Tyrimas atliekamas trimis pakartojimais kiekvienoje bendrijoje. Pievų ūkinė vertė nustatoma pagal A. Petkevičiaus ir A. Stancevičiaus (1982) vidutinio ūkinės vertės laipsnio interpretaciją. 

Pievų bendrijų monitoringas kartojamas tose pačiose vietose kartojamas kas 3 metai.

Pelkių monitoringas

Pelkių augalijos monitoringui tikslinga parinkti 2 pelkių augalijos monitoringui tinkamas pelkes, t.y. Reisko ir Svencelės pelkes. Šios pelkės yra skirtinguose Klaipėdos rajono kraštovaizdžio tipuose, pasižymi skirtingu antropogeninės veiklos pobūdžiu, todėl jose atlikti monitoringo darbai sudarys galimybę įvertinti rajonui būdingus pelkių raidos pokyčius.

Monitoringas vykdomas pagal Valstybinės aplinkos monitoringo programos patvirtintą metodiką. Tyrimams transektos ilgis ir vieta parenkami atsižvelgiant pagal augalų bendrijų pobūdį ir siekiant, kad apimtų pagrindines pelkių augalijos juostas (lagą, raistą, plynraistį ir plynę). Pradinis transektos taškas pažymimas plastmasiniu kuoleliu, nustatomos jo koordinatės ir pasirenkama transektos kryptis. Transektoje fiksuojame augalų bendrijų kontūrų kitimai (jei bendrija išlieka tapati fiksuojami dominuojančių rūšių ar rūšių gausumo pasikeitimai), nustatomos jų koordinatės. Kiekviename kontūre 5 m abipus transektos inventorizuojamos augalų rūšys, augalų bendrijos aprašomos pagal Braub-Blanquet skalę (Rašomavičius, 1998). Įvertinamas aprašyto ploto padengimas (%). Transektos augalinių kontūrų aprašymai ir rūšių gausumo duomenys fiksuojami standartizuotose anketose.

Augalų gausumo, padengimo ir fertilumo stebėjimams įrengiama 20-30 pastovių 0,5 x 0,5 m ploto aikštelių, kurios išdėstomos tolygiai transektos ilgyje. Nustatomos aikštelės koordinatės visi 4 aikštelių kampai pažymimi plastmasiniais kuoleliais. Augalų rūšių padengimas ir gausumas aikštelėse vertinamas (%) naudojant įprastinį rėmą, padalintą į 25 kvadratus (10 x 10 cm). Pirmiausiai įvertinamas kiekvienos rūšies padengimas mažame kvadratėlyje, o duomenis susumavus gaunamas kiekvienos augalų rūšies bendras padengimas visoje aikštelėje. Rūšių fertilumas vertinamas pagal integruoto monitoringo programoje pateiktą skalę. Pagedautina kiekvienoje aikštelėje nustatyti vandens rūgštingumą (pH) ir durpių susiskaidymo laipsnį pagal Valgreno skalę (Tučas, 1960). Visi kontūrai ir stebėjimo laukelių aprašymų duomenys fiksuojami standartizuotose anketose. Pelkių monitoringas tose pačiose vietovėse kartojamas kas treji metai.

Vandens augalijos monitoringas

Visi Klaipėdos rajono vandenys priklauso Ventos baseinui, turinčiam tankų upių ir upelių tinklą. Dauguma Klaipėdos rajono upių pakankamai švarios. Rajone tėra 4 natūralūs ežerai ir 3 tvenkiniai. Atsižvelgiant į šias ypatybes vandens augalijos monitoringas vykdytinas Minijos upėje (aukščiau Priekulės ir žemiau jos), Kalotės ežere ir Agluonėnų tvenkinyje. Monitoringas vykdomas pagal Valstybinės aplinkos monitoringo programos patvirtintą metodiką, transektų metodu įvertinant augalų (makrofitų) bendrijų struktūrą ir išsidėstymą, tyrimus kartojant kas 3 metai.

Retųjų, nykstančiųjų ir invazinių augalų rūšių monitoringas

Klaipėdos rajono teritorijoje, ypač upelių slėniuose ir didesnėse pelkėse iki šiol išliko daugelis Lietuvos raudonosios knygos augalų rūšių, nors nykstančiųjų augalų rūšių paplitimui neigiamos įtakos turėjo ankstesniame laikotarpyje buvęs intensyvus žemės naudojimas, sausinamosios melioracijos darbai. Kita vertus, nepakankama invazinių augalų skverbimosi kontrolė skatino svetimžemių invazinių augalų skverbimąsi į žmogaus veiklos pažeistas augalų bendrijas. Pradėtas vykdyti šių trijų kategorijų augalų rūšių monitoringas sudarytų galimybę įvertinti dabar besikuriančio privačia iniciatyva grindžiamo ūkio įtaką saugomų, nykstančiųjų ir invazinių augalų rūšių populiacijų būklei bei sudarytų pagrindą raidos prognozėms. Monitoringo vykdymui tikslinga pasirinkti jau dabar veikiančias saugomas teritorijas arba didele biologine įvairove pasižyminčias jau įvertintas vietoves, nors jos dar nepaskelbtos saugomomis. Tikslias monitoringo vykdymo vietas natūroje įmanoma nustatyti pirmaisiais monitoringo vykdymo metais. Monitoringas vykdomas pagal Valstybinės aplinkos monitoringo programos patvirtintą metodiką ir apima Europinės svarbos ir Lietuvos raudonosios knygos rūšių ir visų gegužraibinių individų gausumą, gyvybingumą, fertilumą, populiacijos užimamą plotą bei augavietės charakteristikas, buveinių savybių, svarbių stebimai rūšiai, išsaugojimo laipsnis ir atkūrimo galimybės. Augalų rūšių monitoringui parinktose saugomose teritorijose įvertinamos ir didžiausiu invazyvumu pasižyminčių rūšių plitimo tendencijos.

Retųjų nykstančiųjų ir invazinių rūšių monitoringo darbai periodiškai kartojami kas treji metai.

5.4.  GYVŪNIJOS BEI AUGALIJOS MONITORINGO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAI
Išrinktuose taškuose 2011–2015 m. bus atlikti gyvūnijos būklės stebėjimai pagal programoje numatytus rodiklius. Monitoringo duomenys pateikiami elektronine forma ir kasmetinėse tarpinėse ataskaitose. Baigiamaisiais programos įgyvendinimo metais pateikiama baigiamoji ataskaita, kurioje visi programos įgyvendinimo periodu sukaupti monitoringo duomenys apibendrinami, jų pagrindu įvertinama Klaipėdos rajono teritorijoje esančios gyvūnijos būklė ir prognozuojami būklės pokyčiai.

5.7 lentelė. Gyvūnijos monitoringo programos įgyvendinimo grafikas 2011–2015 m.

	Eil. Nr.
	Darbo pavadinimas
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Rezultatų pateikimo forma

	1.
	Konkurso „Klaipėdos rajono savivaldybės gyvūnijos bei augalijos monitoringo programų 2011–2015 metais vykdymas“ organizavimas ir monitoringo vykdytojo parinkimas.
	+
	
	
	
	
	

	2.
	Rajono technomorfologininės struktūros tinklo sudarymas parinktiems penkių tipų objektams, stebėjimo vietų parinkimas.
	+
	
	
	
	
	Stebėjimų duomenų bazė ir žemėlapis

	3.
	Ankstesniais metais sukauptas tyrimų medžiagos Klaipėdos rajono teritorijoje įvertinimas ir panaudojimas. 

Gyvūnijos monitoringo duomenų kaupimas pagal programoje numatytus parametrus stebėjimų vietose. 
	+
	+

+
	+
	+
	
	Stebėjimų duomenų bazė ir žemėlapis, tekstinis aprašas

	4.
	Duomenų kaupimas stebėjimo vietose pagal monitoringo programoje numatytus parametrus. Susieti tyrimų rezultatus su kitomis rajone vykdomomis ar vykdytomis monitoringo programomis (pvz.: šikšnosparnių, žuvų, paukščių ir kt.).
	
	+
	+
	+
	+
	Stebėjimų duomenų bazė ir žemėlapis, tekstinis aprašas

	5.
	Monitoringo duomenų kaupimas pagal programoje numatytus parametrus, jų programinis apdorojimas ir analizė.
	
	+
	+
	+
	+
	Stebėjimų duomenų bazė ir žemėlapis, tekstinis aprašas

	6.
	Galutinės ataskaitos rengimas, nustatant gyvūnijos kokybės raidos tendencijas.
	
	
	
	
	+
	Tekstas, žemėlapiai, duomenų bazės elektroniniu ir analoginiu formatais


5.8 lentelė. Augalijos monitoringo programos įgyvendinimo grafikas 2011–2015 m.
	Eil. Nr.
	Darbo pavadinimas
	2011 
	2012 
	2013
	2014
	2015
	Rezultatų pateikimo forma

	1.
	Konkurso „Klaipėdos rajono savivaldybės gyvūnijos bei augalijos monitoringo programų 2011–2015 metais vykdymas“ organizavimas ir monitoringo vykdytojo parinkimas.

Sudaryti sutartį arba kreiptis su prašymu į miškų monitoringo vykdytojus dėl duomenų teikimo savivaldybei.
	+

+
	
	
	
	
	

	2.
	Atrinkti ir natūroje pažymėti visų 5 augalijos monitoringo skyriaus (išskyrus miškų) monitoringo vietas (aikštelės, transektai).

Atlikti natūrinius segetalinės (laukų) augalijos monitoringo darbus, vandens augalijos monitoringo darbus bei pelkių augalijos monitoringo darbus.
	
	+

+
	
	
	
	Stebėjimų duomenų bazė ir žemėlapis

	3.
	Atlikti retųjų, nykstančiųjų ir invazinių augalų rūšių monitoringo darbus valstybinėse ir savivaldybės įsteigtose saugomose teritorijose.
	
	
	+
	
	
	Stebėjimų duomenų bazė ir žemėlapis, tekstinis aprašas

	4.
	Atlikti natūrinius pievų ir vandens augalijos monitoringo darbus.
	
	
	
	+
	
	Stebėjimų duomenų bazė ir žemėlapis, tekstinis aprašas

	5.
	Atlikti natūrinius pelkių augalijos monitoringo darbus. Apibendrinti 5 m. laikotarpio augalijos monitoringo darbo rezultatus ir pateikti prognozėms svarbias išvadas. Patikslinti būsimojo 5 m. laikotarpio augalijos monitoringo skyriaus darbų programą ir apimtis.
	
	
	
	
	+
	Stebėjimų duomenų bazė ir žemėlapis, tekstinis aprašas


Monitoringo duomenys teikiami pagal Valstybinės aplinkos monitoringo programos duomenų kaupimo formas. Monitoringo duomenys ir ataskaitos apie atliktus darbus popierinėje ir elektroninėje formoje pateikiamos kasmet iki sausio 15 d. 
Monitoringo duomenų ir ataskaitų gavėjai: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrius ir Klaipėdos RAAD.

5.5. Literatūra

Aplinkos apsaugos agentūra. 2010. www.aaa.am.lt
Baltrėnas P.; Ignatavičius G.; Idzelis R.; Greičiūtė K. 2005 Aplinkos apsauga kariniuose poligonuose. Monografija. Vilnius: Technika. 302 p.
Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziiologie. Grundzuge der Vegetationskunde. Wien–New York.

Buveinių ir Paukščių apsaugai svarbių teritorijų monitorinio programa. 2003. Valstybės žinios, Nr. 4–161.

CORINE Biotopes Manual – Habitats. Chapters 0-9. 01/09/2005.

Finland‘s Environmental Administration. 2007. http://www.environment.fi/ 

Gaigalis K. ir kt. 2005. Žemėnaudos, žemės ūkio veiklos, gruntinio bei paviršinio vandens ir kritulių cheminės sudėties monitoringas pagal agroekosistemų monitorinio programą. Tyrimų ataskaita. Kaunas.

Kurlavičius P. ir kt. 2003. Perinčių miškų ir laukų paukščių indikacinių rūšių gausumo monitoringas: Mokslinio darbo ataskaita. Vilnius.

Lietuvos Respublikos aplinkos monitorinio įstatymas 1997. Valstybės žinios, 1997 12 10, Nr. 112-2824.

Mierauskas P. ir kt. 2000. Lietuvos ekologinio tinklo koncepcija ir jo sudarymo principai, Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba 1(11), 3-13.

Monitoring Ecosystems: Interdisciplinary Approaches for Evaluating Ecoregional Initiatives. 2003. Bush D.E. and Trexler J.C. (eds.). Washington.

Morgan R.K. 1999. Environmental Impact Assessment: A Methodological Approach. London.
Naruševičius V. 2004. The Pilot Areas of Lithuania – Kretuona Lakeside Meadows and Svyla-Birvėta River Valley Junction Meadows. Fair in the Blooming Meadow: a Study of Traditional Nordic and Baltic Rural Landscapes and Biotopes and their Survival in Modern Times, 103–120.

Petkevičius A., Stanevičius A. 1982. Pašariniai pievų ir ganyklų augalai. Vilnius.

Rašomavičius V. (ats. red.). 1998. Lietuvos augalija. 1. Pievos. Kaunas–Vilnius.

Rašomavičius V. (vyr. red.). 2007. Lietuvos raudonoji knyga. Vilnius, 799 p.

Raudonikis L. 2004. Europos Sąjungos reikšmės paukščiams svarbios teritorijos Lietuvoje. Vilnius. 

Raudonikis L., Kurlavičius P. 2000. Paukščiams svarbios teritorijos Lietuvoje. Vilnius: Lututė. 260 p.

Sendžikaitė J., Pakalnis R., Avižienė D. 2007. Smiltelės valstybinio botaninio draustinio perspektyvos ir Klaipėdos uosto plėtra. Jūra ir aplinka 1(15): 26-33. Klaipėda.

Stanevičius V. ir kt. 2003. Lietuvos perinčių vandens paukščių monitoringas: Mokslinio darbo ataskaita. Vilnius.

Švažas S. ir kt. 2003. Important Transboundary Belarusian-Lithuanian and Lithuanian-Russian Wetlands. Vilnius. 

The Interpretation Manual of European Union Habitats. Natura 2000 Programme. EUR 27. July 2007. EUROPEAN COMMISSION DG ENVIRONMENT. Nature and biodiversity. 144 p.

Valstybinė aplinkos monitoringo 2005–2010 metų programa. 2005. Valstybės žinios, 2005 02 10, Nr. 19-608.
1 PRIEDAS. Lėšų poreikis monitoringo programų vykdymui
1 lentelė. Preliminarus lėšų poreikis (litais) Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo 2011–2015 metų programos įvykdymui

	Eil. Nr.
	Atliekami darbai
	2011 m. 
	2012 m. 
	2013 m. 
	2014 m. 
	2015 m. 

	1
	Aplinkos

oro monitoringas

	45 000,0
	45 000,0
	32 000,0
	32 000,0
	32 000,0

	2
	Triukšmo monitoringas


	42 000,0
	42 000,0
	42 000,0
	42 000,0
	42 000,0

	3
	Dirvožemio monitoringas


	600,0
	-
	-
	-
	-

	4.1
	Vandens monitoringas

paviršinis vanduo


	550,0
	550,0
	550,
	550,0
	550,0

	4.2
	Vandens monitoringas

maudyklos


	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0

	5.1
	Gyvosios gamtos (biologinės įvairovės) monitoringas

gyvūnijos monitoringas


	30 000,0
	30 000,0
	30 000,0
	30 000,0
	30 000,0

	5.2
	Gyvosios gamtos (biologinės įvairovės) monitoringas

augalijos monitoringas


	20 000,0
	30 000,0
	30 000,0
	30 000,0
	20 000,0

	
	
	
	
	
	
	

	6
	IŠ VISO:

699 350,0 Lt (su PVM)


	142 150,0
	151 550,0
	138 550,0
	138 550,0
	128 550,0


2 lentelė. Gyvūnijos monitoringo vykdymui 2008–2012 m. reikalingos lėšos, skaičiuota tūkst. Lt.

	Eil. Nr.
	Darbo pavadinimas
	2011 m.
	2012 m.
	2013 m.
	2014 m.
	2015 m.

	1.
	Rajono technomorfologininės struktūros tinklo sudarymas parinktiems penkių tipų objektams stebėjimo vietų parinkimas.
	10
	
	
	
	

	2.
	Ankstesniais metais sukauptas tyrimų medžiagos įvertinimas ir panaudojimas. 

Gyvūnijos monitoringo duomenų kaupimas pagal programoje numatytus parametrus stebėjimo vietose.
	4
	10
	10
	10
	

	3.
	Duomenų kaupimas stebėjimo vietose pagal monitoringo programoje numatytus parametrus. Susieti tyrimų rezultatus su kitomis rajone vykdomomis monitoringo programomis (šikšnosparnių, žuvų ir kt.).
	5
	10
	10
	10
	8

	4.
	Monitoringo duomenų kaupimas pagal programoje numatytus parametrus, jų programinius apdorojimus.
	11
	10
	10
	10
	14

	5.
	Galutinės ataskaitos rengimas, nustatant gyvūnijos kokybės raidos tendencijas.
	
	
	
	
	8

	
	Iš viso
	30
	30
	30
	30
	30


Bendra suma, reikalinga atlikti Klaipėdos rajono savivaldybės gyvūnijos monitoringą 2011–2015 metais, yra 150 tūkst. Lt.

3 lentelė. Augalijos monitoringo vykdymui 2011–2015 m. reikalingos lėšos, skaičiuota tūkst. Lt.
	Eil. Nr.
	Darbo pavadinimas
	2011 m.
	2012 m.
	2013 m.
	2014 m.
	2015 m.

	1.
	Atrinkti ir natūroje pažymėti visų 5 augalijos monitoringo skyriaus (išskyrus miškų) monitoringo vietas (aikštelės, transektai).

Atlikti natūrinius segetalinės (laukų) augalijos monitoringo darbus, vandens augalijos monitoringo darbus bei pelkių augalijos monitoringo darbus.
	20
	10
	
	
	

	2.
	Atlikti retųjų, nykstančiųjų ir invazinių augalų rūšių monitoringo darbus valstybinėse ir savivaldybės įsteigtose saugomose teritorijose.
	
	10
	30
	
	

	3.
	Atlikti natūrinius pievų ir vandens augalijos monitoringo darbus.
	
	10
	
	30
	

	4.
	Atlikti natūrinius pelkių augalijos monitoringo darbus. Apibendrinti 5 m. laikotarpio augalijos monitoringo darbo rezultatus ir pateikti prognozėms svarbias išvadas. Patikslinti būsimojo 5 m. laikotarpio augalijos monitoringo skyriaus darbų programą ir apimtis.
	
	
	
	
	20

	
	Iš viso:
	20
	30
	30
	30
	20


Bendra suma, reikalinga atlikti Klaipėdos rajono savivaldybės augalijos monitoringą 2011–2015 metais, yra 130 tūkst. Lt.

[image: image9.png]



PAGE  
72

