PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2025 m. balandžio   d. sprendimu Nr. T11-

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS VERTINIMO METODIKOS TAIKYMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GAIRĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gairės (toliau – Gairės) nustato architektūros kokybės vertinimo būdą ir priemones Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-112 „Dėl architektūros kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo“ nuostatomis.

2. Gairėmis rekomenduojama vadovautis kolegialiai vertinant architektūros objektų (statinių, urbanistinių kompleksų ir kraštovaizdžio objektų) (toliau – objektas) kokybę Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje organizuojamuose architektūriniuose konkursuose ir kitais atvejais, norint įvertinti architektūros objektų kokybę.

3. Gairėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

II SKYRIUS

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS VERTINIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TIKSLAS, KRITERIJAI, OBJEKTAI IR VERTINIMO BŪDAS

4. Architektūros kokybės vertinimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje tikslas – pagal Gairėse pateiktus vertinimo būdus ir priemones nustatyti objekto atitiktį kriterijams, įvertinant kiekvieno kriterijaus aspektus.

5. Architektūros kriterijų vertinimo gairių taikymo naudotojas – Savivaldybė, architektai ir projektuotojai, regioninė architektūros taryba (RAT), visuomenė.

5.1. Savivaldybės specialistai taikydami gaires vertina projektus, teritorijų planavimo dokumentus pagal nustatytus kriterijus, siekiant užtikrinti darnią plėtrą, estetinę kokybę bei viešąjį interesą.

5.2. Architektai ir projektuotojai – pasiekti kokybišką rezultatą, kuris atitinka tiek kūrybinius sumanymus, tiek teisės aktų ir viešojo intereso reikalavimus.

5.3. Regioninė architektūros taryba (RAT) – gairės RAT specialistams suteikia bendrus vertinimo standartus, padedančius objektyviai įvertinti projektų architektūrinę kokybę ir atitiktį nustatytiems kriterijams. Užtikrinti vienodą vertinimo metodiką ir skatinti aukštos kokybės architektūrą visame regione.

5.4. Visuomenė ‒ pateiktos gairės padės visuomenei geriau suprasti, kokie reikalavimai keliami architektūros projektams ir kaip jie yra vertinami. Tai didina įsitraukimą ir skaidrumą.

6. Kriterijai ir jų reikšmės:

6.1. Atitiktis darnaus vystymosi principams. Kokybiška architektūra, prisidedanti prie darnios valstybės ir žmonių aplinkos kūrimo, yra svarbi ekonomikos ir socialinių santykių raidai, atsižvelgiant į darnaus ir tvaraus vystymosi iššūkius.

6.2. Urbanistinis integralumas. Statinio, urbanistinio komplekso ir (ar) kraštovaizdžio objekto darna su esama urbanistine struktūra ir poveikis kultūriniam kraštovaizdžiui.

6.3. Santykis su paveldėtomis vertėmis. Kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių saugojimas, statinio, urbanistinio komplekso ir (ar) kraštovaizdžio objekto santykis su urbanistinės vietovės ar objekto istorine urbanistine ir (ar) architektūrine raida, kraštovaizdžio vertybėmis.

6.4. Aplinka visiems. Aplinka be specialaus pritaikymo gali naudotis visos visuomenės grupės.

6.5. Sprendinių ekonomiškumas. Planuojamų sprendinių atitiktis ilgalaikėms investicijoms, jų racionalumas užtikrinant efektyvų statinio gyvavimo ciklą, siekiant optimalaus kokybės ir kainos santykio.

6.6. Inovatyvumas. Naujos originalios architektūrinių ir urbanistinių sprendimų idėjos siekiant tvarios statybos ir statinio gyvavimo ciklo, naudojant pažangias technologijas ir medžiagas, skatinant žiedinę ekonomiką, klimatą ir energiją tausojančias priemones, kuriant kokybišką aplinką visiems.

6.7. Funkcionali struktūra. Statinio, urbanistinio komplekso ir (ar) kraštovaizdžio objekto atitiktis planuojamai funkcijai ir galimybė pritaikyti kintant funkcijoms.

6.8. Vientisa architektūrinė idėja ir estetika. Nuosekliai suvokiama statinio, urbanistinio komplekso ir (ar) kraštovaizdžio objekto meninė išraiška.

7. Vertinami objektai:

  - . Teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai;

  - . Projektiniai pasiūlymai;

  - . Reklamos projektai;

8. Kriterijai vertinami šviesoforo principu:

8.1  ŽALIA – tinkamas, prielaidas architektūros kokybei kuriantis sprendimas;

8.2 GELTONA – patenkinamas sprendimas, kurį tikslinga pagrįsti objektyviais argumentais;

8.3 RAUDONA – neigiamų pasekmių rizikas kuriantis sprendimas, kuriam gali būti pritariama tik pagrindus, kad ši alternatyva yra tinkamiausia ar vienintelė įmanoma, vertinant kontekstą, teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, pastato funkcijos reikalavimais, infrastruktūros išvystymo būkle ir pan.

9. Klausimai kriterijaus aspektams įvertinti taikomi atsižvelgus į vertinamojo objekto specifiką, kontekstą, jį lemiančias aplinkybes. Kriterijaus vertinimo aspektai ir siūlomų klausimų kriterijaus aspektams įvertinti sąrašas gali būti papildomas ir (ar) patikslinamas.

10. Vertinant objektų ‒ teritorijų planavimo, projektinių pasiūlymų ir reklamos kokybę, taikomi lentelėje (pateiktoje žemiau) išvardyti kriterijai. Klausimai kriterijaus aspektams įvertinti taikomi atsižvelgus į vertinamojo objekto specifiką, kontekstą, jį lemiančias aplinkybes. Kriterijaus vertinimo aspektai ir siūlomų klausimų kriterijaus aspektams įvertinti sąrašas gali būti papildomas ir (ar) patikslinamas.

11. Architektūros kokybės vertinimo kriterijų taikymo lentelė:

| SRITIS | PROJEKTAS/ PLANAS/ | TERITORIJA/ OBJEKTAS | ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS KRITERIJUS | KLAUSIMAI | ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERITORIJŲ PLANAVIMAS | Specialusis planavimas; Kompleksinis teritorijų planavimas; Žemėtvarkinis planavimas; | Visoms teritorijoms | Atitiktis darnaus vystymosi principams | Ar objekto sprendiniai grindžiami atsakingo žemės naudojimo ir užstatymo intensyvumo principais | Teritorija planuojam urbanizuotoje/ urbanizuojamoje teritorijoje, aprūpintoje centralizuotais inžineriniais tinklais, užtikrinama socialinė infrastruktūra. | Planuojama neurbanizuojamoje/ urbanizuojamoje teritorijoje, tačiau VIETOVĖS LYGMENYJE yra suplanuota visa inžinerinė, susisiekimo, socialinė infrastruktūra, atskirieji želdynai | Planuojama neurbanizuotoje teritorijoje nesant VIETOVĖS LYGMENYJE suplanuotos inžinerinės, susisiekimo, socialinės infrastruktūros, atskirųjų želdynų |
|  |  |  | Urbanistinis integralumas | Ar numatomas planuojamos susisiekimo sistemos junglumas – planuojamas gatvių/kelių tinklas nesibaigia akligatviais, numatytos jungtys su gretimomis teritorijomis | Akligatviai neprojektuojami ar projektuojami trumpesni nei 100 m. Formuojama tęstinė susisiekimo sistema, sprendžianti kvartalų praeinamumą, visuomeninių objektų pasiekiamumą; | Projektuojami 100–150 m ilgio akligatviai, nenumatyti kiauri pėsčiųjų praėjimai; Susisiekimo jungtys formaliai įrengtos, nesprendžia junglumo tarp atskirais planavimo dokumentais suformuotų teritorijų; | Projektuojami ilgesni nei 150 m ilgio akligatviai, nenumatyti kiauri pėsčiųjų praėjimai; Nesprendžia judėjimo tarp atskirų teritorijų; Neužtikrinamas visuomeninių objektų pasiekiamumas; |
|  |  |  |  | Ar objekto sprendiniai pritaikomi prie esamų gatvių, dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų tinko? | Saugomi, puoselėjami esami ir kuriami nauji | Išlieka svarbiausi esami ryšiai, kuriami nauji | Nukertami esami ryšiai, nekuriami nauji |
|  |  |  |  | Ar objekto sprendiniai dera prie esamų sklypų ir (ar) kvartalų struktūros | Taip | Iš dalies, pateikta pagrindžianti informacija | Ne |
|  |  |  | Funkcionali struktūra | Ar yra lengvai pasiekiamų kokybiškų atvirų urbanistinių ir žaliųjų erdvių? | Projektuojami ir saugomi platesniame urbanistiniame kontekste veikiantys ryšiai, žaliosios jungtys | Teritorija įtraukiama į bendrą urbanistinę struktūrą, tačiau nekuria viešų erdvių, praėjimų | Veikia kaip atskiras elementas, nekuria ryšių ir viešos infrastruktūros |
|  |  | Centrinėms miestų ir miestelių dalims | Atitiktis darnaus vystymosi principams | Ar objekto sprendiniai grindžiami atsakingo žemės naudojimo ir užstatymo intensyvumo principais? | Neviršija ar iki 20 % viršija kvartalui būdingus rodiklius; UI iki 2 kartų mažesnis nei kontekstas ir TPD nustatytas maksimalus reglamentas | Daugiau nei 20 % viršija kvartalui būdingus rodiklius, tačiau tai leidžia VIETOVĖS LYGMENS teritorijų planavimo dokumentas; UI daugiau nei 2 kartus mažesnis nei kontekstas ir (ar) TPD nustatytas maksimalus reglamentas | Daugiau nei 20 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius; UI daugiau nei 3 kartus mažesnis nei kontekstas ir (ar) TPD nustatytas maksimalus reglamentas |
|  |  |  | Urbanistinis integralumas | Ar eismo organizacijos sprendiniuose vadovaujamasi prioritetų seka: pėsčiasis > dviratis > viešasis transportas > automobilis? | Dominuoja pėstieji; akcentuoja pėsčiųjų/dviračių prioritetą; | Neaiški eismo dalyvių hierarchija; Eismo organizacija kuria prioritetą pėstiesiems/dviračiams; | Dominuoja automobilis ar eismo dalyvių hierarchija neaiški |
|  |  |  |  | Ar objekto sprendiniai įsilieja į viešųjų urbanistinių erdvių (aikščių, skverų, parkų ir t.t.) sistemą? | Sukuria nepertraukiamus ryšius tarp viešųjų urbanistinių erdvių, kuria viešąsias erdves | Formuojami ryšiai, tačiau viešos infrastruktūros nekuria | Objekto sprendiniai neįsilieja į viešą infrastruktūrą |
|  |  |  | Santykis su paveldėtomis vertėmis | Ar įvertinta vietovės istorinė urbanistinė raida, ar susipažinta su išlikusiu kultūros paveldu, ar šios žinios ir informacija daro įtaką objekto sprendiniams? | Restauruojama, atgaivinama pagal būdingus istorinius požymius | Papildoma, užbaigiama pagal būdingus istorinius požymius | Performuojama neišlaikant istorinei vietai būdingų urbanistinės struktūros požymių |
| PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI/ TECHNINIS DARBO PROJEKTAS | Neypatiegiesiems ir ypatingiesiems pastatai ir inžineriniai statiniai išskyrus inžineriniai tinklai ir hidrotechniniai statiniai | Visoms teritorijoms | Atitiktis darnaus vystymosi principams | Ar projektuojama tik tiek kietųjų dangų, kiek būtina? Ar taikomas žalumo indeksas? | Sklypo kietos dangos suprojektuotos pagal funkcionalumą užtikrinančius minimalaus būtino pločio parametrus; | Sklypo kietosios dangos suprojektuotos pagal maksimalius pločio parametrus, yra perteklinių kietos dangos elementų; | Projektuojami pertekliniai (didesni nei maksimalūs ar nepagrįsti srautų skaičiavimais ir prognozėmis) kietųjų dangų plotai, nebūtini gatvių, pravažiavimų dubliai, perteklinės antžeminės automobilių stovėjimo vietos ir pan. |
|  |  |  | Urbanistinis integralumas | Ar objekto sprendiniai dera prie esamų sklypų ir (ar) kvartalų struktūros | Atitinka esamą užstatymo tipologiją | Neatitinka esamos tipologijos, tačiau vis tiek dera prie urbanistinio konteksto | Neatitinka esamos tipologijos, tačiau vis tiek dera prie urbanistinio konteksto |
|  |  |  |  | Ar objekto sprendiniai pritaikomi prie esamų gatvių, dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų tinklo? | Vertinamos esamos ir planuojamos autotransporto, pėsčiųjų ir dviračių judėjimo, žaliosios jungtys, darnaus judumo galimybės, kt; projektuojamos dangos vertikaliniame plane sklandžiai sujungiamos su aplinkinės teritorijos dangomis; įvažiavimai netrukto pėstiesiems ir dviratininkams; | Projektuojama atsižvelgiant į esamas gatves, esamus ryšius; Vertikaliniame plane sklandžiai jungiasi su aplinkiniais objektais. | Neįvertintos jungtys su aplinkinėmis teritorijomis. Vertikaliniame plane skirtingi aukščiai, dangos, takai nesusijungia į bendrą struktūrą. |
|  |  |  |  | Ar objekto sprendiniai darniai įsilieja į viešųjų urbanistinių erdvių (aikščių, skverų, parkų ir t. t.) sistemą? | Pirmas aukštas dalyvauja gatvės gyvenime, pritaikomas viešai funkcijai, skaidrus ir kviečiantis užeiti; Želdynų teritorijos identifikuotos ir pasiekiamumas užtikrintas; | Pirmas aukštas tinkamas įvairioms veikloms, bet apsunkintas patekimas iš gatvės, trūksta skaidrumo gatvės fasade; želdynų teritorijos identifikuotos, tačiau jų pasiekiamumas neužtikrintas | Pirmas aukštas nepritaikytas viešai funkcijai ir nėra numatomos galimybės jį nesunkiai pritaikyti atsiradus poreikiui; želdynų teritorijos neidentifikuotos ar jų pasiekiamumas neužtikrintas, |
|  |  |  |  | Ar objekto sprendiniai atitinka urbanistinio konteksto užstatymo tipą (- us) (morfotipus)? | Atitinka esamą užstatymo tipologiją | Neatitinka esamos ar formuojamos tipologijos, tačiau vis tiek dera prie urbanistinio konteksto | Neatitinka esamos užstatymo tipologijos |
|  |  |  |  | Ar objekto užstatymo tankis, intensyvumo rodikliai dera su aplinkinio užstatymo rodikliais? | Neviršija ar iki 20 % viršija kvartalui būdingus rodiklius | Daugiau nei 20 % viršija kvartalui būdingus rodiklius, tačiau tai leidžia VIETOVĖS LYGMENS teritorijų planavimo dokumentas | Daugiau nei 20 proc. viršija kvartalui būdingus rodiklius |
|  |  |  |  | Ar objekto sprendiniai dera su esamo užstatymo aukštis (ar objekto sprendiniais siūlomas foninio aukščio užstatymas, ar siūloma dominantė (tūrinė arba vertikali); jei projektuojamas objektas yra dominantė, ar ji dera su jau esančiomis, ir t. t.)? | Aukštis neviršija esamo foninio užstatymo; Išlaikomas gatvės išklotinės aukščio charakteris; | Aukštis viršija, tačiau tai leidžia VIETOVĖS LYGMENS teritorijų planavimo dokumentas; Neišlaikomas gatvės išklotinės aukščio charakteris, tačiau tai pagrįsta kompoziciniais motyvais; | Aukštis viršija esamą foninį užstatymą; Neišlaikomas gatvės išklotinės aukščio charakteris; |
|  |  |  |  | Ar objekto sprendiniai dera su vietos (gatvės, kvartalo, rajono, miesto) perspektyvomis, panoramomis ir siluetais? | Objektas neišsiskiria vietos perspektyvose, panoramose ir (ar) siluetuose | Objektas matomas svarbiose lokaliose perspektyvose, panoramose, iš lokalių viešųjų erdvių apžvelgiamuose siluetuose, tačiau jo poveikis vertintas pozityviai ar indiferentiškai | Objektas uždaro, uždengia svarbias lokalias perspektyvas, panoramas, darko iš lokalių viešųjų erdvių apžvelgiamus siluetus |
|  |  |  |  | Ar objekto sprendiniai nedaro neigiamos įtakos esamiems vizualiniams ryšiams tarp viešųjų urbanistinių erdvių ir vertikaliųjų akcentų, charakteringoms ir reikšmingoms apžvalgos vietoms? | Objektas neišsiskiria esamuose svarbiuose vizualiniuose ryšiuose, reikšmingose ir charakteringose panoramose | Objektas matomas esamuose svarbiuose vizualiniuose ryšiuose, nuo reikšmingų ir charakteringų apžvalgos taškų, tačiau jo poveikis vertintinas pozityviai ar indiferentiškai | Objektas sunaikina svarbius vizualinius ryšius, ardo panoramų nuo reikšmingų ir charakteringų apžvalgos vietų daugiaplaniškumą ar kitas jų vertingąsias savybes |
|  |  |  | Santykis su paveldėtomis vertėmis | Ar užtikrinama kultūros paveldo ir naujų elementų pusiausvyra, darna ir (arba) sklandus ryšys, ar objektas darniai įsilieja į esamą urbanistinę struktūrą? | Nauji elementai neišsiskiria kultūros paveldo objekto architektūrinėje raiškoje; Pastato architektūrinėje raiškoje galima atskirti originalius, atkurtus ir naujus elementus | Nauji elementai pastebimi kultūros paveldo objekto architektūrinėje raiškoje, tačiau jų poveikis vertintinas pozityviai ar indiferentiškai; Nauji elementai imituoja autentą, tačiau jie pagrįsti tyrimų medžiaga; | Nauji elementai dominuoja kultūros paveldo objekto architektūrinėje raiškoje, užgožia jo vertingąsias savybes; Nauji tyrimais nepagrįsti elementai imituoja autentą; |
|  |  |  | Aplinka visiems | Ar objektų sprendiniais užkertamas kelias segregacijai, gentrifikacijai ir formuotis vietovėje getams? | Formuojami žmogiško mastelio kvartalai su interaktyviomis (skaidrūs fasadai, įėjimų gausa) | Praėjimai formaliai įrengti, tačiau nesprendžiami kaip viešai naudojamos erdvės | Formuojamos didelės uždaros teritorijos, kurios nedalyvauja miesto gyvenime |
|  |  |  |  | Ar įgyvendinant objektą kuriamos patrauklios ir patogios žmonėms bendrauti privačios ir viešosios erdvės? | Projektuojamos patrauklios, skirtingų charakterių lauko erdvės, „bendraujančios“ su pastatais ir aplinka | Projektuojama norminė infrastruktūra, tačiau trūksta ryšių su pastatu, aplinka | Formaliai numatomos vietos norminei infrastruktūrai, tačiau ji nepatraukli numatomai veiklai |
|  |  |  |  | Ar objekto aplinka projektuojama ir planuojama taip, kad būtų galima judėti be kliūčių? | Sklypas ir aplinka pritaikyti žmonėms su specialiaisias poreikiais | Sklypas ir aplinka formaliai atitinka normas, bet trūksta integralumo su aplinka bei tarp sklypo ir pastato sprendimų | Sklypas ir aplinka nepritaikytas žmonėms su specialiaisiais poreikiais |
|  |  |  | Vientisa architektūrinė idėja ir estetika | Ar objektas turi vientisą architektūrinę idėją ir ar žiūrovas gali ją suvokti, ar ji suvokiama lengvai (intuityviai)? | Naudojamos medžiagos, spalvos, faktūros atrodo natūraliai, išryškina architektūrinę idėją, dera aplinkoje | Naudojamos išsiskiriančios, ryškios medžiagos, spalvos ir faktūros, tačiau jos pabrėžia architektūrinę idėją ir dera aplinkoje | Naudojamos nenatūraliai atrodančios, tarpusavyje disonuojančios spalvos, faktūros, sprendiniai nedera aplinkoje |
|  |  |  |  | Ar objekto architektūrinė išraiška atliepia jo paskirtį ir vaidmenį miesto aplinkoje? | Atitinka | Kelia abejonių, architektūrinė išraiška neleidžia identifikuoti funkcijos | Neatitinka, veikia klaidinančiai |
|  |  |  |  | Ar kuriamos formos yra proporcingos, t. y. ar apmąstytas objekto elementų aukščio ir pločio, masės ir tuštumos santykis, horizontalių ir vertikalių elementų santykis ir t. t.? | Išlaikoma ar sustiprinama | Pokyčiai nežymūs, neesminiai | Sunaikinama, deformuojama |
|  |  |  |  | Ar apmąstytos detalės – medžiagiškumas, elementai, spalva? | Naudojamos medžiagos, spalvos, faktūros atrodo natūraliai, išryškina architektūrinę idėją, dera aplinkoje | Naudojamos išsiskiriančios, ryškios medžiagos, spalvos ir faktūros, tačiau jos pabrėžia architektūrinę idėją ir dera aplinkoje | Naudojamos nenatūraliai atrodančios, tarpusavyje disonuojančios spalvos, faktūros, sprendiniai nedera aplinkoje |
| REKLAMA |  | Reklama ant pastatų/statinių | Vientisa architektūrinė idėja ir estetika | Ar įvertintos gretimybės? | Atlikta analizė, parengta teritorijos išklotinė, pateiktos išvados. | Atlikta analizė, tačiau nevertinami sprendiniai. | Nevertinta. |
|  |  |  |  | Ar išorinė reklama atitinka pastato funkciją ir savo forma bei turiniu atitinka vietos kontekstą ir teritorijos funkciją. | Atitinka. | Iš dalies atitinka. | Neatitinka. |
|  |  |  |  | Ar išorinė reklama atitinka esamų gamtinių ir architektūrinių erdvių ir statinių mastelį bei stilių. | Atitinka. | Iš dalies atitinka. | Neatitinka. |
|  |  |  |  | Ar išlaikytas santykis tarp reklaminio įrenginio ir architektūros fasado/-ų? | Parinktas tinkamas mastelis ir vieta. | Mastelis tinkamas, tinkamas, tačiau parinkta reklamos vieta darko pastato architektūrinę išraišką. | Reklama dominuoja savo masteliu; užstoja pastato dalis ir architektūrines detales (langus, vitrinas, duris, kolonas erkerius ir kt...); ardo fasado ritmiką; |
|  |  | Reklama sklype | Vientisa architektūrinė idėja ir estetika | Projektuojant reklaminius įrenginius būtina vertinti gretimybes, ar nedominuoja gamtinės bei urbanistinės aplinkos atžvilgiu. | Nedaro įtakos. | Užstoja perspektyvą, tačiau nesukuria vizualinės taršos. | Užstoja perspektyvą, dominuoja savo masteliu, neigiamai veikia kraštovaizdį (užstoja gamtos ir kultūros vertybių objektus, vandens telkinius, želdynus, dominuoja jų atžvilgiu); |
|  |  |  |  | Reklaminiai įrenginiai palei kelius ir gatves gali būti statomi tik išlaikant vieną liniją (pagal įrenginio centrinę ašį) ir vienodus gabaritus. | Išlaiko vieną liniją ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. | Iš dalies išlaiko ir nedaro neigiamos įtakos. | Neišlaiko. |
|  |  |  |  | Vienoje zonoje/teritorijoje numatant įrengti daugiau nei 2 reklaminius įrenginius (komercines nuorodas) jie gali būti statomi tik įrengiant kolektyvinę nuorodą. | Įrengiama kolektyvinė nuoroda. | Planuojama kolektyvinė nuoroda. | Reklaminiai įrenginiai įrengiami atskirai stovintys, neformuojant kolektyvinės nuorodos. |

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Vertinant konkretų objektą, sprendimą dėl kriterijų vertinimo aspektų ir siūlomų klausimų šiems aspektams įvertinti sąrašo papildymo ir (ar) patikslinimo priima architektūros kokybės vertintojai (architektūrinio konkurso vertinimo komisija) bendru sutarimu.

13. Galutinis rezultatas turi būti motyvuotai pagrįstas (t. y. vertinimai gali būti grindžiami mokslinėmis doktrinomis, teisės aktų, normų reikalavimais, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, kitais šias sritis nagrinėjančiais dokumentais (studijomis, moksliniais tyrimais, architektūros mokslo teorijomis ir kt.).

13.1. Visus nagrinėjamus kriterijus įvertinus žalia spalva – projektui teikiama teigiama išvada ir pritarimas. Tai reiškia, kad visi kriterijai atitinka keliamus reikalavimus.

13.2. Bent vienas kriterijus įvertintas geltona spalva – projektui nepritariama, tačiau siūloma pateikti papildomą informaciją, kuri leistų spręsti identifikuotas problemas. Šiuo atveju akcentuojamas atviras dialogas su projektuotojais ir galimų sprendimų pagrindimas.

13.3. Bent vienas kriterijus įvertinus raudona spalva – projektui nepritariama, kadangi identifikuoti esminiai neatitikimai reikalavimams. Siūloma pateikti alternatyvius sprendinius arba iš esmės keisti esamą projektą.