2025, Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano įgyvendinimo 2023-2024 m. ataskaita

Skirta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

Sudarė: UAB „Eurointegracijos projektai“

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1.1. lentelė. Energijos suvartojimas ir AIE dalis Klaipėdos rajono savivaldybėje 2020 m.	8

2.1 lentelė. AIE dalies galutiniame vartojime didinimo priemonės ir jų įgyvendinimas	10

3.1. lentelė. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis (proc.) suvartojime Lietuvoje 2020-2023 m.	17

3.2.1. lentelė. Klaipėdos rajono savivaldybės kontroliuojamos ir biudžetinės įstaigos, apsirūpinančios šilumos energija individualiai	17

3.3.1 lentelė. Kuro ir energijos suvartojimo namų ūkiuose kryptys Lietuvoje 2023 m.	18

3.3.2 lentelė. Energijos sąnaudos šildymui ir karštam vandeniui Klaipėdos rajono savivaldybėje prie CŠT neprijungtuose namų ūkiuose bei AIE dalis	19

3.7.1. lentelė. VMPEI Lietuvoje ir Klaipėdos rajono savivaldybėje	21

3.7.2. lentelė. Kuro energijos suvartojimas kelių transporte 2024 m.	22

3.8.1. lentelė. AIE dalis bendrame galutinės energijos suvartojime Klaipėdos rajono savivaldybėje, tne	22

4.1. lentelė. Transporto priemonių registracija Klaipėdos rajono savivaldybėje 2025 m. sausio 1 d.	25

4.2. lentelė. Siūlomas priemonių planas po atnaujinimo	26

Paveikslų sąrašas

3.1. pav. Lietuvos energetikos sektoriuje 2020 ir 2030 metais siekiami tikslai	16

3.8.1. pav. Kuro rūšys bendrame Klaipėdos rajono savivaldybės energijos suvartojime	23

4.1. pav. AIE dalies bendrame kuro balanse planiniai rodikliai	24

SUTRUMPINIMAI, SĄVOKOS

| AIE | Atsinaujinančių išteklių energija |
| --- | --- |
| Planas | Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m. (suderintas su LR energetikos ministerija) |
| Ataskaita | Klaipėdos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano įgyvendinimo 2023-2024 m. ataskaita |
| Savivaldybė | Klaipėdos rajono savivaldybė |
| ES | Europos Sąjunga |
| Eur | Euras |
| Gyv. | Gyventojai |
| Kt. | Kitas |
| Kv. m | Kvadratiniai metrai |
| LEA | VšĮ Lietuvos energetikos agentūra |
| LR | Lietuvos Respublika |
| LRV | Lietuvos Respublikos Vyriausybė |
| M. | Metai |
| Mln. | Milijonas |
| NR. | Numeris |
| NT | Nekilnojamasis turtas |
| Pan. | Panašiai |
| Proc. | Procentas |
| RC | VĮ Registrų centras |

TURINYS

Lentelių sąrašas	2

Paveikslų sąrašas	3

Sutrumpinimai, sąvokos	4

Turinys	5

Įvadas	6

1. Patvirtinto AIE plano apžvalga	7

2. Plano priemonių įgyvendinimo pažanga	9

3. AIE dalies energijos vartojime nustatymas	16

3.1 AIE naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	17

3.2. AIE naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemai nepriklausančiuose įstaigų ir įmonių katilinėse	17

3.3. AEI naudojimas šildymui centralizuoto šilumos tiekimo sistemai nepriklausančiuose namų ūkiuose	18

3.4. Elektros energijos suvartojimas ir gamyba iš AIE	19

3.5. Galutinis energijos suvartojimas paslaugų sektoriuje	20

3.6. Kuro suvartojimas šilumai pramonėje ir žemės ūkio sektoriuose bei AIE dalis	20

3.7. Kuro energijos suvartojimas transporto sektoriuje ir AIE dalis	21

3.8. AIE sunaudojimo bendrajame galutinės energijos suvartojime nustatymas	22

4. Apibendrinimas, išvados ir pasiūlymai plano priemonių atnaujinimui	24

Įvadas

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T11-48 patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 2022–2030 m. (toliau tekste – Planas). Plano tikslas – nustatyti Klaipėdos rajono savivaldybės įgyvendinamas priemones Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 55 straipsnyje nustatytiems nacionaliniams planiniams rodikliams pasiekti.

Plane įvertinta esama situacija ir nusistatyti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tikslai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.

Pagal Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisykles, savivaldybės yra įpareigotos kas 2 metus iki rugpjūčio 31 dienos parengti ir savo interneto svetainėje viešai paskelbti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų įgyvendinimo rezultatus.

Klaipėdos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano įgyvendinimo 2023-2024 m. ataskaitos tikslas – nustatyti, ar pagal Plane nurodytas priemones padaryta pažanga, ar pasiekti tarpiniai atsinaujinančių išteklių energijos dalies planiniai rodikliai bendrame kuro balanse bei, esant poreikiui, priemonių koregavimas.

1. Patvirtinto AIE plano apžvalga

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T11-48 patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą 2022–2030 m. Planas parengtas naudojant 2020 m. duomenis. Jame nustatyta, kad bendras galutinis energijos suvartojimas Klaipėdos rajono savivaldybėje siekė 63 648,9 tne, iš kurių didžiausia dalis (53 proc.) suvartota namų ūkiuose, 21 proc. – paslaugų sektoriuje, 12 proc. – transporte 10 proc. – pramonėje bei apie 1 proc. – žemės ūkyje. Pagal kuro rūšis daugiausiai buvo suvartojama biokuro (26 proc.) bei elektros energijos (22 proc.).

2020 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje buvo keturi centralizuoto šildymo tiekėjai – AB „Klaipėdos energija“, UAB „Klaipėdos Ugnė“, UAB „Klaipėdos rajono energija“ ir UAB „Šilumininkas“. 2020 m. bendras katilinių galingumas siekė 65,43 MW, metinis pagamintos šilumos kiekis sudarė 43 730 MWh, o galutiniams vartotojams realizuotos šiluminės energijos kiekis siekė 39 810 MWh (3 423,7 tne). Didžiąją dalį kuro naudojamo šilumos energijai gaminti sudarė gamtinės dujos. 2020 m. pagamintos šilumos energijos faktinė kuro struktūra buvo: biokuras – 36,8 proc. (1 384,9 tne), gamtinės dujos 55,1 proc. (2 072 tne) ir suskystintos naftos dujos 8,1 proc. (303,9 tne). AEI dalis centralizuotame šilumos tiekime siekė 36,8 proc.

AEI naudojimas šildymui ir karštam vandeniui centralizuoto šilumos tiekimo sistemai nepriklausančiuose namų ūkiuose siekė 56,9 proc. Bendros energijos sąnaudos siekė 31 518,9 tne.

2021 m. pabaigoje Klaipėdos rajone buvo modernizuotas 31 daugiabutis namas iš galimų modernizuoti 661 namų, t. y. 4,7 proc. daugiabučių.

2020 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje buvo sunaudota 311 281 MWh (26 770,2 tne) elektros energijos. Elektros energijos suvartojime atsinaujinančių energijos išteklių dalis Lietuvoje siekė 20,2 proc. Atitinkamu dydžiu įvertinta AEI dalis elektros energijos vartojimas Klaipėdos rajono savivaldybėje. 2021 m. gaminti elektros energiją saulės šviesos elektrinėse išduoti Klaipėdos rajono savivaldybei priklausančiose įstaigose – Viliaus Gaigalaičio globos namuose (98,8 kW) ir Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninėje (146,9 kW).

Pagal VšĮ Lietuvos energetikos agentūros duomenis, Klaipėdos rajono savivaldybėje fizinių asmenų saulės energijos įrenginių suminė įrengtoji galia 2022 m. rugpjūčio mėn. siekė 10,9 MW, juridinių asmenų – 1,3 MW, nutolusių elektros energiją gaminančių vartotojų elektrinių įrengtoji galia siekė 1,7 MW. 2021 m. fizinių asmenų saulės energijos įrenginiuose pagaminta 3743,4 MWh (2020 m. – 1725,0 MWh), juridinių asmenų – 167,2 MWh (2020 m. – 144,6 MWh) ir nutolusių elektros energiją gaminančių vartotojų elektrinėse – 779,1 MWh (2020 m. – 17,3 MWh). 2021 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje pagamintos elektros energijos dalis iš AEI siekė 2,89 proc. (2020 m. – 1,98 proc.).

Vertinant atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimą transporto sektoriuje, buvo įvertinta, kad suvartojimas Klaipėdos rajono savivaldybėje atitinka Lietuvos biodegalų naudojimo vidurkį (6,2 proc. biodyzelino mineraliniame dyzeline ir 6,6 proc. bioetanolio benzine).

Parengtame Plane nevertintas elektros energijos suvartojimas transporto sektoriuje, nes elektra varomų transporto priemonių skaičius 2020 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje siekė tik 186 vnt., iš kurių 143 lengvieji keleiviniai automobiliai (M1) ir vienas lengvasis krovininis automobilis (N1). Klaipėdos rajono savivaldybė neturėjo savo autobusų parko teikti viešąsias keleivių vežimo paslaugas. Klaipėdos rajono savivaldybėje keleivius reguliariais reisais vežė VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ ir UAB „Vežeta“. Klaipėdos rajone buvo keturios elektromobilių įkrovimo stotelės. Alternatyviųjų degalų pildymo punktų rajone nebuvo.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas Klaipėdos rajono savivaldybės energijos suvartojimo balansas 2020 m. bei AIE dalis bendrame balanse.

1.1. lentelė. Energijos suvartojimas ir AIE dalis Klaipėdos rajono savivaldybėje 2020 m.

| Energijos išteklių rūšis | Transportas | Pramonė | Žemės ūkis | Namų ūkiai | Paslaugų sektorius | Energijos nuostoliai ir savos reikmės | Iš viso | AIE dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzinas | 983,3 | - | - | - | - | - | 983,3 | 64,9 |
| Dyzelinas | 6 214,3 | - | - | - |  | - | 6 214,3 | 385,3 |
| Suskystintos naftos dujos | 381,0 | 30,3 | - | 47,1 | - | - | 458,4 | - |
| Skystasis kuras | - | - | - | 730,2 | - | - | 730,2 | - |
| Anglys ir durpės | - | - | - | 1 554,5 | 96,8 | - | 1 651,3 | - |
| Gamtinės dujos |  | 326,5 | - | 4 216,2 | 378,6 | - | 4 921,3 | - |
| Biokuras | - | 1326 | 54,7 | 15 357,3 | 73,9 | - | 16 811,9 | 16 811,9 |
| Aplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai) | - | - | - | 777,1 | - | - | 777,1 | 777,1 |
| Elektros energija | - | 4 888,8 | 691,3 | 8 836,5 | 11 609,0 | 1 301,3 | 27 326,9 | 5 520,0 |
| Šilumos energija (CŠT) | - | - | - | 2 358,1 | 1 079 | 337,1 | 3 774,2 | 1 388,9 |
| Iš viso | 7 578,6 | 6 571,6 | 746,0 | 33 877,0 | 13 237,3 | 1 638,4 | 63648,9 | 24 948,1 |
| AIE dalis, proc. |  |  |  |  |  |  |  | 39,2 |

Šaltinis – Planas

2020 m. bendrame energijos suvartojimo balanse AIE dalis Klaipėdos rajono savivaldybėje sudarė 39,2 proc. Savivaldybėje didelę įtaką AIE naudojime turėjo biokuras, kuris tarp AIE rūšių siekė 67,4  proc., o bendrame energijos vartojime 26,4 proc.

2. Plano priemonių įgyvendinimo pažanga

Numatytiems AIE rodikliams pasiekti Klaipėdos rajono savivaldybės atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo plėtros veiksmų plane 2022–2030 m. nusimatė priemones, kurios pateikiamos žemiau esančioje lentelėje. Lentelėje taip pat pateikiama informacija apie priemonių įgyvendinamumą iki 2024 m. imtinai.

2.1. lentelė. AIE dalies galutiniame vartojime didinimo priemonės ir jų įgyvendinimas

| Priemonė | Lėšų poreikis, tūkst. Eur | Stebėsenos rodiklis | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Įgyvendinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės, kurių poveikis tiesiogiai priskaičiuotas prie planinio rodiklio įgyvendinimo |  |  |  |  |  |
| Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų (1,5 MW) | 1 800 | Numatoma AIE gamyba kWh/metus | 2022-2030 | Savivaldybė | Ant vieno pastato stogo buvo įrengti fotomoduliai, kurių instaliuota galia 5 kW. 2022-2024 m. įsigytos nutolusios saulės elektrinės, kurių bendra instaliuota galia 0,607 MW |
| Saulės kolektorių įrengimas ant pastatų stogų (12 000 m2) | 2 900 | Numatoma AIE gamyba kWh/metus | 2022-2030 | Savivaldybė | Saulės kolektorių nebuvo įrengiama |
| Elektrinių transporto priemonių įsigijimas | 4 000 | Dalis bendrame automobilių parke | 2022-2030 | Savivaldybė | Įsigytos dvi elektra varomos transporto priemonės |
| Transporto elektros įkrovimo stotelių įrengimas | 300 | Stotelių skaičius | 2022-2030 | Savivaldybė | 2023 m. buvo įrengtos 4 įkrovimo stotelės: 3 vidutinės galios ir viena didelės galios. |
| AIE priemonių diegimas namų ūkiuose | 17 600 | Namų ūkių skaičius | 2022-2030 | Namų ūkiai | Skaičiuojama pagal šalies bendruosius rodiklius |
| Priemonės, kurių poveikis planiniam rodikliui nevertintas |  |  |  |  |  |
| Parengti CŠT modernizavimo galimybių nustatymo studiją (tyrimą) | Nenustatyta | Parengta studija | 2021-2024 | Savivaldybė | Studija neparengta |
| Saulės kolektorių naudojimas šildymui ir karštam vandeniui ruošti CŠT sistemose | Nenustatyta | Parengti projektai ir įrengta infrastruktūra | 2022-2030 | Savivaldybė | Saulės kolektorių CŠT sistemose nebuvo statoma ir projektai nerengti |
| Skatinimas gaminti elektros ir šilumos energiją naudojant saulės, vėjo energiją ir šilumos siurblius | Nenustatyta | Skatinimo priemonių skaičius | 2022-2030 | Savivaldybė | 2023-2024 m. surengta 10 skatinimo priemonių |
| Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus | Nenustatyta | Modernizuotų šilumos tinklų ilgis | 2022-2030 | Savivaldybė | Šilumos tinklų nebuvo modernizuota |
| Savivaldybės pastatų atnaujinimas (modernizavimas) | Nenustatyta | Atnaujintų/modernizuotų pastatų skaičius | 2022-2030 | Savivaldybė | 2022-2024 m. pradėti ir dalies baigti penkių pastatų modernizavimo darbai |
| Vystyti infrastruktūrą pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims | Nenustatyta | Nutiestų kelių (dviračių takų) ilgis (km.) | 2022-2030 | Savivaldybė | Dviračių takų ilgis, palyginti 2021 m. ir 2024 m. išaugo 64,8 km |
| Gatvių apšvietimo modernizavimas | Nenustatyta | Parengti projektai ir įrengti infrastruktūros objektai | 2022-2030 | Savivaldybė | 2023 m. įgyvendintas projektas „Kelių ir gatvių apšvietimo sistemos infrastruktūros modernizavimas Klaipėdos rajone“ 04.3.1-LVPA-T-116-01-0001 |
| Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano rengimas | Nenustatyta | Parengtas planas | 2022-2030 | Savivaldybė | Parengtas Klaipėdos rajono savivaldybėje iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planas |
| Klaipėdos rajono savivaldybei priklausančiose elektromobilių įkrovimo stotelėse suteikti nemokamą elektromobilių krovimą | Nenustatyta | Nemokamas elektromobilių krovimas | 2022-2030 | Savivaldybė | Nemokamas krovimas buvo teikiamas |
| Žaliųjų pirkimų taikymas viešuosiuose pirkimuose | Nenustatyta | Pirkimų skaičius | Kasmet | Savivaldybė | 2022 m. vykdyti 891 pirkimai, iš jų žalieji pirkimai sudarė 46,3 proc., 2023 m. vykdyti 968 pirkimai, iš jų žalieji pirkimai sudarė 97,8 proc., 2024 m. buvo vykdomi 953 pirkimai ir žalieji pirkimai sudarė 99,5 proc. |
| Vienkartinės savivaldybės gyventojų informavimo akcijos | Nenustatyta | Parengtos ir įgyvendintos akcijos/renginiai | Kasmet | Savivaldybė | 2023-2024 m. surengta 13 akcijų/renginių |
| Skatinti gyventojus pasirinkti alternatyvias transporto rūšis arba skatinti naudotis viešuoju transportu | Nenustatyta | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė | 2023-2024 m. informacija skelbta 12 kartų |
| Skatinti naudoti elektra varomas transporto priemones | Nenustatyta | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė | 2023-2024 m. informacija skelbta 3 kartus |
| Informacijos apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, parengimas ir viešas paskelbimas | Nenustatyta | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė | 2023-2024 m. informacija skelbta 9 kartus |
| Savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų ir įmonių darbuotojų mokymai AIE platesnio panaudojimo klausimais | Nenustatyta | Apmokytų asmenų skaičius, mokymų skaičius | Kasmet | Savivaldybė | Mokymų nebuvo vykdyta |
| AIE bendrijų steigimo skatinimas | Nenustatyta | Įsteigtų bendrijų skaičius | Kasmet | Savivaldybė | AIE bendrijų neįsteigta |

Šaltinis – sudaryta autorių pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos duomenis

Priemonė „Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų (1,5 MW)“. Fotomoduliai įrengti ant autobusų stoties stogo (Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras), Turgaus g. 32, Gargždai, (5 kW). Kituose pastatuose ant stogų fotomodulių nebuvo įrengta. 2022-2024 m. savivaldybei priklausančios įstaigos įsigijo nutolusios saulės elektrines, kurių bendra instaliuota galia siekia 0,607 MW. Įsigijo:

- Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija, Mokyklos g. 1, Veiviržėnai, 75 kW;

- Gargždų „Kranto“ progimnazija ,Kvietinių g. 28, Gargždai Kvietinių g. 28, Gargždai, 84 kW;

- Gargždų „Minijos“ progimnazija, P. Cvirkos g. 25, Gargždai 121 kW;

- Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“, Melioratorių g. 16, Gargždai, 50,26 kW;

- Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“, Vingio g. 4, Gargždai, 37 kW;

- Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Žemaitės g. 23, Gargždai, 69,36 kW;

- Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“, Kranto g. 3, Gargždai, 59,29 kW;

- Sporto centras, P. Cvirkos g. 14-1, Gargždai, 40,58 kW;

- Dovilų seniūnija 70,67 kW.

Priemonė „Saulės kolektorių įrengimas ant pastatų stogų (12 000 m2)“. Saulės kolektorių ant savivaldybei priklausančių pastatų stogų nebuvo įrengta.

Priemonė „Elektrinių transporto priemonių įsigijimas“. Savivaldybės įstaigos įsigijo dvi elektra varomas transporto priemones.

Priemonė „Transporto elektros įkrovimo stotelių įrengimas“. 2023 m. buvo įrengtos 4 įkrovimo stotelės: 3 vidutinės galios ir viena didelės galios (90 kW). Įrengta:

- Sporto centro aikštelėje, J. Janonio g. 9 (įvažiavimas iš Klaipėdos g.) Gargždai, 90 kW;

- Tarp prekybos centrų „Norfa“ ir „Maxima“, Klaipėdos g., Gargždai, 45 kW;

- Gargždų g., Vėžaičiai, 45 kW;

- Klaipėdos g. 6, Gargždai, 22 kW.

Priemonė „AIE priemonių diegimas namų ūkiuose“. Statistinė informacija apie AIE priemonių diegimą namų ūkiuose nerenkama, skaičiuojama pagal šalies bendruosius rodiklius.

Priemonė „Parengti CŠT modernizavimo galimybių nustatymo studiją (tyrimą)“. CŠT modernizavimo galimybių studija nebuvo parengta.

Priemonė „Saulės kolektorių naudojimas šildymui ir karštam vandeniui ruošti CŠT sistemose“. Analizuojamu laikotarpiu saulės kolektorių CŠT sistemose nebuvo statoma ir projektai nerengti.

Priemonė „Skatinimas gaminti elektros ir šilumos energiją naudojant saulės, vėjo energiją ir šilumos siurblius“. 2023-2024 m. surengta 10 skatinimo priemonių. Skelbta informacija apie projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planą. Skelbta informacija apie paramą dujų balionų, katilų keitimui, šilumos siurblių, saulės ir vėjo elektrinių įrengimui ir pan.

Priemonė „Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus“. Vėžaičiuose (CŠT) tinklų modernizacija nebuvo vykdoma. AB „Klaipėdos energija“ nusidėvėjusių tinklų neturi, keisti nereikėjo.

Priemonė „Savivaldybės pastatų atnaujinimas (modernizavimas)“. Įgyvendinta:

- 2023 m. modernizuotas Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos pastatas. Įrengta vėdinimo ir atnaujinta apšvietimo sistema, pakeisti langai, išorinės durys, taip pat apšiltintos pastato sienos, grindys, stogas ir perdangos.

- 2023 m. modernizuotas Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Gobergiškės skyriaus pastatas.

- 2024 m. baigta Priekulės socialinių paslaugų centro rekonstrukcija, kurios metu vykdyti ir modernizacijos darbai.

- 2024 m. modernizuotas Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ pastatas. Pakeisti langai, išorės durys, apšiltintos išorės sienos, grindys, stogas, perdanga virš rūsio. Modernizuotos šildymo ir karšto vandens, apšvietimo, elektros sistemos. Pakeisti visi inžineriniai tinklai.

- 2022 m. pradėtas Gargždų kultūros centro modernizavimas. Tarp visų rangos darbų numatytas pastato apšiltinimas, durų ir langų keitimas bei šildymo sistemos atnaujinimas. Rangos darbus planuojama baigti 2025 m.

Priemonė „Vystyti infrastruktūrą pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims“. Dviračių takų ilgis Klaipėdos rajono savivaldybėje, palyginti 2021 m. ir 2024 m., išaugo 64,8 km. 2021 m. rajone buvo 65,8 km, 2022 m. – 98,2 km, 2023-2024 m. – 130,6 km.

Priemonė „Gatvių apšvietimo modernizavimas“. 2023 m. įgyvendintas projektas „Kelių ir gatvių apšvietimo sistemos infrastruktūros modernizavimas Klaipėdos rajone“ 04.3.1-LVPA-T-116-01-0001. Klaipėdos rajone buvo atnaujintas daugiau kaip 250-ies kilometrų ilgio apšvietimo tinklas. Keisti seni tinklai, atramos ir šviestuvai – vietoje senų natrio lempų sumontuoti LED šviestuvai.

Priemonė „Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano rengimas“. Parengtas Klaipėdos rajono savivaldybėje iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planas (patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T11-372). Iki 2030 m. suplanuota įrengti 15 viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų.

Priemonė „Klaipėdos rajono savivaldybei priklausančiose  elektromobilių įkrovimo stotelėse suteikti nemokamą elektromobilių krovimą“. Nemokamas krovimas buvo teikiamas ribotą laiką.

Priemonė „Žaliųjų pirkimų taikymas viešuosiuose pirkimuose“. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2022 m. vykdė 891 pirkimus, iš jų žalieji pirkimai sudarė 46,3 proc., 2023 m. vykdė 968 pirkimus, iš jų žalieji pirkimai sudarė 97,8 proc., 2024 m. buvo vykdomi 953 pirkimai ir žalieji pirkimai sudarė 99,5 proc.

Priemonė „Vienkartinės savivaldybės gyventojų informavimo akcijos“. 2023-2024 m. surengta 13 akcijų/renginių. Skelbta informacija apie apšvietimo tinklo modernizavimą ir plėtrą, organizuojamus dviračių žygius ir dviračių takus, įvairias judumo akcijas, taip skatinant gyventojus rinktis tvaresnius keliavimo būdus.

Priemonė „Skatinti gyventojus pasirinkti alternatyvias transporto rūšis arba skatinti naudotis viešuoju transportu“. 2023-2024 m. informacija skelbta 12 kartų. Skelbta informacija apie naujus maršrutus, jų pokyčius, siekiant skatinti gyventojus rinktis viešąjį transportą.

Priemonė „Skatinti naudoti elektra varomas transporto priemones“. 2023-2024 m. informacija skelbta tris kartus. Skelbta informacija apie naujas elektromobilių įkrovimo stoteles, jų vietas, galimybę teikti paraiškas dėl stotelių įrengimo.

Priemonė „Informacijos apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, parengimas ir viešas paskelbimas“. 2023-2024 m. informacija skelbta 9 kartus. Skelbta informacija apie paramą dujų balionų, katilų keitimui, šilumos siurblių, saulės ir vėjo elektrinių įrengimui ir pan.

Priemonė „Savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų ir įmonių darbuotojų mokymai AIE platesnio panaudojimo klausimais“. Analizuojamu laikotarpiu savivaldybėje mokymų AIE platesnio panaudojimo klausimais nebuvo rengta.

Priemonė „AIE bendrijų steigimo skatinimas“. 2022–2024 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje AIE bendrijų nebuvo įsteigta.

3. AIE DALIES ENERGIJOS VARTOJIME NUSTATYMAS

Lietuva, tame tarpe ir Klaipėdos rajono savivaldybė ir toliau siekia būti ambicinga AEI srityje ir vykdo nuoseklią AEI plėtrą. AEI (hidroenergijos, vėjo, saulės, geoterminės energijos, kietojo biokuro (malkų ir medienos atliekų, šiaudų), biodujų, biodegalų, atsinaujinančių komunalinių atliekų) naudojimo skatinimas – vienas geriausių sprendimų patenkinti energijos poreikį, saugant gamtą ir jos išteklius.

Pagrindinis Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslas atsinaujinančių energijos išteklių srityje – toliau didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse, taip mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro importo ir didinant vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus.

Nors atsinaujinančių energijos išteklių technologijos nuolat tobulėja, o įrangos kaina mažėja, iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminta energija, gaminama naujai įrengtuose įrenginiuose, šiuo metu dar negali konkuruoti rinkoje, todėl energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamyba yra skatinama ir tai bus tęsiama iki šaliai ekonomiškai ir techniškai priimtinos atsinaujinančių energijos išteklių plėtros ribos, orientuojantis į aktyvų energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojų dalyvavimą rinkos sąlygomis arba kol energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamyba pasieks rinkos kainą. Bendrai įgyvendinant strateginį atsinaujinančių energijos išteklių tikslą, siekiama didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu: iki 2020 metų (30 proc.), iki 2030 metų (45 proc.) ir 2050 metų (80 proc.) – energija iš atsinaujinančių energijos išteklių taps pagrindinė visuose – elektros, šilumos ir vėsumos energijos bei transporto – sektoriuose. Sekančiame paveiksle pateikiami detalizuoti, siekiami rezultatai Lietuvos energetikos sektoriuje 2020 ir 2030.

3.1. pav. Lietuvos energetikos sektoriuje 2020 ir 2030 metais siekiami tikslai

Šaltinis – Lietuvos Respublikos Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija20

Energijos vartojimo efektyvumas gerina valstybės gyventojų finansinę būklę, didina verslo konkurencingumą, mažina išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekį, gerina aplinkos oro kokybę. Bus siekiama, kad energijos vartojimo efektyvumo didinimas taptų neatsiejama kasdienybės veikla tiek įmonėse, tiek pas galutinius vartotojus.

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme įtvirtinta, kad savivaldybės rengia ir, suderinusios su Vyriausybe ar jos įgaliota institucija, tvirtina ir įgyvendina atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus; organizuodamos aprūpinimą šilumos energija savivaldybės teritorijoje, siekia, kad šilumos energijos gamybai būtų naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai; rengia ir įgyvendina visuomenės informavimo ir sąmoningumo ugdymo priemones, teikia konsultacijas ir rengia mokymo programas apie atsinaujinančių energijos išteklių plėtojimo ir naudojimo praktines galimybes ir naudą.

Nacionalinį atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą pagal kompetenciją įgyvendina valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos ir privatūs subjektai.

3.1. lentelė. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis (proc.) suvartojime Lietuvoje 2020-2023 m.

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrame galutiniame energijos suvartojime | 27,36 | 28,10 | 29,62 | 32,23 |
| Galutiniame energijos suvartojime šildymui ir aušinimui | 50,23 | 48,62 | 51,54 | 54,31 |
| Bendrame elektros energijos suvartojime | 20,17 | 20,92 | 26,46 | 36,21 |
| Galutiniame energijos suvartojime transporto sektoriuje | 5,50 | 6,69 | 6,68 | 7,20 |

Šaltinis – Valstybės duomenų agentūra

Didinant AEI panaudojimą, reikšmingas vaidmuo įgyvendinimo procese neabejotinai priklauso savivaldybėms. Todėl sekančiose dalyse yra pateikiamas detalus Klaipėdos rajono savivaldybės AEI dalies energijos vartojime nustatymas ir su tuo susijusi situacijos analizė.

3.1. AIE naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje

2024 m. centralizuotą šilumą Klaipėdos rajono savivaldybėje tiekė AB „Klaipėdos energija“,  UAB „Klaipėdos rajono energija“ ir UAB „Klaipėdos Ugnė“.

2024 m. eksploatuojamose katilinėse pagaminta 51,97 GWh (4 469,4 tne) šilumos energijos: gamtinėmis ir suskystintomis naftos dujomis kūrenamose – 36,95 GWh, biokuru – 15,02 GWh. AIE dalis sudarė apie 28,9 proc. Namų ūkiams patiekta 2 370,1 tne, paslaugų sektoriui – 1 440,7 tne šilumos energijos.

3.2. AIE naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemai nepriklausančiuose įstaigų ir įmonių katilinėse

Klaipėdos rajono savivaldybės duomenimis, savivaldybėje šilumos energija individualiai apsirūpina dalis savivaldybės kontroliuojamų ir biudžetinių įstaigų bei seniūnijų. Jos šilumos gamybai naudoja biokurą, anglis, dujas, elektros energiją, šilumos siurblius. Įstaigų, kurios šildosi elektra, atskira apskaita šildymui nevedama, o apskaitoma bendrai.

2024 m. palyginti su 2020 m., šilumos gamybai naudojamos kuro rūšys iš neatsinaujinančių šaltinių į atsinaujinančius keitėsi trijų įstaigų pastatuose ar įstaigų padaliniuose. Dėl technologinių ypatumų dviejuose įstaigose, kurios 2020 m. šilumai gaminti dalinai naudojo atsinaujinančius išteklius buvo pakeista į neatsinaujinančius. Didžioji dalis savose katilinėse gaminamos šiluminės energijos išgaunama iš gamtinių arba suskystintų naftos dujų (71,7 proc.).

3.2.1. lentelė. Klaipėdos rajono savivaldybės kontroliuojamos ir biudžetinės įstaigos, apsirūpinančios šilumos energija individualiai

|  | 2024 m. suvartota šiluminės energijos, MWh | 2024 m. suvartotas šilumos kiekis, tne |
| --- | --- | --- |
| Biokuras | 1213,3 | 104,3 |
| Akmens anglys | 581,5 | 50,0 |
| Dujos | 4539,7 | 390,4 |
| Iš viso | 6334,5 | 544,8 |

Šaltinis – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

3.3. AEI naudojimas šildymui centralizuoto šilumos tiekimo sistemai nepriklausančiuose namų ūkiuose

Prie CŠT tinklo prijungtų savivaldybės daugiabučių ir individualių namų šildomas plotas sudaro apie 197 059 m2,. Likusieji daugiabučiai bei visi rajone esantys individualūs namai (daugiabučiai ir 1-2 butų namai) šilumos energija apsirūpina individualiai. Namų ūkiuose naudojamų šildymo prietaisų ir jų pagaminamos energijos apskaita nėra vykdoma, todėl patikimų duomenų apie energijos suvartojimą prie CŠT tinklo neprijungtuose namų ūkiuose savivaldybių lygiu nėra. Šių namų ūkių šilumos energijos suvartojimo apimtys įvertintos pagal visos Lietuvos CŠT įmonių namų ūkio sektoriui, kuris lygus 140 kWh/m2 per metus.

Kadangi > 99 proc. Lietuvos gyventojams tiekiamos šilumos iš CŠT tinklo tenka daugiabučiams ir tik <1 proc. – 1–2 butų gyvenamiesiems namams, apskaičiuotasis santykinis šilumos sąnaudų vidurkis atspindi šilumos suvartojimą daugiabučiuose namuose. Individualiuose namuose santykinės šilumos sąnaudos paprastai didesnės, todėl, vertinant šilumos poreikį šildymui ir neturint tikslesnių duomenų, daroma prielaida, kad suvartojimas yra 20 proc. didesnis, lyginant su daugiabučiais, ir sudaro 168 kWh/m2.

Šis rodiklis apima šilumos sąnaudas šildymui, karšto vandens ruošimui ir cirkuliacijai. Energijos poreikis karšto vandens ruošimui įvertinamas atžvelgiant į statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinis naudingumo sertifikavimas“ standartines pastatų rodiklių vertes pastatų energinio naudingumo skaičiavimui. Priimama, kad metinis energijos poreikis karštam vandeniui gyvenamosios paskirties 1-2 butų pastatuose yra 10 kWh/m2, o daugiabučiuose ir namuose įvairioms soc. grupėms – 20 kWh/m2.

Pagal Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis bei centralizuotos šilumos tiekėjų pateiktą informaciją, 2024 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje prie CŠT tinklų neprijungtų namų ūkių šildomas plotas sudarė: daugiabučių namų – 225 597 m2, 1-2 butų gyvenamųjų namų – 2 503 332 m2 ir gyvenamųjų namų įvairioms soc. grupėms – 16 745 m2,  iš viso – 2 745 674 m2. Atitinkamai apskaičiuojama, kad prie CŠT tinklų neprijungtuose pastatuose energijos poreikis patalpų šildymui namų ūkiuose sudaro 454 487,6 MWh, karštam vandeniui ruošti – 29 880,2 MWh, bendrai – 484 367,8  MWh (41 655,6 tne).

Namų ūkiuose šilumos energijai gaminti dažniausiai naudojamas medienos kuras, akmens anglys, gamtinės dujos, kitas kuras ir elektros energija. Neturint statistinių duomenų apie individualaus šildymo būdą gyvenamuosiuose pastatuose Klaipėdos rajono savivaldybėje, naudojamų kuro rūšių balansas sudarytas atsižvelgiant į Valstybės duomenų agentūros 2023 m. informaciją apie bendrąjį kuro ir energijos suvartojimą namų ūkiuose. Pagal Valstybės duomenų agentūros pateiktus duomenis nustatytos proporcijos pateikiamos sekančioje lentelėje.

3.3.1 lentelė. Kuro ir energijos suvartojimo namų ūkiuose kryptys Lietuvoje 2023 m.

| Kuro rūšis | Bendras vartojimas |  | Vartojimas šildymui ir karštam vandeniui |  | Vartojimo balansas šildymui ir karštam vandeniui be šiluminės energijos, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWh | proc. | GWh | proc. |  |
| Anglys | 179,3 | 1,0 | 176,8 | 98,6 | 2,1 |
| Gamtinės dujos | 2 348,9 | 13,0 | 1176,8 | 50,1 | 13,9 |
| Suskystintos naftos dujos | 342,5 | 1,9 | 34,9 | 10,2 | 0,4 |
| Skystasis kuras | 120,4 | 0,7 | 120,4 | 100 | 1,4 |
| Biokuras (malkos ir kurui skirtos medienos atliekos) | 5 646,2 | 31,2 | 5 194,5 | 92.0 | 61,3 |
| Elektros energija | 3 147,3 | 17,4 | 717,6 | 22,8 | 8,5 |
| Šiluminė energija | 5 258,3 | 29,1 | 5258,3 | 100 | - |
| Aplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai) | 876,4 | 4,8 | 876,4 | 100 | 10,4 |
| Saulės šiluminė energija (kolektoriai) | 40,4 | 0,2 | 40,4 | 100 | 0,5 |
| Kitos kuro ir energijos rūšys | 126,4 | 0,7 | 123,0 | 97,3 | 1,5 |
| Viso | 18 086,1 | 100,0 | 13 719,1 | 100,0 | 100,0 |

Šaltinis – Valstybės duomenų agentūra

Pagal 3.3.1 lentelėje išvestas kuro proporcijas, apskaičiuotos energijos sąnaudos prie CŠT tinklo neprijungtuose namų ūkiuose bei AIE dalis Klaipėdos rajono savivaldybėje.

3.3.2 lentelė. Energijos sąnaudos šildymui ir karštam vandeniui Klaipėdos rajono savivaldybėje prie CŠT neprijungtuose namų ūkiuose bei AIE dalis

| Energijos išteklių rūšis | Bendros energijos sąnaudos, tne | AIE dalis, tne |
| --- | --- | --- |
| Anglys | 874,8 | 0 |
| Gamtinės dujos | 5 790,1 | 0 |
| Suskystintos naftos dujos | 166,6 | 0 |
| Skystasis kuras | 583,2 | 0 |
| Biokuras (malkos ir kurui skirtos medienos atliekos) | 2 5534,9 | 25 534,9 |
| Elektros energija* | 3 540,7 | 1281,7 |
| Aplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai) | 4 332,2 | 4 332,2 |
| Saulės šiluminė energija (kolektoriai) | 208,3 | 208,3 |
| Kitos kuro ir energijos rūšys | 624,8 | 0 |
| Viso | 41 655,6 | 31 357,1 |
| AIE dalis, proc. |  | 75,3 |

*2023 m. iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminta 36,2 proc. visos elektros energijos.

Šaltinis – sudaryta autorių

Remiantis atliktais skaičiavimais vertinama, kad Klaipėdos rajono savivaldybėje prie CŠT sistemos neprijungtų namų ūkių šildymui ir karštam vandeniui suvartota apie 41 655,6 tne kuro energijos, kurios 31 357,1 tne (75,3 proc.) sudaro energija iš AIE.

3.4. Elektros energijos suvartojimas ir gamyba iš AIE

Klaipėdos rajono savivaldybės elektros perdavimo ir skirstymo sistema yra dalis Lietuvos energetinės sistemos, kuri susideda iš aukštos įtampos perdavimo ir skirstymo bei žemos įtampos skirstomojo tinklo. Į Klaipėdos rajoną elektros energija tiekiama iš bendros Lietuvoje elektros energijos tiekimo sistemos.

Pagal VšĮ „Lietuvos energetikos agentūros“ pateikiamus duomenis, Klaipėdos rajono savivaldybėje 2024 m. buvo suvartota 362 814,5 MWh (31 202,05 tne) elektros energijos. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2023 m.  pramonėje ir statyboje suvartota 33,1 proc. visos elektros energijos, transporte – 1,0 proc., žemės ūkyje ir žvejyboje – 1,9 proc., paslaugų sektoriuje ir kitose veiklose – 33,2 proc. ir namų ūkiuose – 30,8 proc. Atsižvelgiant į šias proporcijas apskaičiuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybėje pramonėje ir statyboje suvartota 120 016,1 MWh (10 321,4  tne)           elektros energijos, transporte – 3 715,7 MWh (319,5 tne), žemės ūkyje ir žvejyboje – 6 770,8 MWh (582,3 tne), paslaugų sektoriuje ir kitose veiklose – 120 552,8MWh (10 367,5 tne) ir namų ūkiuose –  111 759,1MWh (9 611,3 tne).

2023 m. šalyje galutiniame vartojime elektros energija iš atsinaujinančių energijos išteklių sudarė 36,2 proc. Atitinkamai vertinama AIE dalis elektros energijos vartojime Klaipėdos rajono savivaldybėje.

VšĮ „Lietuvos energetikos agentūros“ duomenimis, 2024 m. atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys (veikiantys) elektros energijos gamintojų gamybos įrenginiai Klaipėdos rajono savivaldybėje pagamino 39 314,8 MWh (3 381,1 tne) elektros energijos. 2024 m. pabaigoje vėjo energijos įrenginių suminė įrengtoji galia siekė 1,8 MW, saulės energijos įrenginių – 45,1 MW, biomasės įrenginių – 1,3 MW.

Elektros energiją gaminančių vartotojų saulės energijos įrenginių suminė įrengtoji galia buvo 85,7 MW. Elektros energiją gaminančių vartotojų paprastųjų fizinių asmenų saulės energijos įrenginių galia siekė 45,4 MW, juridinių asmenų – 5,7 MW,  fizinių asmenų – nutolusių gaminančių vartotojų – elektrinių įrengtoji galia siekė 10,2 MW, juridinių asmenų – nutolusių gaminančių vartotojų – elektrinių įrengtoji galia – 24,4 MW. Per 2024 m. gaminančių vartotojų saulės energijos įrenginiuose pagaminta 78 238,7 MWh (6 728,5 tne) elektros energijos.

Tik Klaipėdos rajone esančios atsinaujinančių išteklių elektrinės per 2024 m. pagamino 72 318,7 MWh (6 219,4 tne) elektros energijos, o instaliuota galia sudarė 99,3 MW. Rajone buvo pagaminta 19,9 proc. suvartotos elektros energijos.

3.5. Galutinis energijos suvartojimas paslaugų sektoriuje

Vertinant galutinį šilumos energijos suvartojimą paslaugų sektoriuje, laikoma, kad įstaigos ir įmonės apsirūpina šiluma iš CŠT tinklų arba kūrendamos kurą nuosavose katilinėse, neprijungtose prie CŠT tinklų. Klaipėdos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane iki 2030 m. galutinis energijos suvartojimas paslaugų sektoriuje nagrinėjamas pagal savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių duomenis bei duomenis gautus iš centralizuotos šilumos tiekėjų. Pagal gautus duomenis iš centralizuotos šilumos tiekėjų Klaipėdos rajone, prie visuomeninės paslaugų paskirties pastatų, kuriems tiekiamas centralizuotas šildymas, pridedami ir kiti pastatai šilumą gaunantys iš CŠT.

Centralizuotos šilumos tiekėjų duomenimis, visuomeninės paslaugų paskirties  ir kitos paskirties pastatams buvo patiekta 12 546 MWh (1 079,0 tne) šilumos energijos.

3.2.1 lentelėje pateikti duomenys apie paslaugų sektoriaus nuosavose katilinėse gaminamą šilumos energiją, kurie parodo, kad per metus suvartojama 6 334,5 MWh (544,8 tne) šiluminės energijos, kurios didžiąją dalį (71,7 proc.) sudaro šiluminė energija gaminama dujomis (4 539,7 MWh (390,4 tne).

Pagal 3.4 skyriuje pateikiamus elektros energijos suvartojimo duomenis, paslaugų sektoriuje ir kitose veiklose Klaipėdos rajone elektros energijos sunaudojama 120 552,8 MWh (10 367,5 tne) per metus.

3.6. Kuro suvartojimas šilumai pramonėje ir žemės ūkio sektoriuose bei AIE dalis

2024 m. Klaipėdos rajone registruoti 1 559 gamybos, pramonės, sandėliavimo, transporto ir garažų paskirties pastatai, kurių bendras plotas sudarė 1 009 698 m2. Šių pastatų šilumos energijos suvartojimo apimtys įvertintos pagal visos Lietuvos CŠT įmonių namų ūkio sektoriui (daugiabučiams ir individualiems namams) tiekiamos šilumos sąnaudų vidurkį, kuris siekė apie 140 kWh/m2 per metus ir darant prielaidą, kad pramonės įmonėms apšildymui būtina ne daugiau kaip 20 proc. šio kiekio, tai yra 28 kWh/m2. Tokiu būdu per metus pramonės įmonės, veikiančios Klaipėdos rajono savivaldybėje suvartoja 28 271 MWh (2 431,4 tne) šilumos energijos. Pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis, visa pramonės įmonių katilinėse šilumos energija pagaminama iš biokuro (malkos ir kurui skirtos medienos atliekos), gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų (atitinkamai – 78,8 proc., 19,4 proc. ir 1,8 proc.). Atitinkamai apskaičiuojama, jog pramonės įmonėse Klaipėdos rajono savivaldybėje 1 915,9 tne šilumos energijos pagaminama biokuro pagrindu, 471,7 tne šilumos energijos pagaminama gamtinių dujų pagrindu bei likusioji dalis – 43,8 tne – suskystintų naftos dujų pagrindu.

Pagal 3.4. skyriuje pateiktus duomenis Klaipėdos rajono pramonės ir statybos įmonės (ekonomines veiklos rūšys – B, C ir F) 2024 m. sunaudojo 120 016,1 MWh (10 321,4  tne) elektros energijos.

Nesant informacijos apie šilumos vartojimą žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse, galutinis energijos suvartojimas vertinamas pagal vidutinį vienos įmonės suvartojamos energijos kiekį Lietuvoje. 2024 m. Lietuvos žemės ūkio ir žvejybos sektoriuje buvo suvartota 35,6 GWh šilumos ir 187,9 GWh elektros energijos. 2024 m. Lietuvoje veikė 2 857 žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektorių ūkio subjektai. Gaunama, kad vienas ūkio subjektas suvartojo apie 12,46 MWh šilumos energijos per metus. Pagal vidutinius šalies rodiklius apskaičiuojama, kad Klaipėdos rajone veikiančios 48 žemės ūkio ir žuvininkystės įmonės per metus suvartoja 598,1 MWh (51,4 tne) šiluminės energijos pagamintos iš biokuro. Pagal 3.4. skyriuje pateiktus duomenimis, Klaipėdos rajono savivaldybės žemės ūkio sektoriuje 2024 m. buvo suvartota apie 6 770,8 MWh (582,3 tne) tne elektros energijos.

3.7. Kuro energijos suvartojimas transporto sektoriuje IR AIE dalis

2024 m. pabaigoje kelių ilgis Lietuvoje buvo 83 690 km, iš jų valstybinės reikšmės keliai sudarė 21 183 km. Klaipėdos rajoną kerta du magistraliniai keliai: A1 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) A13 (Klaipėda–Liepoja) bei aštuoni krašto keliai: 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda, 166 Plungė – Vėžaičiai, 168 Klaipėda – Kretinga, 197 Kryžkalnis – Rietavas – Vėžaičiai, 216 Gargždai – Kretinga, 217 Klaipėda – Jokūbavas, 227 Jakai – Dovilai – Laugaliai, 228 Dauparai – Gargždai – Vėžaičiai. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje bendras valstybinės reikšmės kelių ilgis siekė 512 km.

2024 m. vidutinis metinis paros eismo intensyvumas šalies ir Klaipėdos rajono valstybiniuose keliuose pateikiamas 3.7.1. lentelėje.

3.7.1. lentelė. VMPEI Lietuvoje ir Klaipėdos rajono savivaldybėje

| Keliai | Šalies mastu | Klaipėdos raj. | Rajono dalis, proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Magistraliniai | 227 136 | 45 199 | 19.9 |
| Krašto | 363 230 | 40 597 | 11.2 |
| Iš viso | 590 366 | 85 796 | 14,5 |

Šaltinis – sudaryta autorių

Bendras transporto priemonių suvartotas degalų kiekis savivaldybėje yra įvertintas atsižvelgiant į vidutinio metinio paros eismo intensyvumo, valstybinės reikšmės keliuose, matavimo duomenis, kurie pateikti 3.4.1. lentelėje. Kiekvienos degalų rūšies (benzino, dyzelino ir SND) sąnaudos savivaldybės teritorijoje įvertintos pagal formulę:

DSsav=TPEIsav×AsavTPEILTxALT×DSLT

| Kurioje: |  |
| --- | --- |
| 𝐷𝑆𝑠𝑎𝑣 | degalų sąnaudos savivaldybėje |
| 𝑇𝑃𝐸𝐼𝑠𝑎𝑣 | vidutinis transporto priemonių eismo intensyvumas savivaldybėje (neišskiriant TP rūšių) |
| 𝐴𝑠𝑎𝑣 | valstybinės reikšmės kelių ruožų ilgių savivaldybės teritorijoje suma |
| 𝑇𝑃𝐸𝐼Lt | vidutinis transporto priemonių eismo intensyvumas Lietuvoje (neišskiriant TP rūšių) |
| 𝐴𝐿𝑇 | valstybinės reikšmės kelių Lietuvoje bendras ilgis |
| 𝐷𝑆𝐿𝑇 | suvartotas degalų kiekis Lietuvoje per metus |

Valstybės duomenų agentūros duomenis, kelių transporte šalyje 2024 m. buvo sunaudota 350,40 tūkst. tne benzino, 1 557,70 tūkst. tne dyzelino, 97,90 tūkst. tne SND ir 13,7 tūkst. tne gamtinių dujų. Degalų sąnaudos Klaipėdos rajono savivaldybės kelių transporto sektoriuje apskaičiuotos pagal kuro ir energijos balanse pateiktus duomenis apie benzino, dyzelino, suskystintų naftos dujų ir gamtinių dujų sąnaudas transporto sektoriuje Lietuvoje 2024 m.

3.7.2. lentelė. Kuro energijos suvartojimas kelių transporte 2024 m.

|  |  |  | Benzinas | Dyzelinas | SND | Gamtinės dujos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degalų sąnaudos Lietuvoje | tūkst. tne |  | 350,40 | 1 557,70 | 97,90 | 13,7 |
| Dalis bendrame balanse | proc. |  | 17,3 | 77,1 | 4,8 | 0,7 |
| Degalų sąnaudos Klaipėdos rajono savivaldybėje | tne |  | 1022,5 | 4545,7 | 285,7 | 40,0 |

Šaltinis – sudaryta autorių pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis

Lietuvoje naudojamos dvi biodegalų rūšys: biodyzelinas ir bioetanolis, kurių gamybą ir naudojimą skatina tarptautiniai įsipareigojimai mažinti šiltnamio efekto dujų emisijas ir didinti transporte naudojamų biodegalų kiekį. Laikoma, kad Klaipėdos rajono savivaldybėje registruotos, savivaldybės administracijos bei savivaldybės ir biudžetinių įstaigų eksploatuojamos ir savivaldybės teritoriją kertančios transporto priemonės naudoja Lietuvoje parduodamus degalus su privalomais biodegalų priedais. Pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis, 2023 m. atsinaujinantys ištekliai galutiniame energijos suvartojime transporto sektoriuje siekė 7,2 proc.

3.8. AIE sunaudojimo bendrajame galutinės energijos suvartojime nustatymas

AIE dalis bendrame galutinės energijos suvartojime įvertinama apibendrinant 3 skyriuje atliktus skaičiavimus. Rezultatai pateikiami 3.8.1. lentelėje.

3.8.1. lentelė. AIE dalis bendrame galutinės energijos suvartojime Klaipėdos rajono savivaldybėje, tne

| Energijos išteklių rūšis | Transportas | Pramonė | Žemės ūkis | Namų ūkiai | Paslaugų sektorius | Energijos nuostoliai ir savos reikmės | Iš viso | AIE dalis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzinas | 1022,5 | - | - | - | - | - | 1022,5 | 73,6 |  |
| Dyzelinas | 4545,7 | - | - | - | - | - | 4545,7 | 327,3 |  |
| Suskystintos naftos dujos | 285,7 | 43,8 | - | 166,6 | - | - | 496,1 | - |  |
| Anglys | - | - | - | 583,2 | - | - | 583,2 | - |  |
| Skystasis kuras | - | - | - | 874,8 | 50 | - | 924,8 | - |  |
| Gamtinės dujos | 40,0 | 471,7 | - | 5790,1 | 390,4 | - | 6692,2 | - |  |
| Biokuras | - | 1915,90 | 51,4 | 25534,9 | 104,3 | - | 27606,5 | 27606,5 |  |
| Aplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai) | - | - | - | 4332,2 | - | - | 4332,2 | 4332,2 |  |
| Saulės šiluminė energija (kolektoriai) | - | - | - | 208,3 | - | - | 208,3 | 208,3 |  |
| Elektros energija | - | 10321,40 | 582,3 | 9611,30 | 9611,30 | 961,13 | 31087,4 | 11253,6 |  |
| Kitos kuro ir energijos rūšys | - | - | - | 624,80 | - | - | 624,8 | - |  |
| Šilumos energija (CŠT) | - | 0 | - | 2251,80 | 1 368,80 | 670,4 | 4291,01 | 1240,16 |  |
| Iš viso | 5893,9 | 12752,8 | 633,7 | 49978,0 | 11524,8 | 1631,5 | 82414,74 | 45041,71 |  |
| AIE dalis, proc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,65 |

Šaltinis – sudaryta autorių

Skaičiavimų rezultatai rodo, kad 2024 m. AIE dalis bendrame galutinės energijos suvartojime Klaipėdos rajono savivaldybėje sudarė 54,65 proc. Savivaldybėje didelę įtaką AIE naudojime daro elektros energija ir biokuras.

3.8.1. pav. Kuro rūšys bendrame Klaipėdos rajono savivaldybės energijos suvartojime

Šaltinis – sudaryta autorių

4. Apibendrinimas, Išvados IR pasiūlymai plano priemonių atnaujinimui

Klaipėdos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane iki 2030 m. siekiamas AIE rodiklis pateikiamas žemiau esančiame paveiksle.

4.1. pav. AIE dalies bendrame kuro balanse planiniai rodikliai

Šaltinis – sudaryta autorių

Pagal 3 skyriuje pateiktus duomenis ir suskaičiavus AIE dalį bendrame kuro balanse, gauname, kad Klaipėdos rajono savivaldybėje ataskaitiniu 2023-2024 m. laikotarpiu buvo pasiektas 54,65 proc. AIE rodiklis ir viršijo siekiamą rodiklį 2030 m. Tokį didelį AIE dalies augimą sudarė ženklai išaugęs 1-2 butų gyvenamųjų namų skaičius, nes didžiąją dalį pagamintos šilumos energijos namų ūkiuose sudaro energija iš atsinaujinančių išteklių. Taip pat pastaraisiais metai pastebimai augo AIE dalis elektros energijos suvartojime.

Klaipėdos rajono savivaldybėje centralizuotos šilumos tiekime mažėjo biokuro dalis šilumos gamybai. 2024 m. AIE dalis centralizuotos šilumos gamyboje sudarė apie 28,9 proc., kai 2020 m. ši dalis siekė 36,8 proc. Savivaldybės įstaigose, kurios šilumos energiją gaminasi individualiai, situacija šiek tiek keitėsi, trijose įstaigų pastatuose ar įstaigų padaliniuose šilumos gamybai naudojamos kuro rūšys pakeistos iš neatsinaujinančių šaltinių į atsinaujinančius šaltinius, bet dėl technologinių ypatumų dviejuose įstaigose dalinai naudojo atsinaujinančius išteklius buvo pakeista į neatsinaujinančius. Didžioji dalis savose katilinėse gaminamos šiluminės energijos išgaunama iš gamtinių arba suskystintų naftos dujų (71,7 proc.).

Namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kuro rūšių balansas sudarytas atsižvelgiant į Valstybės duomenų agentūros 2023 m. informaciją apie bendrąjį kuro ir energijos suvartojimą namų ūkiuose. Šilumos gamyboje AIE dalis siekė 75,3 proc. Palyginimui 2020 m. ši dalis sudarė 56,9 proc.

2022-2024 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje buvo modernizuoti ar pradėti modernizuoti penki  savivaldybei priklausantys pastatai. Tuo pačiu laikotarpiu Klaipėdos rajone buvo renovuoti septyni daugiabučiai namai.

Klaipėdos rajono savivaldybėje ant savivaldybės pastatų saulės elektrinės ir saulės kolektoriai nebuvo įrengiami. Savivaldybei priklausančios įstaigos įsigijo nutolusias saulės elektrines saulės parkuose, kurių bendra instaliuota galia siekia 0,612 MW.

Pastaraisiais metais sparčiai augo atsinaujinančių išteklių elektrinių instaliuota galia. Elektrines įsirenginėjo tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Tik Klaipėdos rajone esančios atsinaujinančių išteklių elektrinės per 2024 m. pagamino 72 318,7 MWh (6 219,4 tne) elektros energijos, o instaliuota galia sudarė 99,3 MW. Nutolusių gaminančių vartotojų elektrinių įrengtoji galia siekė 34,6 MW. Rajone buvo pagaminta 19,9 proc. suvartotos elektros energijos.

Klaipėdos rajono savivaldybė nėra parengusi ir paviešinusi savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ir pastatų, kuriuose gali būti statomi ar įrengiami atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos ar kitų asmenų energijos gamybos įrenginiai, sąrašo.

Klaipėdos rajono savivaldybėje įregistruotų transporto priemonių skaičius kasmet didėja. Regitros duomenimis, Klaipėdos rajono savivaldybėje 2025 m. sausio 1 d. buvo registruota 61 339 vnt. (2022 m. sausio 1 d. – 50 729) kelių transporto priemonių. Elektra varomų transporto priemonių buvo 658 (M1 kategorijos 530), kai 2021 m. pradžioje – 186.

4.1. lentelė. Transporto priemonių registracija Klaipėdos rajono savivaldybėje 2025 m. sausio 1 d.

| Kategorija | Benzinas | Dyzelinas | Elektra | Kitos kuro rūšys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 9573 | 29017 | 530 | 5356 |
| N1-N3 | 44 | 5329 | 6 | 165 |
| Kitos kategorijos | 2888 | 278 | 122 | 8031 |
| Iš viso | 12505 | 34624 | 658 | 13552 |

Šaltinis – www.regitra.lt

Klaipėdos rajono savivaldybė viešojo keleivių vežimo nevykdė, t. y. neturėjo savo autobusų parko, o keleivius vežė konkursus laimėjusios įmonės. Vykdant viešojo keleivių vežimo konkursus viena iš konkurso sąlygų viešajam transportui buvo elektra varomi autobusai. Savivaldybės  įstaigos/įmonės buvo įsigijusios dvi elektra varomas transporto priemones.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybėje iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planą (patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T11-372) 2023 m. buvo įrengtos 4 įkrovimo stotelės: 3 vidutinės galios ir viena didelės galios (90 kW). Alternatyviuosius degalus naudojančių transporto priemonių (vandenilis ir pan.), pilstymo įrangos nebuvo įrengta.

Pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis, 2023 m. atsinaujinantys ištekliai galutiniame energijos suvartojime transporto sektoriuje siekė 7,2 proc. Tokia pat AIE dalį sudaro Klaipėdos rajono savivaldybės transporto sektoriaus kuro balansas.

2023-2024 m. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija rengė skatinimo ir informavimo akcijas, skelbė apie taikomas atsinaujinančių energijos išteklių paramos schemas. Viso buvo surengtos/paskelbtos 47 informacinės priemonės.

Atsižvelgiant į tarpinius Klaipėdos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2022–2030 m. įgyvendinimo rezultatus ir į tai, kad kai kurios priemonės nebeatitinka esamos situacijos bei realių savivaldybės poreikių ir galimybių, todėl siekiant užtikrinti Plano efektyvumą ir tikslingą įgyvendinimą būtina atlikti plano priemonių atnaujinimą. Be to, Lietuvos Vyriausybės įgaliota institucija (VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA)) vertinanti AIE planus, pateikė savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų vertinimo apibendrintus rezultatus. Klaipėdos rajono savivaldybės AIE planui pateiktos rekomendacijos: priemonėms 1-4 nurodyti lėšų poreikio finansavimo šaltinį; nustatyti reikalingą lėšų poreikį, rezultatą ir nurodyti finansavimo šaltinį priemonėms, kurios neturi šių elementų; priemonei Nr. 5 trūksta konkretesnės informacijos, kad būtų galima įvertinti priemonės poveikį – AIE dalis galutiniame energijos suvartojime. Pakoreguotas priemonių planas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

4.2. lentelė. Siūlomas priemonių planas po atnaujinimo

| Priemonė | Lėšų poreikis, tūkst. Eur | Finansavimo šaltinis | Stebėsenos rodiklis | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės, kurių poveikis tiesiogiai priskaičiuotas prie planinio rodiklio įgyvendinimo |  |  |  |  |  |  |
| Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų arba įsigyjant nutolusias elektrines saulės parkuose (1,5 MW) | 1 800 | APVA parama, valstybės lėšos, savivaldybės lėšos | Įrengta fotomodulių galia (MW) | 2022-2030 | Savivaldybė |  |
| Saulės kolektorių įrengimas ant pastatų stogų (12 000 m2) | 2 900 | APVA parama, valstybės lėšos, savivaldybės lėšos | Įrengtas saulės kolektorių plotas (m2) | 2022-2030 | Savivaldybė |  |
| AIE priemonių diegimas namų ūkiuose (kuro transformacija į atsinaujinančius išteklius (5 070,5 tne); 930 namų ūkių) | 17 600 | Privačios lėšos, valstybės lėšos | Namų ūkių skaičius | 2022-2030 | Namų ūkiai |  |
| Priemonės, kurių poveikis planiniam rodikliui nevertintas |  |  |  |  |  |  |
| Transporto elektros įkrovimo stotelių įrengimas (15 vnt.) | 300 | ES struktūrinių fondų parama, savivaldybės lėšos | Stotelių skaičius | 2022-2030 | Savivaldybė |  |
| Parengti CŠT modernizavimo galimybių nustatymo studiją (tyrimą) arba šilumos ūkio plėtros investicijų planą (1 vnt.) | 20 | Savivaldybės lėšos, CŠT tiekėjų lėšos | Parengta studija arba šilumos ūkio plėtros investicijų planas | 2022-2025 | Savivaldybė |  |
| Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus (3 km) | 500 | ES struktūrinių fondų parama, savivaldybės lėšos | Modernizuotų šilumos tinklų ilgis | 2022-2030 | Savivaldybė |  |
| Savivaldybės pastatų atnaujinimas (modernizavimas) (10 pastatų) | 20 000 | ES struktūrinių fondų parama, valstybės lėšos, savivaldybės lėšos | Atnaujintų/modernizuotų pastatų skaičius | 2022-2030 | Savivaldybė |  |
| Vystyti infrastruktūrą pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims (20 km) | 2 000 | ES struktūrinių fondų parama, valstybės lėšos, savivaldybės lėšos | Nutiestų kelių (dviračių takų) ilgis (km.) | 2022-2030 | Savivaldybė |  |
| Gatvių apšvietimo modernizavimas (1 projektas) | 1 200 | ES struktūrinių fondų parama, savivaldybės lėšos | Parengti projektai ir įrengti infrastruktūros objektai | 2022-2030 | Savivaldybė |  |
| Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano rengimas | 10 | Savivaldybės lėšos | Parengtas planas | 2022-2030 | Savivaldybė |  |
| Vienkartinės savivaldybės gyventojų informavimo akcijos (3 akcijos kasmet) | 10 | Savivaldybės lėšos | Parengtos ir įgyvendintos akcijos/renginiai | Kasmet | Savivaldybė |  |
| Skatinti gyventojus pasirinkti alternatyvias transporto rūšis arba skatinti naudotis viešuoju transportu (3 priemonės kasmet) | 0 | - | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė |  |
| Skatinti naudoti elektra varomas transporto priemones (3 priemonės kasmet) | 0 | - | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė |  |
| Informacijos apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, parengimas ir viešas paskelbimas (3 priemonės kasmet) | 0 | - | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė |  |
| Savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų ir įmonių darbuotojų mokymai AIE platesnio panaudojimo klausimais (1 mokymai kasmet) | 10 | Savivaldybės lėšos | Apmokytų asmenų skaičius, mokymų skaičius | Kasmet | Savivaldybė |  |
| AIE bendrijų steigimo skatinimas (įsteigtos 2 bendrijos) | 10 | Savivaldybės lėšos | Įsteigtų bendrijų skaičius | 2022-2030 | Savivaldybė |  |

Šaltinis – sudaryta autorių

Apibendrinant, galima teigti, kad Klaipėdos rajono savivaldybė yra teisingame kelyje įgyvendinant AIE plėtros tikslus. Pagal 2023-2024 m. apskaičiuotą AIE dalies rodiklį suvartojime Klaipėdos rajono savivaldybė yra pasiekusi ir viršijusi suplanuotą tikslą, tačiau šie tikslai gali būti ambicingesni bei ženkliai prisidėtų prie nacionalinių įsipareigojimų klimato kaitos švelninimo srityje. Norint pasiekti dar aukštesnius AIE rodiklius, būtina užtikrinti planuotų priemonių įgyvendinimo tęstinumą bei stiprinti bendradarbiavimą su gyventojais, verslu ir valstybės institucijomis. Svarbu užtikrinti pakankamą finansavimo šaltinių įvairovę – pasitelkti ne tik savivaldybės biudžeto, bet ir ES struktūrinių fondų bei nacionalinių paramos programų lėšas. Taip pat būtina tęsti gyventojų informavimo, konsultavimo bei bendruomenių įtraukimo veiklas, kurios stiprina supratimą apie atsinaujinančios energijos naudą ir skatina jos diegimą praktikoje.

2025-2026 m. Klaipėdos rajono savivaldybė planuoja viešinti informaciją apie paramos galimybes atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, skatinama naudotis viešuoju transportu, naudoti elektra varomas transporto priemones bei dalyvauti judumą skatinančiose iniciatyvose. Taip pat planuose yra viešinimo straipsnių ciklas, pasidalijant gerąja patirtimi apie atsinaujinančius energijos išteklius.

Remiantis 2020 m. kainomis

Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija. 2018 metų veiklos ataskaita.

Lietuvos energetikos agentūra, 2021.

Ten pat.